ANEXO 1:

ARQUIVOS E ATRIBUTOS DO BANCO DE DADOS SOTERON

Códigos de Atributos Usados no SOTERON para as Formas de Terreno,

Componentes das Formas de Terrenos e Solos

ANEXO 1:

ARQUIVOS E ATRIBUTOS DO BANCO DE DADOS SOTERON

Códigos de Atributos Usados no SOTERON para as Formas de Terreno,

Componentes das Formas de Terrenos e Solos

O Quadro 1 e a Figura 3 mostram um sumário dos arquivos (tabelas de MS ACCESS) usados no banco de dados.  A continuação tem detalhes dos conteúdos dos "campos" destes arquivos.  Os códigos usados para descrever os campos dos  atributos se encontram entre parênteses. Observe que os números que precedem os atributos no Quadro 1 são idênticos aos números de atributos neste anexo.  Os mesmos estão nos formatos de entrada de dados, Anexo 2.

A)  Arquivos adaptados de SOTER (UNEP, ISSS, ISRIC, FAO), que descrevem os atributos das áreas de terrenos e solos.

TERRENO

________________________________________________________________

Arquivo TERRAIN  (Formas de Terreno)

1.	ID_Unidade SOTRO (SUID)

Código de identificação de uma unidade de terreno, a unidade SOTRO mapeada e sua identificação no  banco de dados SOTERON.  Identifica-se  uma unidade SOTRO com o código RO-0000, seus componentes com o código estendido RO-0000.0, e os componentes de solos dentro de seus componentes com o código mais estendido RO-0000.00.

2.	DATA (Ano) de coleta dos  dados (DATE)

Ano de coleta de informação do terreno original.

3.	Identificação de mapas fontes (MAPI )

Código de identificação do mapa topográfico usado para a compilação das unidades SOTRO.

4.	Mínima elevação (MNEL).

Elevação mínima (em metros), dentro da Unidade SOTRO. Este valor se pode obter de um  	mapa topográfico, como pôr exemplo mapas I.G.M 1:250.000.

5.	Máxima elevação (MXEL).

Elevação máxima (em metros), dentro da unidade SOTER.  Este valor se pode obter de um mapa topográfico, como pôr exemplo mapas I.G.M 1:250.000, 1:50.000, etc.

6.	Declividade (SLOP)

Ângulo de inclinação dominante que predomina na  forma de terreno, em porcentagem.

7.	Intensidade do relevo (RELI)

Diferença média entre os pontos mais baixos e mais altos para uma distância específica.  A distância específica pode ser variável, e o valor da intensidade do relevo expressa-se em m/km  no banco de dados.

8.	Forma dominante do terreno (LNDF)

A forma dominante do terreno descreve-se principalmente pela morfologia, que pode ser descrita segundo o tipo de inclinação das  encostas  e a intensidade do relevo.  Para a classificação da forma do terreno no SOTERON, existem dois níveis, o primeiro de caráter mais geral e o segundo de caráter mais específico, os quais se complementam com parâmetros relativos à inclinação de encosta e a intensidade do relevo, ver Quadro 7.

Quadro 7:	Caracterização da forma do terreno dominante

Primeiro nível	Segundo nível		     declividade	intensidade

(%)		do relevo

________________________________________________________________

L. terrenos planos	LP  planície				< 8		<100m /km

LL  chapada				< 8		< 100m /km

LD depressão				< 8		< 100m /km

LF  pé de encosta			< 8		< 100m /km

LV  fundo de vale			< 8		< 100m /km

LT  terraços de rio			< 8		< 100m /km

S. terrenos de decl.	SM montanha, decl.  moderada	15 – 30	> 600m /2km

moderada		SH  colina, decl. Moderada		8 - 30		>50m /u decl.*

SE  área escarpada			15 – 30	< 600m /2km

SR  cristas				8 - 30		> 50m /u decl.

SU  altos topos de  montanha	8 - 30		> 600m /2km

SP  planície dissecada		8 - 30		< 50m /u decl.

T  terrenos de decl.	TM montanha declividade forte	> 30		> 600m /2km

forte		TH  colina com declividade forte	> 30		< 600m /2km

TE  escarpada forte			> 30		> 600m /2km

TV  vales com declividade forte	> 30		variável.

C. terrenos		CV  vale				> 8		variável.

Compostos		CL  chapada estreita			> 8		variável.

CD  depressão maior 			> 8		variável.

________________________________________________________________

Notas: 	u.decl*. = unidade de declividade

Formas regionais de terrenos

As formas regionais de terrenos podem ser caracterizadas de acordo com os três critérios que se indicam:

1.	encosta regional

2.	hipsometría

3.	dissecação

Estes critérios se diferenciam  mais significativamente em terrenos planos, porém podem ser usados em terrenos com intensidade de relevo menor que 600m / 2km.  Para terrenos escarpados com encostas fortes, estes critérios não têm utilidade, com a exceção do nível hipsométrico.

9.	Encosta regional (RSLO)

Diferentes valores de encostas também podem se relacionar com as formas dominantes do terreno.  As encostas predominantes podem agrupar-se nas seguintes classes:

a)	Formas simples do terreno

W	0 - 2%    	plano com inundações *

F	0 - 2%    	plano

G	2 - 5%    	suave ondulado

U	5 - 8%    	ondulado

R	8 - 15%  	fortemente ondulado

S	15 - 30% 	colinado

T	30 - 60% 	montanhoso

V	> 60%      	escarpado

*  Os planos com inundações são definidos como aqueles terrenos que têm menos de 90% da superfície com água permanente (mas de 10 meses por ano), e maior de 50% afeitada no época de chuvas.

Estas subdivisões são aplicáveis principalmente às formas de terreno planas e é possível estendê-las para a caracterização das formas de terreno com encostas suaves.  As formas simples não são aplicáveis a terrenos inclinados, exceto no caso de montanhas com planícies.  Sem problema, poderiam ser usadas para terrenos com formas de terreno complexas onde as subdivisões podem ser relacionadas com  a forma de terreno e a encosta menor.

b)	Formas complexas do terreno **

CU	forma de "crista"

DO	forma de "cúpulas"

RI 	cume

TE	terraços

IN	Inselbergs (cobrindo ao menos 1% dos terrenos planos)

DU	forma de duma

IM	com planícies intermontanhas (ocupando pelo menos 15% dos terrenos planos)

WE	com terrenos úmidos (ocupando pelo menos 15% dos terrenos planos)

KA	"karst" forte

**  	No caso das  formas complexas do terreno, a forma do terreno protuberante deve ter um mínimo de 25m de altura (senão considera-se como "mesorelevo"), exceto os terrenos com terraços com diferenças de alturas de pelo menos 10m .

10.	Hipsometría (HYPS)

O nível  hipsométrico é aplicável  para  caracterizar as formas de terreno de planícies e encostas suaves (intensidade do relevo menor que 50m), e indica a altura do nível sobre o nível base local.  Para terrenos com uma intensidade de relevo maior que 50m, a hipsometría é usada para indicar a altura sobre o nível base local.

a)	Terrenos a nível com encostas suaves (intensidade de relevo < 50 m/unidade de encosta)

1	 < 300m		nível  muito baixo (plano, etc.)

2	300 - 600m		nível  baixo

3	600 - 1.500m.		nível  médio

4	1.500-3.000m		nível  alto

5	> 3.000m		nível  muito alto

b)	Terrenos com encostas moderadas (intensidade de relevo > 50m / unidade de encosta)

6	<  200m		baixo (colinas, etc.)

7	200 - 400m		médio

8	> 400m		alto

c)	Terrenos inclinados com encostas abruptas e moderadas (intensidade do relevo > 600 m/2km).

9	600 - 1.500m 		baixo (montanhas, etc.)

10	1.500 - 3.000m 	médio

11	3.000 - 5.000m	alto

12	> 5.000m		muito alto

11.	Dissecação (DISS)

O grau de dissecação é difícil de quantificar de maneira prática. Para a  descrição das  unidades SOTRO, se utiliza a densidade de drenagem em forma qualitativa para medir o grau de dissecação da superfície da terreno. Pode-se assumir que o grau de dissecação aumenta na medida que aumenta a  densidade de drenagem e a encosta do terreno.

A forma mais exata para medir a densidade de drenagem, definida como o média de longitude de canais de drenagem, tanto permanente como estacionais, pela unidade de área de terreno expressada em km/km2, é medi-lo.  Na prática se fazem estimações qualitativas, e se identificam três classes básicas do grau de dissecação do terreno, de acordo com a Figura 4.

As três classes são:

1	< 10 km/km2		suavemente dissecado

2	10 - 25 km/km2	dissecado

3	> 25 km/km2		fortemente dissecado

Figura 4.  	Exemplos de graus de dissecação indicados pela densidade de

drenagem em mapas de escala de aproximadamente 1:50,000

12.	Litologia geral   (LITH)

Para a unidade SOTRO, se faz uma descrição generalizada do material consolidado e não consolidado, que se encontra dominando a  superfície do terreno.  O principal critério de diferenciação para a descrição é a composição mineralógica e petrológica existente (Holmes, 1968, Strahler, 1969).  O Quadro 8 mostra a  classificação da litologia em três níveis, onde se podem identificar classes, grupos e tipos:

13.	Água superficial permanente (WATE)

Porcentagem da unidade SOTRO (maior do 90% da superfície durante pelo menos 10 meses no ano), que está coberta pôr água. As superfícies de água que são mapeáveis não se consideram parte das  unidades SOTRO.

14.	Área (AREA)

Área da unidade SOTRO, em ha.

Quadro 8.	Classificação litológica em três níveis

Classe	 			Grupo				Tipo

________________________________________________________________

I	rocha ígnea		IA	ígnea ácida		IA1	granito

IA2	grano-diorita

IA3	quartzo -diorita

IA4	riolita

II	ígnea intermediária	II1	andesita, trajita, fonolita

II2	diorita-sienite

IB	ígnea básica		IB1	gabro

IB2	basalto

IB3	dolerita

IU	ígnea ultrabásica	IU1	peridotita

IU2	piroxenita

IU3	magnetita, ilmenita, serpentina, pedra ferro

M	rocha metamórfica	MA	metamórfica ácida	MA1	quartzita

MA2	gneiss, migmatita

MB	metamórfica básica	MB1 	 rochas pelíticas

MB2	xisto

MB3	gneiss rico em minerais

ferro-magnesianos

MB4	pedras calcárias metamórfica

S	rocha sedimentaria	SC   sedimentos clásticos	SC1 conglomerados, brecias

SC2	rochas arenitas, rochas arenitas cimentadas, arkosa

SC3	siltenita, argilita, siltitas

SC4	lutita

SO  sedimentos orgânicos	SO1	pedras calcárias, outras rochas carbonaticas

SO2	"marga" e outras

SO3	carvão mineral, outras

SE	evaporitas		SE1	anhidrita, gesso

SE2	halita

U	material 		UF	fluvial

inconsolidado		UL	lacustre

UM	marinho

UC	coluvial

UE	eólico

UG	glacial

UP	piroclástico

UO	orgânico

________________________________________________________________

COMPONENTE DO TERRENO

________________________________________________________________

Arquivo  TERRCOMP    (Componentes da Forma de Terreno)

15.	Identificação do componente da forma de terreno (TCID)

Número relacionado ao componente do terreno na unidade SOTRO.  A combinação dos códigos da unidade SOTRO com extensões para indicar os números dos componentes do terreno (ex. RO-0006.1 ou RO-0006.2), identifica o componente da forma do terreno no banco de dados e nos mapas de unidades SOTRO.  O  RO-0006.1 é o componente de área mais grande

16.	ID_unidade SOTRO (SUID)

Código de identificação da unidade de terreno no  mapa e no banco de dados. Este código uni a área do mapa com os atributos do banco de dados (ex. RO-0006).

17.	Proporção da Unidade SOTRO (PROP)

Proporção do componente da forma de terreno (TCID) dentro da unidade SOTRO. Os componentes da forma de terreno normalmente não cobrem menos de 15% da forma de terreno.  A soma de todos eles deve ser 100%.

Exemplos:

ID_unidade SOTRO (SUID)  =  RO-0010

TCID = RO-0010.1					TCID = RO-0010. 2

(proporção da unidade SOTRO  =  70%)		(proporção da unidade 								SOTRO  =  30%)

18.	Identificação de dados do componente da forma de terreno (TCDC)

Identificam-se pôr um código que se compõe da parte numérica do código usado para identificar o componente da forma de terreno.  Pôr exemplo o código 0010.1 corresponde à parte numérica do código para o componente da forma de terreno RO-0010.1.

19.	Posição do componente da forma de terreno na Unidade SOTRO (POSU)

Posição relativa do componente de forma de terreno dentro da Unidade SOTER e, é caracterizada segundo a seguinte descrição.

H	Alta 		interfluvios, crestas o partes altas da forma de terreno

M	Média		posições médias da forma de terreno

L	Baixa		partes baixas da forma de terreno

D	A mais Baixa	depressões, vales e outras partes baixas da forma de                                                       terreno

A	Todas		todas as posições dentro do componente de terreno

20.	Forma do terreno do componente da  forma de terreno (LFTC)

É a  forma dominante que melhor descreve a  morfologia do componente da forma de terreno. Usar-se a  codificação indicada no Quadro 9.

Quadro 9:	Caracterização da forma de terreno dominante

Primeiro nível	Segundo nível		declividade		intensidade

(%)		do relevo

________________________________________________________________

L. terrenos planos	LP  planície				<8		<100 m/km

LL  chapada				<8		< 100 m/km

LD depressão				<8		< 100 m/km

LF  pé de encosta			<8		< 100 m/km

LV  fundo de vale			<8		< 100 m/km

LT  terraços de rio			<8		< 100 m/km

S. terrenos de decl.	SM montanha, decl.  Moderada	5 - 30		>600 m/2km

moderada		SH  colina, decl. moderada		8 - 30		>50m/u-decl.

SE   área escarpada			15 – 30	< 600 m/2km

SR  cristas          			8 - 30		>50 m/u-decl.*

SU altas topos de  montanha		8.- 30		> 600m/2km

SP  planície dissecada		8 - 30		< 50 m/u-decl.

T  terrenos de decl.	TM montanha declividade forte	> 30		> 600 m/2km

forte		TH  colina com declividade forte	> 30		< 600 m/2km

TE  escarpada forte			> 30		> 600 m/2km

TV  vais com declividade forte	> 30		variável.

C. Terrenos		CV vale				> 8		variável.

Compostos		CL  chapada estreito			> 8		variável.

CD depressão maior 			> 8		variável.

________________________________________________________________

Notas: *u-decl  =  unidade de declividade

Dados dos Componentes da Forma de Terreno

________________________________________________________________

Arquivo  TCDATA  (Dados dos Componentes da Forma de Terreno)

Este arquivo inclui a descrição dos  atributos usados para caracterizar em forma mais detalhada os componentes da forma de terreno, e é complementar ao arquivo TERRCOMP  .

21.	Identificação de dados do componente da forma de terreno (TCDC)

Identificam-se os dados do componente  da forma de terreno pôr um código que se compõe da parte numérica do código usado para identificar o  componente da forma de terreno.

Exemplo:	0010.1 corresponde à parte numérica do código da forma de terreno RO-0010.1.

Características da encosta

Os itens 22 a 24 caracterizam as formas das  encostas do componente da forma de terreno.

22.	Encosta dominante (SCGR)

Declividade dominante da encosta no  componente da forma de terreno, em porcentagem.

23.	Comprimento da encosta (SCDL)

Estimativa do comprimento da encosta dominante, em metros.

24.	Forma da encosta (SCFM)

A forma dominante da encosta pode ser agrupada nas seguintes classes (com inclinações superiores a 2%):

U	Encosta uniforme

C	Encosta côncava, incrementada pôr acima

V	Encosta convexa,  incrementada pôr abaixo

I	encosta irregular

Mesorelevo

Os itens 25 a 27 caracterizam o  mesorelevo ou formas de superfícies locais.

25.	Forma da superfície local (MRSF)

Algumas das características do mesorelevo ou formas de superfícies locais podem ser identificadas nas escalas  de 1: 1.000.000 ou 1: 250.000.  A lista descrita abaixo não é exaustiva.

H	colinas pequenas arredondadas, "hummocky"

forma muito complexa de encostas, com depressões e cimos seguidas, de vários tamanhos. O limite de declividade geralmente é de 4 a 70%.

M	montículos

cobrem pelo menos 5% da superfície, são isolados e possuem geralmente mais de 2,5m de altura.

K	torres de "karst"

cobrem pelo menos 5% da superfície, possuem maior inclinação em seus lados e alcançam mais de 2,5m de altura.

R	riscos (com cristas)

cobrem  pelo menos 5% da superfície, usualmente são cristos ou riscos e alcançam mais de 2,5m de altura.

T	terraços

áreas planas com encostas menores que 2%, comburente planícies limitadas pôr ladeiras com encostas abruptas maiores que 2,5m de altura.

G	com cavas (quebradas)

cobrem pelo menos 5 % da superfície, possuem ladeiras inclinadas e são mais de 2,5m de profundidade.

S	fortemente dissecado

áreas com densidade de drenagem superior a 25 km/km2 e profundidade de linhas de drenagem superior a 2,5m.

D	dissecado

áreas com densidade de drenagem superior a 10 km/km2  e profundidade de linhas de drenagem superior a 2,5m.

L	ligeiramente dissecado

áreas de densidade de drenagem até 10 km/km2  e profundidade de linhas de drenagem superior a 2,5m.

F	plano

U	desigual / irregular

26.	Altura média do mesorelevo (MRAH)

Altura média do mesorelevo, (ou profundidade), em metros, indicando profundidade com o sinal negativo (-).

27.	Cobertura do mesorelevo (MRPR)

Porcentagem estimada de cobertura que ocupam os elementos do mesorelevo dentro do componente da forma de terreno.

28.	Litologia do material superficial (LITH)

Descrição do material consolidado ou não consolidado superficial que se encontra dentro de um ou mais componentes da forma do terreno.  Inclusive o  tipo de rocha original da qual deriva o  material parental e outros depósitos minerais não consolidados ou orgânicos. A lista descrita no Quadro 5, se usa para descrever o material parental dentro do componente da forma do terreno.

29.	Textura do material parental não consolidado (TEXT)

O grupo de textura das partículas < 2 mm de diâmetro que compõe o material parental não consolidado, ou o material parental a 2 m ou mais de profundidade se o solo é muito desenvolvido.  Os diferentes grupos são:

Y	muito argiloso, maior que 60% de argila

C	argiloso, argilo arenoso, argilo siltoso e argila

L	franco, franco argilo arenoso, franco argiloso, silte, franco siltoso

S	arenoso, areia franca, franco arenoso

X	muito arenoso

30.	Profundidade da rocha matriz (BEDR)

Profundidade média da rocha consolidada ou rocha matriz, em metros. As profundidades maiores que 10 m indica-se em intervalos de 5 em 5 metros.

31.	Drenagem superficial (DRAI)

Tipo de drenagem superficial do componente da forma do terreno (definido por Cochrane et al. 1985, e Van Waveren et al, 1987).

E	extremamente lento

A água fica encharcada na superfície e grande parte do solo fica saturada de água por períodos contínuos superiores a 30 dias consecutivos.

S	lento

A água drena lentamente, mas a maior parte do solo não fica saturada de água por períodos superiores a 30 dias consecutivos.

W	boa

A água drena bem mas não excessivamente.  O solo não fica cheio de água pôr períodos contínuos superiores a 48 horas.

R	rápido

Os excessos de água drenam rapidamente, mesmo em períodos de chuvas prolongadas.

V	muito rápido

Os excessos de água drenam muito rápido.  O terreno não suporta o  crescimento de plantas de raízes pequenas, mesmo quando tem chuva suficiente.

32.	Profundidade do lençol freático (GWAT)

Profundidade média do lençol freático, em metros. Se estima a média de vários anos conhecidos para o  componente da forma de terreno.

Inundações

As inundações são caracterizadas nos itens 33 a  35.

33.	Freqüência (FLFR)

Freqüência das inundações naturais no componente da forma de terreno, definida em casos segundo FAO (1990).

N	nenhuma		B	bianual

D	diária			F	uma vez a cada 2 e 5 anos

W	semanal		T	uma vez a cada 5 e 10 anos

M	mensal			R	rara (ocorrência menor que uma vez a cada 10 anos)

A	anual			U	não conhecida

34.	Duração (FLDU)

Duração da inundação no componente da forma de terreno, descrita em casos segundo FAO (1990).

1	menos de 1 dia

2	1 - 15 dias

3	15 - 30 dias

4	30 - 90 dias

5	90 - 180 dias

6 	180 - 360 dias

7	contínua

35.	Início (FLST)

Mês de início normal da inundação dentro do componente da forma de terreno (indicado por um número).

DADOS DOS COMPONENTES DE SOLO

________________________________________________________________

Arquivo  SOILCOMP (Dados dos Componentes de Solo)

Incluem os códigos para todos os atributos usados na descrição dos componentes de solo.  Estes atributos estão relacionados com a descrição de horizontes e perfis.

36.	Número do componente de solo (SCID)

Número relacionado ao componente do terreno da unidade SOTRO.  O primeiro numero da extensão do código da unidade SOTRO identificam os componente do terreno (por ex. RO-0000.1) e o segundo os componentes de solo (por ex. RO-0006.11 ou RO-0006.12, onde RO-0006.11 é ou componente de solo mais extenso.  Estes códigos identificam os componentes de solos nos mapas e no banco de dados relacionados, SOTERON.

37.	Identificação do componente da forma do terreno (TCID)

Número relacionado ao forma do terreno na unidade SOTRO.  A 	combinação dos códigos da unidade SOTRO com extensões para indicar os números dos componentes do terreno (ex. RO-0006.1 ou RO-0006.2) identifica o componente da forma do terreno no banco de dados e nos mapas de unidades SOTRO.  O RO-0006.1 é o maior componente do componente.

38.	ID_grupo de perfis (PRGR)

Todos os perfis de solos que pertencem a um componente de solo estão 	sorteados nos grupos. Identificam-se os grupos com um código de 3 letras 	separadas de 3 números pôr um traço. (Pôr ex. RON-001 é o grupo 1 do 	estado de Rondônia.

39.	Número de perfis de referência (NRPR)

O número de perfis no grupo onde se tem selecionado um perfil 	representativo. O arquivo PROF_LST.** contém uma lista de todos os perfis de solos examinados no estado de Rondônia sorteados nos grupos que descrevem os componentes de solos.

40.	Identificação do perfil representativo (PRID)

Código do perfil representativo do componente de solo.  No caso do estado de Rondônia usam-se os códigos RO0000 (RO0001 a RO9999) para identificar um perfil de solo dentro do banco de dados SDBm, onde "RO" é o código que indica o estado de Rondônia.

41.	Proporção do componente de terreno (PROP)

A proporção que ocupa o componente de solo dentro do componente da forma do terreno.. No geral o componente de solo não ocupa menos do que 15% do componente.  A soma de todos os componentes de solo dá como resultado 100 % do componente da forma de terreno.

42.	Posição dentro do componente da forma do terreno (POSI)

A posição relativa do componente de solo dentro do componente da forma do terreno é caracterizada de acordo com as seguintes descrições:

H	alta		interfluvios, cristas ou partes altas do componente da 					forma do terreno.

M	média		encosta média ou outra posição média dentro do 				componente da forma do terreno.

L	baixa 		encosta baixa ou partes baixas do componente da 				forma do terreno.

D	mais baixa	depressões, fundos de vale ou qualquer parte mais 	baixa do componente do terreno.

A	todas 		todas as posições dentro do componente da forma do 			terreno.

43.	Afloramentos rochosos na superfície (RKSC)

Porcentagem de rochas sobressalentes que cobrem componente de solo, descrito segundo as classes da FAO (1990).

N	não existe		0%

V	muito pouco		0 - 2%

F 	pouco			2 - 5%

C	comum		5 - 15%

M	muitos			15 - 40%

A	abundante		40 - 80%

D 	dominante		> 80%

44.	Pedregosidade superficial (STSC)

Porcentagem da terra coberto pôr fragmentos grossos (> 0,2 cm) na parte superficial do componente de solo, descrito segundo. as classes de FAO (1990).

N	não existe		0 %

V	muito pouco		0 - 2%

F	pouco			2 - 5%

C	comum		5 - 15%

M	muito			15 - 40%

A	abundante		40 - 80%

D	dominante		> 80%

Erosão observável

Alguns sinais visíveis de erosão são indicados de acordo com o tipo, área afetada e grau.  Se existe mais de um sinal de erosão ativa, só a mais dominante se indica, itens 45-47.

45.	Tipo de erosão / deposição (ERTY)

Caracterização da erosão ou deposição como as classes definidas pela FAO (1990):

N	sem evidência visível da erosão	W	erosão pôr água e vento

S	erosão laminar				L	sedimentação eólica

R	erosão em sulcos			A	erosão eólica

G	erosão de cavas			D	areia móvel

T	erosão de túneis			Z	deposição de sal

P	sedimentação pôr água		U	tipo de erosão não 	conhecida

46.	Área afetada (ERAA)

Área afetada pelo tipo de erosão descrita no atributo Nº 45.  Codificado pelas classes segunda UNEP-ISSR-ISRIC-FAO (1995).

1	0 - 5 %

2	5 - 10 %

3	10 - 25 %

4	25 - 50 %

5	> 50 %

47.	Grau de erosão (ERDE)

Grau de erosão existente, classificado nas classes segundo FAO (1990).

S	suave		alguma evidência de perda de horizontes superficiais 	As funções biológicas originais se encontram 	praticamente intactas.

M	moderada	evidência clara de perca de cobertura de horizontes 	superficiais.  As funções biológicas originais 	parcialmente destruídas.

V	severa	horizontes superficiais completamente removidos (com exposição de horizontes sub-superficiais) ou cobertos pôr sedimentos de material arrastado das encostas superiores.  As funções biológicas originais se encontram praticamente destruídas.

E	extrema	remoção substancial de horizontes subsuperficiais.   (chamada "badlands " em Inglês).  Destruição total das funções biológicas originais.

48.	Sensibilidade do solo no encrostamento superficial (SCAP)

Grau em que a superfície do solo tende ao encrostamento superficial, qualificado nas classes segundo FAO (1990):

N	nulo		encrostamento não observado

W	fraco		a superfície do solo tende a uma suave sensibilidade ao encrostamento. As crostas apresentam um espessura menor que 0,5cm.

M	moderado	o solo apresenta uma moderada sensibilidade de encrostamento.  As crostas apresentam um espessura com cerca de 0,5cm.

S	forte	a superfície do solo possui uma forte sensibilidade de encrostamento.  As crostas alcançam um espessura maior que 0,5cm.

49.	Profundidade radicar (RDEP)

Profundidade estimada (cm) na qual as raízes se desenvolvem sem restrições ou impedimentos físicos e químicos (capas impermeáveis ou tóxicas), codificado segundo as classes da FAO (1990).

V	muito superficial			< 30cm

S	superficial				30  -  50cm

M	moderadamente profundo		50  -  100cm

D	profundo				100 - 150cm

X	muito profundo			> 150cm

50.	Drenagem (DRAI)

A drenagem presente no componente de solo é descrita de acordo às seguintes classes (FAO, 1990).

E	drenagem muito excessiva	a água é removida  do solo muito 						rapidamente.

S	drenagem excessiva		a água é removida do solo 							rapidamente.

W	bem drenado			a água é removida do solo não 						rapidamente.

M	drenagem moderada		a água é removida do solo 							lentamente durante alguns 							períodos do ano.

I	drenagem imperfeita		a água é removida do solo muito 						lentamente. O solo se mantém 						úmido em profundidade por 							períodos considerável.

P	mal drenado			á água é removida muito 						lentamente;  existem acumulações 					por períodos longos.  Existe 						geralmente água superficial.

V	muito mal drenado		a água é removida muito 							lentamente da superfície.  							Permanência de umidade por 						longos períodos tanto na							superfície como na profundidade.

51.	Relação com outros componentes de solo (RELA)

Espaço de 254 caracteres livres para indicar a relação do componente de solo com outros componentes dentro da Unidade SOTRO.

Exemplo:  "O componente de solo RO-1000.11 está formado pôr 		                               material coluvial derivado do componente de solo RO-000.12"

B)  Arquivos para conectar os arquivos dos atributos areais do banco de dados SOTERON com os arquivos dos atributos pontais (os perfis do solo), do banco de dados SDBm

________________________________________________________________

Arquivo PROF_GR  (Agrupamento de perfis de solo)

52.	ID_grupo de perfis (PRGR)

Todos os perfis de solos que pertencem a um componente de solo estão sorteados em grupos.  Identifica-se o grupo com um código de 3 letras separadas de 3 números pôr um traço.  Pôr exemplo:  RON-001 é o grupo 1 do estado de Rondônia..  Deve-se notar que o mesmo grupo de perfis de solos poderão ser usados para descrever solos similares dos componentes de solos de diferentes componentes de terrenos.  Evidentemente, o mesmo tipo de solo poderá ser encontrado em diferentes unidades SOTRO.  Estes grupos de perfis facilitam a determinação de estatísticas sobre as características dos componentes de solos, como valores máximos, mínimos e o desvio padrão dos parâmetros químicos e  físicos do solo.

53.	 Identificação do componente de solo (SCID)

Número relativo do componente de terreno da unidade SOTRO.  A extensão do código da unidade SOTRO identificam os componentes de terreno (por ex. RO-0000.1), e entre os componentes de solo;  por ex. RO-0006.11 ou RO-0006.12, onde RO-0006.11 é o componente de solo mais extenso.  Estes códigos identificam os componentes de solos nos mapas e  no banco de dados, SOTERON.

54.	Identificação do perfil representativo (PRID)

Código do perfil representativo do componente de solo. No caso do estado de Rondônia  se usam os códigos RO0000 (RO0001 a RO9999), onde  "RO" é o código para Rondônia, para identificar os perfis de solos no banco de dados SDBm.

54a	(onde apropriada) horizonte diagnostico. (veja pagina 75, numero 116)

54b	(onde apropriada ) propriedade diagnostica (veja pagina 79, numero 116)

55.	Sistema Brasileiro de classificação de solos (SBCS)

56.	Classificação de solos segundo legenda da FAO (revis., 1990) (FAOL)

57.	Classificação taxonômica de solos segundo USDA, 1988 (STAX)

58.	Identificação da banco de dados de perfis de solo (PDID)

Identificação do banco de dados onde se encontra o perfil representativo.

________________________________________________________________

Arquivo PROF_LST  (lista de perfis de solos)

59.	Identificação do perfil de solo (PRNO)

Código do perfil de solo.  No caso do estado de Rondônia usa-se os códigos RO0000 (RO0001 a RO9999), onde "RO" é o código para Rondônia, para identificar os perfis de solos no banco de dados SDBm.

60.	ID_grupo de perfis (PRGR)

Todos os perfis de solos que pertencem a um componente de solo estão sorteados em grupos.  Se identifica o grupo com um código de 3 letras separadas de 3 números por um traço. (Pôr ex. RON-001 é o grupo 1 do estado de Rondônia).

(C)  Arquivos do banco de dados SDBm dos atributos dos perfis de solos, os atributos pontuais dos solos.   Arquivos e atributos de perfis de solos adaptados do banco de dados SDBm, "Multilingual Soil [profile]database" (FAO, ISRIC, CSIC, 1995).

________________________________________________________________

Arquivo SDBSITE  Descrição do sitio do Perfil de solo.

61.	Identificação do perfil de solo (PRNO)

Código do perfil de solo.  No caso do estado de Rondônia usar-se nos códigos RO0000 (RO0001 a RO9999), onde  "RO" é o código para Rondônia, para identificar os perfis de solos no banco de dados SDBm.

62.	 No. da folha (SHNO)

O número da carta nacional

63.	ID_grid ref. No. (GRID)

O identificação do grid UTM.

64.	ID_ unidade de solo (UNIT)

Classificação do componente de solo de acordo com o sistema Brasileiro de classificação de solos.  Códigos anotados no banco de dados SDBm.

65.	Detalhe (STAT)

Códigos que indicam o nível de detalhe da descrição do perfil.

66.	FAO unidade de solo (FAO)

Caracterização do perfil segundo a legenda da FAO 1974, usando os códigos de unidades de solos 1974, detalhadas em SDBm (FAO, 1995)

67.	FAO fase (PHAS)

As fases de unidades de solos segundo a legenda da FAO. Códigos para as classes detalhadas em SDBm (FAO, 1995)

68.	FAO unidade de solo + 3o nível 88 (FAOR)

Unidades de solos segundo a legenda revisada da FAO, 1990. Mais as classes do terceiro nível desta legenda.  Códigos para as classes definidas em SDBm (FAO, 1995)

69.	ST grande grupo + subgrupo (STSG)

A classificação de solos de acordo com o Taxonômia de Solos ( Soil Taxonomy, 1987) a nível de grande grupo e de subgrupo.  Códigos para as classes definidas em SDBm (FAO, 1995).

70.	ST mineralogia + textura + relação (STFM)

Códigos para as classes detalhadas em SDBm (FAO, 1995)

71	Clima do solo (SCLM)

Descrição do clima do solo de acordo com as classes detalhadas em SDBm (FAO, 1995)

72.	Regime de umidade de solo + regime de temperatura de solo (SMTR)

Descrição de acordo com as classes detalhadas em SDBm (FAO, 1995)

73.	Classificação local de solos (LOCAL SERIE)

Classificação Brasileira de solos ampliada do perfil. Códigos detalhados em SDBm

74.	Latitude (LAT)

Latitude do local do perfil

75.	Longitude (LON)

Longitude do local do perfil

76 	Elevação (ELEV)

Altitude em metros do local do perfil (sem decimal)

77.	Data de amostragem (DATE)

Dia, mês e ano em que foi feita a amostragem do perfil

78. 		Autor (AUTH)

Nome do(s) técnico(s) que descreveu(ram) o perfil

79.	Forma da Terra (LAFO)

MO	montanha

HI	colina

UP	serra

PL	planície

PT	planalto

BA	bacia

VA 	vale

SP	planície de areia

AP	planície aluvial

CP  	planície costeira

LP	planície lacustre

GP	planície glacial

PN	planície baixa

PE	pediplano

VO	vulcão

DU	campo de duna

DT	delta

TF	planície marítima

PY	praia

LA	planície de lava

E	peneplano >  150m

N	peneplano < 150m

80.	Elemento da Terra (LAEL)

IF	interfluvial

VA	vale

VF	fundo do vale

CH	canal

PA	camada de acúmulo

CO	recife

CA	caldeia

DE	depressão

DU	duna

LD	duna longitudinal

LE	levee

TE	terraço

FP	planície de inundação

LA	lago

ID	depressão entre dunas

SL	inclinação

RI	cume

BR	cume de praia

BA	pantanal

AF	aluvião pôr vento

ME	chapada

81.	Posição do Sítio (POS)

CR	topo

US	encosta alta

MS	encosta media

LS	encosta baixa

SL	encosta

HI	terço superior

IN	terço médio

LO	terço inferior

BO	fundo

82.	Topografia (TOP)

F	plano				0.0  -  0.5%

A	quase plano			0.5  -  2.0%

G	ligeiramente ondulado		2.0  -  5.0%

U	ondulado			5.0  -  10%

R	moderadamente ondulado	10  -  15%

H	colinado			15  -  30%

S	escarpado 			>30%

M	montanhoso			>30% (>300m)

83.	Classe de Declive (SLGR)

0	0  -  0.1%

1	0.1  -  0.3%

2	0.3  -  0.7%

3	0.7  -  2%

4	2  -  8%

5	8  -  16%

6	16  -  30%

7	30  -  60%

8	>  60%

84.	Forma  de Declive (SLFR)

C	côncavo

S	reto

V	convexo

T	terraço

X	complexo

85.	Micro-Topografia (MITO)

LE	plano

GI	gilgai

GL	gilgai baixo

GM	gilgai médio

GH	gilgai muito desenvolvido

TM	formigueiro / cupim

AT	rasto de animal

AB	toca de animal

HU	murundum

HL	baixo  murundum

HM	médio murundum

HH	alto  murundum

SS	areias moveis

TS	em terraços

RI	ondulações

UN	desigual

O	terreno nivelado

86.	Cimentação Superficial / Encrostamento (SEAL)

O	nenhuma

CR	crosta

SL	ligeiramente cimentado

MO	moderadamente cimentado

ST	fortemente cimentado

87.	Taxa de infiltração (SURI)

V	< 0.1 cm/h

S	0.1  -  O.5 cm/h

D	0.5  -  2.0 cm/h

M	0.2  -  6.0 cm/h

R	 6.0  -  12.5 cm/h

Y	12.5  -  25 cm/h

E	> 25 cm/h

88.	Matéria Orgânica na superfície do solo (SUR2)

F	fibric

H	hemic

S	sapric

(88a)	(opcional) profundidade da matéria orgânica na superfície do solo (ADD3)

N	não presente

L	< 1cm

M	1 - 5cm

D	> 5cm

89.	Pedregosidade na superfície (STON)

quantidade de pedras

O	0%		nenhuma

V	0  -  2%	muito pouca

F	2  -  5%	pouca

C	5  -  15%	comum

M	15  -  40%	muito

A	40  -  80% 	abundante

D	>  80%		dominante

tamanho de pedras

F	0.2  - 0.6cm 		cascalho fino

M	0.6  - 2.0cm		cascalho médio

G	0.2 -  2.0cm		cascalho

C	2  -  6cm		calhau

S	6  -  20cm 		pedras

B	20  -  60cm 		matacões

L	60  -  200cm		matacões grandes

90.	Rochosidade na superfície, abundância + distância + altura (ROCK)

quantidade de afloramento rochoso

O	0%		nenhuma

V	0  -  2% 	muito pouco

F	2  -  5%	pouco

C	5  -  15%	comum

M	15  -  40%	muito

A	40  -  80%	abundante

D	>  80%		dominante

distância entre afloramentos

1	> 50m

2	20  -  50m

3	5  -  20m

4	2  - 5 m

5	<  2m

altura de afloramento

Classes ainda não definidas

91.	Material de origem (PAMA)

AU	depósitos eólicos

AS	areias eólicos

LI	depósitos litorais

LG	depósitos lagunais

MA	depósitos marinhos

LA	depósitos lacustres

FL	depósitos fluviais

GL	depósitos glaciais

AL	depósitos aluviais

AV	terreno aluvial

UU	materiais inconsolidados não especificados

VA	cinza vulcânica

LO	lima eólica

PY	depósitos pyroclâsticos

OR	depósitos orgânicos

CO	depósitos coluviais

WE	meteorizado em situ

SL	saprolito

92.	Tipo de rocha (ROTY)

AC	rocha ácida ígnea / metamórfica

GR	granito

GN	gneiss

GG	granito e gneiss

QZ	quartzitos

SC	xistos

NA	andesitos

SA	arenitos

QS	arenitos quartzosos

SH	folhelhos

MA	marga

CO	conglomerado

SI	siltito

DI	diorito

BA	rocha básica ígnea / metamórfica

PU	pumita

UB	rocha ultra básica

GA	gabro

BT	basalto

DO	dolerito

VO	rocha magmática

SE	rocha sedimentar

LI	rocha calcaria

DM	dolomita

TU	cinza vulcânica consolidada

PY	rocha pyroclástico

EV	evaporita

GY	gesso

NK	não  conhecido

FL	depósitos fluviais

AL	depósitos aluviais

UU	materiais inconsolidados não especificado

CF	depósitos fluviais misturados consolidados

SD	lutita (Devoniano)

MP	marga (Piroxênio)

MY	marga (Triássico)

LC	arenito calcário (Mioceno)

LE	calcário (Eoceno)

MO	marga (Oligoceno)

ME	marga (Eoceno)

MM	marga (Mioceno)

MT	marga (Triássico)

LM	calcário (Mioceno)

CQ	conglomerados (Pleistoceno)

CP	conglomerados (Plioceno)

NA	andersita

LS	arenito calcário (Plioceno)

SD	folhelhos (Devoniano)

AH	argila (Holoceno)

SO	arenito (Oligoceno)

SK	folhelhos (Câmbrico)

SM	xisto (Câmbrico)

SN	folhelhos (Carboníferos)

AP	argila (Plioceno)

SP	arenito (Pleistoceno)

MC	marga (Cretáceo)

LJ	calcário (Jurássico)

ST	xisto (Triássico)

LK	calcário (Câmbrico)

IA	rochas ígneas

SL	saprólitos

GA	gabro

93.	Classe de drenagem (DRA1)

V	muito mal

P	mal

I	imperfeitamente

M	moderadamente

W	bem

S	acentuadamente

E	excessivamente

94.	Permeabilidade + drenagem externa (DRA2)

permeabilidade

V	< 0.2cm/h		muito lenta

S	0.2  -  0.6cm/h	lenta

M	0.6  -  6.0cm/h	moderada

H	6.0  -  20cm/h		rápida

R	>  20cm/h		muito rápida

drenagem externa

P	impedida

N	infiltra

S	escorrimento lento

M	escorrimento moderado

R	escorrimento rápido

95.	Umidade condição 1) profundidade + cond. 2) prof. + cond. 3) 	prof.(MOIS)

condições de umidade

D	seco

S	ligeiramente úmido

M	úmido

W	molhado

96.	Erosão/deposição.   Intensidade de erosão o deposição + tipo de erosão o deposição (EROS)

O	nula

SL	ligeira

MO	moderada

ST	forte

SE	severa

E	extrema

tipo de erosão deposição

AM	erosão / deposição eólica

WS	erosão laminar

WR	erosão em sulco

WG	erosão em voçoroca

WT	erosão em túnel

WD	deposição pôr água

AD	deposição eólica

AE	erosão eólica

97.	Uso da terra(LUT)

U	não usado

PU	sem interferência

PI	interferência

S	estabelecimentos industriais/mineração

A	agricultura

AA	plantação anual

AP	plantação perene

AT	florestamento (cultivo arbóreo)

H	pecuária

F	cultivo florestal

M	agropecuária mista

E	extração

P	proteção da natureza

MF	agro - florestal

SR	uso residencial

SI	uso industrial

ST	estradas

SC	uso recreativo

SX	escavação

SP	extração de petróleo

SG	extração de ouro

AS	cultivo nômade

AC	pousio

AL	cultivo de corredores

AR	cultivo inundado de árvores

AW	cultivo de arroz inundado

AI	cultura irrigada

FE	capoeira

FL	regeneração florestal

FP	florestamento industrial

EB	área de coleta de castanha

ER	área de coleta de borracha

EX	coleta de borracha / castanha

ET	coleta de borracha / castanha/ corte seletivo

PR	reservas

PN	preservação da natureza e caça

PP	parques

PW	manejo de animais selvagens

PD	controle de áreas degradadas

HE	pastagem extensiva

HR	pastagem nas fazendas

HI	pastagem manejada

HP	criação de animais

HN	cultivo nômade

FN	exploração florestal

FS	corte seletivo

FC	corte raso

98.	Cultivo + cultivo (CROP)

SO	sorgo

MA	milho

MI	milheto

WH	trigo

RI	arroz

RU	arroz sequeiro

PE	ervilhas

BE	feijão

CT	algodão

CP	caupi ou feijão de corda

CF	café

SC	cana de açúcar

VE	legumes

CH	caju

CA	mandioca

CC	coco

GR	amendoim

OP	dendê

RR	borracha / seringueiro

SP	batata doce

YA	inhame

TB	fumo

PO	batata

AL	alfafa

AV	aveia

CO	cacau

FR	frutas

FB	cultivo de arroz inundado

SY	soja

BN	banana

PU	cupuaçu

AC	acerola

PA	mamão

CI	citrus

BP	pimenta do reino

99.	Tipo de vegetação (VEG)

Veja Quadro No. 9

100.	Cobertura de gramíneas (GRCO)

0	   0  -  15 %

1	   15  -  40 %

2	   40  -  80 %

3	    >  80 %

101.	Espécie 1 + espécie 2 + espécie 3 (SPEC)

102.	Profundidade efetiva do solo (DEPT)

1	0  -  25cm		muito raso

2	25  -  50cm		raso

3	50  -  100cm		moderadamente profundo

4	100  -  150cm		profundo

5	>  150cm 		muito profundo

103.	Influência humana (HUM)

N	sem influência

NK	desconhecida

VS	vegetação ligeiramente mexida

VM	vegetação moderadamente mexida

VE	vegetação muito mexida

VU	vegetação alterada

IS	irrigação por aspersão

IF	irrigação pôr sulco

IP	irrigação pôr inundação

IB	irrigação em bordas

IU	irrigação  desconhecida

AD	drenagem artificial

FE	aplicação fertilizante

BU	cercado

BR	resto de queimada

TE	terraceado

PL	arado

MP	estercamento continuo (plaga)

MR	terras elevados para culturas (raised beds)

MS	adição de areia

MU	uso de fertilizantes

PO	contaminado , poluído

CL	local com clareira

SC	compactação superficial

FG	corte e queimada para hortas caseiras

BN	extração e coleta de castanha e borracha

CF	floresta cortada para retirada de madeira

PA	pastagem estabelecida

EF	floresta com regeneração menor que 7 anos

LF	floresta com regeneração maior que 7 anos

104.	Freqüência de inundação (FLOD)

Freqüência de inundação

O	nula

D	diária

W	semanal

M	mensal

A	anual

B	bianual

R	rara

F	uma vez cada 2-4 anos

T	uma vez cada 5 -10 anos

N	não conhecida

Período da inundação

1	menor que 1 dia

2	1 - 15 dias

3	15 - 30 dias

4	30 - 90 dias

5	90 - 180 dias

6	80 - 360 dias

7	contínuo

Começo da inundação

mês do ano em que começa o período de inundação

105.	Lençol freático profundidade atual + prof. min. + prof. max. (GWAT)

0				não observado

1	0  -  25cm 		muito raso

2	25  -  50cm 		raso

3	50  -  100cm		moderadamente profundo

4	100  -  150cm		profundo

5	 >  150cm 		muito profundo

106.	Área do estudo (SURVEYAREA)

Extensão da área de estudo em hectares.

107.	Descrição da localidade (LOC)

Região onde foi descrito o perfil do solo

108.	Observações (REMS)

Anotações que se fazem necessárias mas que não há campo para tal.

109.	Em branco (ADD4)

110.	Em branco (ADD5)

111.	Em branco (ADD6)

________________________________________________________________

Arquivo SDBREMAR  (observações adicionais sobre o sitio do Perfil)

112.	ID_perfil (PRNO)

113.	Observações adicionais (REMS)

________________________________________________________________

Arquivo SDBHORIZ   (atributos para a descrição dos horizontes ou camadas distintas de 	solos).

114.	ID_perfil (PRNO)

Código do perfil de solo usado para identificar os perfis de solos no banco de dados SDBm.

115.	No. do horizonte (HRNO)

Número do horizonte

116.	Designação do horizonte (DESI)

NOTA:

a) as primeiras 4 letras descrevem o horizonte em termos de horizontes mestre com suas respectivas características segundo as regras descritas em continuação, e

b) as letras Nos. 5 e 6 indicam um horizonte diagnóstico e propriedades diagnosticas respectivamente:

Designação dos horizontes padrões cujas características estão subordinadas às seguintes regras ( para mais detalhes ver FAO, 1990)

Horizontes Padrões

H	Horizonte H, dominado pôr material orgânico formado em sua parte superficial pôr material parcialmente descomposto.  Todos os horizontes H estão saturados pôr períodos prolongados ou estiveram saturados, mas agora estão drenados artificialmente.  Um horizonte H pode estar na parte superior do solo mineral ou em qualquer profundidade se este horizonte se encontra enterrado.

O	Horizonte O, onde domina o material orgânico consistente de folhas parcialmente decomposto ou não decomposto (folhas, ramos, musgos, etc.).  Encontra-se na camada superior de solos orgânicos ou minerais os quais não estão submetidos a períodos prolongados de saturação.  A fração mineral deste material é só uma pequena porcentagem do volume total e geralmente muito menos da metade do peso.  O horizonte O também pode estar na parte superior do solo mineral ou em qualquer profundidade se este se encontra enterrado.

A	Horizonte mineral formado na superfície ou abaixo de um horizonte O, no qual todo ou grande parte da rocha estrutural original foi totalmente descomposta. Caracteriza-se pôr acumulação de matéria orgânica unificada intimamente misturada com a fração mineral, não deixando de apresentar características próprias de um horizonte E (detalhado mais adiante);  suas propriedades são o resultado do cultivo, pastoreio ou outro tipo de alteração; ou uma morfologia relacionada a processos próprios da superfície e que diferem dos horizontes sub-adjacentes B ou C (como pôr exemplo os vertisolos).

E	Horizonte mineral cuja principal característica é a perda de argilas silicatadas, ferro, alumínio ou alguma combinação destes.  Existe uma concentração de resíduos de areias e silte e onde todo ou grande parte da rocha original foi descomposta.  Um horizonte E é normalmente distinguido de um horizonte B subjacente pôr sua cor de mais alto valor ou seu "croma" o qual é mais baixo; pôr sua textura mais grossa ou pela combinação destas características. Quando um horizonte E normalmente se localiza próximo da superfície, abaixo de um horizonte O ou A, e em cima de um B, o símbolo E pode ser usado em todo perfil em qualquer horizonte que reuna as características anteriormente citadas.

B	Horizonte formado abaixo de um A, E, O ou H, cuja principal característica é a decomposição total ou parcial da rocha estrutural original junto à combinação do seguinte:

concentração iluvial, só ou em combinação de: argilas silicatadas, ferro, alumínio, húmus, carbonatos, sulfato de cálcio ou sílica;

evidências de remoção de carbonatos;

concentração residual de sesquióxidos;

aumento de sesquióxidos que criam um horizonte significativamente mais baixo em valor, mais alto em "croma" ou de matiz mais avermelhado que os horizontes superiores e inferiores, sem iluviação aparente de ferro; alteração que forma argilas silicatadas ou óxidos, e que formam uma estrutura do tipo granular, blocos ou prismática.

fragilidade.

Camadas com gleização, mas sem outras trocas pedogenéticas, não são considerados horizontes B.

C	Horizonte formado pela rocha matriz, está pouco afetado pêlos processos pedogenéticos, e carente das propriedades dos horizontes H, O, A, E ou B.  Alguns solos de materiais altamente alterados podem ser considerados como C sempre que não cumpram os requerimentos de um horizonte A, E ou B.

R	Rocha dura localizada na parte inferior do solo.  Um pedaço de material ou rocha R seco ao ar não se desfaz se for colocado na água.

Propriedades secundárias

Distinções e fenômenos secundários dos horizontes padrões são indicados com letras minúsculas como sufixos.  As seguintes propriedades secundárias podem ser usadas (ver FAO, 1990, para mais detalhes)

b	Horizonte genético enterrado

c	Concreções ou nódulos

f	Solo congelado

g	Glei forte

h	Acumulação de matéria orgânica

j	Manchas de jarosita

k	Acumulação de carbonatos

m	Cimentação ou endurecimento

n	Acumulação de sódio

o	Acumulação residual de sesquióxidos

p	Arado ou outro tipo de movimentação

q	Acumulação de sílica

r	Redução forte

s	Acumulação iluvial de sesquióxidos

t	Acumulação de argila silicatada

v	Presença de plintita

w	Desenvolvimento de cor ou estrutura

x	Características de fragipan

e	Acumulação de gesso

z	Acumulação de sais mais solúveis que o gesso

b)  Letra 5.   Horizonte diagnóstico

Usam-se as seguintes descrições obtidas da publicação "Mapa Mundial de Solos" da FAO/UNESCO (FAO, 1988).

H	Hístico

Horizonte de mais de 20 e menos de 40 cm de espessura.  Pode ser com espessura entre os 40 e 60 cm se estão compostos em mais de 75% do volume pôr fibras "sphagnum", ou tem uma densidade menor que 0,1 kg dm-3.  Camadas superficiais menores que 25 cm de espessura são consideradas como horizontes hísticos se contem 16% ou mais de carbono orgânico e a fração mineral contem mais de um 60% de argila ou, 8% ou mais de carbono orgânico para conteúdos intermediários de argila.

M	Mólico

Horizonte que nos 18 cm superiores possuem as seguintes características:

1)	A estrutura do solo é suficientemente firme sem ser maciças nem dura ou muito dura quando seco.  Prismas muito grossos e com mais de 30 cm de diâmetro estão incluídos na definição de maciças sempre e quando não haja estrutura secundária no interior destes prismas.

2)	O "chroma" é inferior a 3.5 quando úmido, o valor é mais escuro de 3.5 quando úmido e de 5.5 quando seco.

3)	A saturação de bases (por NH4OAc) é de 50% ou mais.

4)	O conteúdo de carbono orgânico é no mínimo de 0,6% através da espessura do solo.  É um horizonte petrocálcico ou petrogypsico ou uma fase petroférrica.

I	Fímico

Um horizonte superficial feito por ação do homem, de 50 cm ou mais de espessura que foi adubado por longo tempo de forma contínua.  Se um horizonte fímico possui os requisitos dos úmbricos ou mólicos, então se distinguirá deles pôr seu conteúdo de P2O5,, extraível em ácido cítrico 1%, o qual será superior a 250 mg. kg-1.

U	Umbrico

Comparável ao mólico em cor, carbono orgânico e conteúdo de fósforo, consistência, estrutura e espessura.  Embora a saturação de bases seja menor que 50%.

O	Ochrico

Horizonte fraco demais em cor, muito alto em "chroma", muito baixo em carbono orgânico, ou de profundidade pequena demais muito suave para ser mólico ou úmbrico, ou é entre duro e maciço quando seco.  Não possuí camadas de depósitos aluviais recentes.

A	Argíco

Corresponde a um horizonte subsuperficial o qual se distingue por seu alto conteúdo de argilas em relação ao horizonte superficial.  Isto poderia dever-se a acumulação iluvial de argila ou a degradação na argila do horizonte superficial, a uma erosão superficial de argilas, a atividades biológicas, ou a uma combinação de dois ou mais destes processos diferentes.  Pode-se acentuar uma diferenciação textural pedogenética por sedimentação superficial de material grosso.  Embora, tenha uma descontinuidade litológica, tal como ocorre em depósitos aluviais não corresponde a horizontes argílicos.  Em geral sua textura é franco arenosa ou mais fina, com um mínimo de 8% de argila.

N	Nátrico

É um horizonte argílico que se diferencia no seguinte:

1)	em parte do horizonte se apresenta uma estrutura do tipo colunar ou prismática; ou bem uma estrutura de blocos com a presença de lingüetas de um horizonte eluvial onde tem grãos de silte ou areias grossas sem revestimentos de argilas, que se estende mais de 2,5 cm no interior do horizonte, e

2)	uma porcentagem maior de 15% de sódio trocável nos primeiros 40 cm do horizonte; ou um maior conteúdo de magnésio, sódio e cálcio trocável nesta mesma seção do solo, se a saturação de sódio trocável é maior que 15% em alguns sub-horizontes nos primeiros 200 cm do solo.

B	Câmbico

Horizonte alterado sem propriedades que o possam caracterizar como argílico, nátrico ou espódico; necessitando de cores escuras, matéria orgânica, conteúdo e estrutura do horizonte hístico, úmbrico ou mólico.  Sua textura é franco arenosa ou mais fina com um conteúdo de argila maior que 8%.  Sua espessura é pelo menos de 15 cm e está a pelo menos a 25 cm da superfície do solo.  Sua estrutura é moderadamente desenvolvida e a rocha matriz está ausente em mais da metade do volume total do horizonte.  Sua CTC (CEC), é maior que 16 cmol kg-1 argila; ou o conteúdo de minerais decompostos na fração de 0,050 a 0,200 mm é maior que 10%. O horizonte apresenta alteração em: a)"chroma", matizes avermelhadas e conteúdo de argila mais alto que o horizonte subjacente; b) evidências de perda de carbonatos ou c) se os carbonatos estão ausentes no material parental e no polvo que cai sobre o solo, a evidência de alteração se satisfaz pela presença de solo estruturado e a ausência de rocha matriz em mais de 50% do horizonte; em condições de umidade apresenta características de: não cimentado, endurecido ou consistência quebradiça.

S	Espódico

Este horizonte, a uma profundidade de 12,5 cm apresenta as seguintes caraterísticas:

1)	um sub-horizonte maior que 2,5 cm de espessura que está cimentado em forma contínua pôr uma combinação de matéria orgânica com alumínio e ferro,

2)	uma textura arenosa ou franco arenosa com diferentes "bolinhas" de silte grosso ou com grãos de areia recobertas com manta orgânica e alumínio com ou sem ferro, não contínua.

3)	um ou mais sub-horizontes nos quais: a) Tem-se 0,1% ou mais de ferro extraível, a razão de ferro mais alumínio extraível pôr pirofosfato a pH 10 de % de argila é maior ou igual a 0.2; b) A soma de pirofosfato extraível Fe-Al é mais da metade da soma de citrato-ditionita extraível Fe-Al; e c) a espessura é tal que o índice de acumulação de material amorfo no sub-horizonte que reúne os requisitos precedentes é maior que 65.

F	Ferrálica

Este horizonte tem uma textura franco arenosa ou mais fina com um conteúdo maior que 8% de argila, uma espessura maior que 30 cm; tem uma CTC  (CEC), igual ou menor que 16 cmol kg-1 de argila, ou tem uma CTC efetiva (ECEC), igual ou menor que 12 cmol kg-1 de argila (soma das bases trocáveis em NH4OAc mais 1M KCl - acidez troçável); tem menos do que 10% de minerais decompostos  na fração de 0.05 a 0.2; tem menos de 10% de dispersão de argila em água;  possui uma razão silte-argila que é menor que 0.2; não tem propriedades andicas e tem menos do que 5% de rocha matriz dentro do volume total do horizonte.

C	Cálcico

Horizonte de acumulação de carbonato de cálcio. Está enriquecido com carbonato de cálcio secundário em 15% ou mais a uma profundidade maior que 15 cm, sendo este conteúdo uns 5% maior que o do horizonte subjacente.  Estes requerimentos se expressam em volume se os carbonatos secundários no horizonte cálcico se apresentam como formas arredondadas ou como concreções de pó fino suave.  Em casos de um horizonte cálcico assentado em materiais muito calcários (40% ou mais de carbonato de cálcio equivalente), estes requerimentos não diminuem em profundidade.

P	Petrocálcico

Horizonte cálcico cimentado ou endurecido em forma contínua por carbonatos de cálcio, e em algumas partes só por cálcio ou por carbonato de magnésio.  Ademais, pode apresentar sílica.  O horizonte petrocálcico é continuamente cimentado ao ponto que fragmentos duros não se fragmentam em água e impedem a penetração de raízes.  Estes horizontes são maciços o "laminar", extremamente duros quando seco a nível de ser impossível trabalhos com ferramentas manuais como pá ou trado, e é firme a extremamente firme quando úmido.  Finalmente, sua condutividade elétrica é moderadamente baixa a muito baixa.  Geralmente o horizonte tem uma espessura de 10 cm ou mais.

G	Gypsico

Horizonte enriquecido com sulfato de cálcio secundário (CaSO4.2H2O), sendo de uma espessura maior que 10 cm, com um conteúdo maior que 5% de peso que o horizonte subjacente.  O produto da espessura (cm) e a porcentagem de peso é maior que 150.

Y	Petrogypsico

Horizonte gypsico cimentado com gesso, com um conteúdo que geralmente excede os 60%.  Os fragmentos secos não se desfazem em água e impedem a penetração de raízes.

R	Sulfúrico

Um horizonte sulfúrico se forma como resultado de uma drenagem artificial e oxidações de minerais ou materiais orgânicos. que são rico em sulfitos.  Possuem no geral uma espessura de 15 cm e se caracterizam pôr um pH-H2O menor que 3.5, e geralmente têm um mosqueado "jarosite" com um "matiz" de 2,5Y ou mais e um "croma" de 6 ou mais.

L	Álbico

Horizonte no qual foi removidos os óxidos de ferro livres e as argilas, ou estes óxidos estão desagregados na medida que a cor do horizonte se determina pela cor da areia primaria e partículas de silte mais que pelo recobrimento mesmo destas partículas. Um horizonte álbico tem um valor de cor maior que 4 quando úmido e quando seco maior que 5. Se este valor quando seco é maior que 7 ou quando úmido maior que 6, então o "chroma" é inferior a 3. Se os valores quando secos são entre 5 e 6, e quando úmido entre 4 e 5, então o "chroma" está mais próximo de 2 que de 3.  Se o material parental tem um "matiz" de 5YR ou mais vermelho, então um "chroma" quando úmido de 3 é permitido no horizonte álbico, onde o chroma se explica pela cor de grãos de areia e silte não revestidas.

C)   Letra No. 6.    Propriedades diagnósticas (FAO, 1988), do horizonte

T	Mudança textural abrupta

Um aumento de argila entre dois horizontes, que ocorre em um espaço menor que 5 cm, onde o horizonte inferior mostra um conteúdo de argila duas vezes maior que o horizonte superior, se este último tem menos de 20% de argila, ou um incremento de 20% se o horizonte superior tem mais de 20% de argila.

D	Propriedades ândicas

Materiais do solo que cumprem com uma ou mais das seguintes características:

1)	Oxalato ácido extraível de Alumínio mais 1/2 de oxalato ácido extraível de ferro é  2,0 % ou mais da fração fina do solo; a densidade aparente deste solo medido no estado de capacidade de campo, é menor ou igual a 0,9 kg/dm3 ; a retenção de fosfatos é maior que 85 %.

2)	Mais de 60 % do volume do solo total corresponde a materiais de clásticos vulcânicos com uma grossura de partículas maiores de 2 mm.  O Al extraido com ácido oxalato mais 1/2 de ferro extraível com ácido oxalato, é de 0.4 % ou mais na fração fina do solo.

3)	No mínimo, 30% da fração fina do solo é de 0.02 a 2.0 mm, e 				reúne uma das seguintes características:  a)  se a fração fina 				do solo tem uns 0,4% de Alumínio mas 1/2 Fe extraído em 				ácido oxalato e há pelos menos 30% de vidro vulcânico nesta 				fração de solo ou  b)  se a quantidade de fração da terra fina 				tem Al mas 1/2 Fe extraido em ácido oxalato de 2% ou mas, e 				tem um minimo de 5 % de vidro vulcânico na fração 0.02 a 				2.00 mm, ou  c)  se a fração de terra fina tem Al mais 1/2 Fe 				extraído em ácido oxalato entre 0.4 e 2.0, é um razão de 					vidro vulcânico na fração 0.02 a 2.0 entre 30 e 5%

C	Calcário

Material do solo que apresenta efervescência com 10 % de HCl ou que contém mais de 2 % de carbonato de cálcio equivalente.

A	Calcárico

Solos que são calcáricos em toda sua extensão a profundidades entre 20 e 50 cm.

R	Rochas duras

O material é suficientemente contínuo, coerente e duro quando úmido para fazer trabalhos com pá impraticável.  O material é contínuo, exceto por umas quantas aberturas menores que 10 cm.  Os materiais considerados aqui não incluem horizontes subsuperficiais como um duripan, um horizonte petrocálcico ou petrogypsico e tampouco inclui uma fase petroférrica.

L	Propriedades ferrálicas

O termo "propriedades ferrálicas" é usado em conexão com Cambissolos e Arenossolos os quais têm uma CTC menor que 24,0 cmol kg-1 de argila, ou menor que 4,0 cmol kg-1 de solo em um sub-horizonte dentro do horizonte câmbico ou do horizonte imediatamente subjacente ao horizonte A.

I	Propriedades férricas

Muitos mosqueados grossos com "matiz" maiores que 7.5 YR, ou cromas maiores que 5, ou ambos simultaneamente; nódulos com diâmetro até 2 cm; o exterior dos nódulos é fracamente cimentado ou endurecido com Fe, o qual lhe dá uma tonalidade avermelhada maior que em seus interiores.(Luvisolos, Alisolos, Lixisolo e Acrisolos).

F	Propriedades flúvicas

Sedimentos fluviais, marinhos e lacustres que recebem adição de material novo a intervalos regulares e onde, reúne uma ou ambas das seguintes características: a) um conteúdo de carbono orgânico que decresce irregularmente em profundidade, mas que se mantém ancima de 0,20% a uma profundidade de 125cm.  Um estrato fino de areia pode ter uma quantidade menor de carbono orgânico se os sedimentos finos do subsolo, exceto os horizontes enterrados cumprem os requisitos citados anteriormente; b) estratificação em pelo menos uns 25% dos primeiros 125 cm do solo superficial.

E	Propriedades géricas

Solo que apresenta uma das seguintes características:

1)	1,5 cmol kg-1 de argila ou menos, de bases trocáveis (Ca, Mg, K, Na) mais acidez trocável em 1M KCL sem amortecedor; ou

2)	um delta pH (pH KCl menos pH H2O) de +0,1 ou mais.

G	Propriedades gléi e stágnicas

Solos que na maior parte do tempo se saturam em um ou mais períodos durante o ano. Evidenciam processos de redução, ou de redução e segregação de ferro.

Y	Gypsíferos

Solos que contém 5 % ou mais de gesso.

M	Entre lengüetas

Penetração de um horizonte álbico a um horizonte argílico ou nátrico ao largo da superfície dos "ped" em disposição vertical.  As penetrações não são suficientemente largas como para constituir verdadeiras lingüetas, mas formam "skeletans" contínuos (ped recobertos de silte ou areia com uma espessura maior que 1 mm).

N	Propriedades níticas

Solos que contém 30 % ou mais de argila, têm uma estrutura de blocos angulares moderadamente fortes que se separam facilmente em elementos com superfícies planos ("poliedros" ou formas de nozes), que mostram superfícies brilosas que são cobrimentos delgados de argila o causado por pressão.  Esta estrutura está aparentemente associada com a presença de quantidades significativas de óxidos ativos de ferro sendo indicativo de um grande armazenamento de umidade efetiva e propriedades favoráveis de absorção-dissorção de fosfatos.

O	Materiais orgânicos do solo:

Os materiais orgânicos do solo são:

1)  saturados por longos períodos ou artificialmente drenados , excluindo raízes vivas:

a)  com uns 18% ou mais de carbono orgânico se a fração mineral tem mais de 60% de argila,

b)  com mais de 12%  de carbono orgânico se a fração mineral não tem argila, ou

c)  tem um conteúdo proporcional de carbono orgânico entre uns 12 e 18% se o conteúdo de argila na fração mineral é menor que 60%; ou

2)  nunca estão saturado com agua pôr mais de alguns dias e tem 20% ou mais de carbono orgânico.

H	Plintita

Corresponde a uma mistura de argila rica em ferro e pobre em húmus, com quartzo e outros compostos.  Comummente se apresentam em mosqueados vermelhos com formas planas, poligonais ou reticulares e se mudam irreversivelmente a camadas duras "hardpan" ou agregados irregulares em condições repetitivas de umidade e secagem.  Em um solo úmido, a plintita é usualmente firme, mas pode ser trabalhado com ferramentas manuais.  Quando se endurece irreversivelmente, o material não é considerado como plintita.  Tal material endurecido é conhecido como uma fase petroférrica ou "skeletic".

S	Propriedades sálicas

A condutividade elétrica do estrato saturado é maior que 15 dS/m nos primeiros 30 cm superficiais, ou maior que 4 dS/m nos primeiros 30 cm superficiais se o pH-H2O excede a 8,5.

K	Superfície de peds lisos . "slickensides"

São superfícies polidas que se produzem quando uma massa se desliza sobre outra.  Algumas destas se produzem na base de superfícies quando uma massa de solo se move descendentemente pôr baixo. Apresenta-se freqüentemente nas argilas expansíveis nas quais tem uma visível mudança estacional do conteúdo de umidade.

M	Consistência manchada

Solo thixiotrópico.  Mudança a baixa pressão ou pôr fricção desde um estado sólido plástico a liquido, voltando novamente à condição de sólido.  No estado líquido, o material se desliza entre os dedos (andosoles).

R	Propriedades sódicas

A porcentagem de sódio trocável é maior que 15% ou o sódio trocável mais magnésio é maior que 50%.

P	Poeira branda

Silte "authigenic" translocado, suficientemente suave como para ser cortado com a unha dos dedos.  Corresponde mais a um precipitado "em situ" que a um processo proveniente do material originario.  Pode apresentar-se em significativas acumulações (contidas nos poros ou fases estruturais).

U	Fortemente húmico

Solo com conteúdo de carbono orgânico maior que 14 g/kg de terra fina como peso médio à 1 metro de profundidade. Este cálculo assume uma densidade aparente de 1,5 kg/dm3.

J	Materiais sulfídricos

Correspondem a solos saturados ou solos orgânicos que contém mais de 0,75% de enxofre (peso seco), a maior parte em forma de sulfito, com três vezes mais carbonato de cálcio equivalente que enxofre, e tendo um pH em torno de 3,5.  Materiais sulfíticos acumulam em um solo saturado com água em forma permanente com pH maior que 3,5 geralmente com água salina.  Se os solos são drenados, os óxidos sulfíticos se transformam em ácido sulfúrico.  O pH que normalmente está em torno de um valor neutro, ao ser drenado baixa ao redor de 3,5.  Neste ponto, os materiais formam um horizonte sulfúrico.  Os materiais sulfíticos se diferenciam do horizonte sulfúrico em suas condições de redução, seu pH e a ausência de mosqueados "jarositas" com um "matiz" de 2.5 Y ou mais, e um "cromo" de 6 ou mais .

B	Com lingüetas

A penetração de um horizonte álbico em um argílico ao longo das superfícies de "peds" quando estes estão presentes. As lingüetas devem ser mais profundas que largas, com dimensões horizontais maiores que 5 mm em horizontes argílicos de textura fina (argila, argilo siltosa e argilo arenosa), 10 mm ou mais em horizontes argílicos de textura moderadamente fina, 15 mm ou mais em horizontes argílicos com texturas medianas ou grossas (franco siltosa, franco e franco arenosa), ocupando mais de 15% da parte superior do horizonte argílico.

V	Propriedades vérticas

Em relação aos solos argilosos, os quais em alguns deles, na maioria dos anos mostram o seguinte:  aberturas, superfície de deslizamentos, formas de cunha ou agregados de estrutura paralelepípeda, que não se apresentam em combinação ou estão o suficientemente nítidas como para ser qualificadas solos "vertisolos".

W	Minerais intemperizados

Os minerais aqui incluídos são instáveis em climas úmidos com relação a outros minerais, e quando se produz a intemperização da rocha pôr fatores climáticos, liberam nutrientes para plantas, ferro e alumínio.  Incluem:

1)	minerais de argilas:  todos os entrelaçados em proporção total 2:1, excetuando o cloreto de alumínio interestratificado. Sepiolita, talco e glauconita também estão incluídas, mas que nem sempre possuem o tamanho das argilas.

2)	minerais do tamanho do silte e da areia: feldspatos, feldspatoides, minerais ferro-magnesianos, vidros, micas e ceolitas.

NOTA:

Nota-se que estes parâmetros, usados para a descrição dos atributos dos horizontes de solos são quase igual em todos os métodos de classificação de solos.

117. 	  Profundidade, limite superior do horizonte (UPBO)

118.   Profundidade, limite inferior do horizonte (LOBO)

119, 120. Cor: matiz / valor / chroma + modificador úmido (COL1), 	seco(COL2)

Determinada por comparação com as cores da carta de cores de MUNSEL.

121, 122. Mosqueado: quantidade / tamanho / contraste / limite /cor úmido 	(MOT1), seco (MOT2)

quantidade de mosqueado

O	0%		nenhum

V	0  -  2%	muito pouco

F	2  -  5% 	pouco

C	5  -  15% 	comum

M	15  -  40% 	muito

A	>   40%	abundante

tamanho do mosqueado

V	<  2mm	muito pequeno

F	2  -  6mm 	pequeno

M	6  -  20mm	médio

C	>  20mm 	grande

contraste do mosqueado

F	fraco

D	distinto

P	proeminente

limite do mosqueado

S	0  -  0.5mm	muito claro

C	0.5  -  2mm	claro

D	>  2mm	gradual

cor do mosqueado

WH	branco

RS	avermelhado

RE	vermelho

YR	vermelho - amarelado

RB	bruno - avermelhado

YB	bruno - amarelado

BR	bruno

BS	brunado

RY	amarelo - avermelhado

YE	amarelo

GE	verde

GR	cinza

GS	cinzento

BB	preto - azulado

BL	preto

BA	branco amarelado

123, 124 Textura.  Textura do matriz do solo (TEX1), mosqueado (TEX2)

Classes de textura dos solos

A classificação das partículas é derivada, como se indica na Figura 5, dos resultados das análises destas partículas.  Uma descrição da textura é feita a seguir:

S	areia

LS	areia franca

SL	franco arenosa

SIL	franco siltosa

SI	silte

L	franco

SCL	franco argilo siltosa

CL	franco argilosa

SICL	franco argilo arenosa

SC	argilo arenosa

SIC	argilo siltosa

C	argila

Figura 5.  Classes de textura da terra fina

125.  % argila. Estimada no campo (CLAY)

126, 127 estrutura, (STR1) (STR2)

O grau, tamanho e tipo de estrutura é definido de acordo com as classes segundo FAO (1990), e descritos nos itens que segue.

Grau de estrutura

N	sem estrutura

Não se observa agregação ou não existe uma estrutura e disposição ordenada dos planos naturais de fragilidade (maciça ou de grãos simples)

VW	muito fraca

Solos com diversos "peds" ou agregados formados fracamente, que apenas se vêem em solos secos. Encontram-se poucos "peds" intactos, outros parcialmente quebrados e muitos outros solos sem forma de "peds".

WE	fraca

Solos com diversos "peds" ou agregados formados fracamente, que somente se vêem em solos secos. Encontram-se poucos "peds" intactos, outros parcialmente quebrados e muitos outros solos sem forma de "peds".

MO	moderada

Solos com "peds" ou agregados bem formados, estáveis e distinguíveis em solos alterados, alguns como "peds" inteiros, outros quebrados e um pouco de material "apedal".

ST	forte

Solos com "peds" duráveis que são claramente distinguíveis e evidentes em solos inalterados.

VS	muito forte

Solos com "peds" duráveis que são muito claramente distinguíveis e 			evidentes em solos inalterados.

MS	moderada a forte

SG	grãos simples

Sem estrutura, de grãos individuais

MA	maciça

Sem estrutura

MP	maciço poroso

maciço com muitos poros

Tamanho dos elementos da estrutura

Veja o Quadro 10

Quadro 10	.Tamanho classe dos elementos estruturais  de vários tipos. (categoria de tamanho de elementos estruturais em mm) (Soil Survey Staff, 1951; FAO, 1990).

Classe 	Laminar	Prismático/ colunar	Bloco subangular	Granular	"grumos"

VF	Muito fina FI	Fina ME	Média CO	Grossa VC	Muito grossa	< 1 1-2 2-5  5-10  > 10	< 10 10-20 20-50  50-100 > 100	< 5 5-10 10-20 25-50 > 50	< 1 1-2 2-5 5-10 > 10	 < 1 1-2 2-5

Tipo de estrutura

GR	granulares

Esferas ou poliedros relativamente sem poros

CR	grumosa ou migalha

Esferas ou poliedros com poros

PR	prismática

Prismas sem superfícies arredondadas

SB 	blocos subangulares

Uma mistura de superfícies arredondadas e planas com vértices geralmente arredondados

AB	blocos angulares

Limitados por planos de interseção com ângulos muito agudos angulares

AW 	blocos angulares e prismas triangulares em forma de cunha

Estrutura em blocos angulares em forma de cunha

PL	Laminar

Estrutura laminar no plano horizontal

SA	blocos subangulares (dominante) e angulares

AD	blocos angulares(dominante) e subangulares

PS	prismática subangular

SN	bloco subangular em forma de noz

RS	estrutura rochosa

SS	estrutura estratificada

128. 	 Relação entre 1a estrutura e 2a estrutura (ST12)

"*"	e

">"	que se desfaz em

"/"	à

129.  Consistência molhada: pegajosidade / plasticidade, (COSP)

pegajosidade

NST	não pegajoso

SST	ligeiramente pegajoso

SS	ligeiramente pegajoso a pegajoso

ST	pegajoso

SV	pegajoso a muito pegajoso

VST	muito pegajoso

plasticidade

NPL	não plástico

SPL	ligeiramente plástico

SP	ligeiramente plástico a plástico

PL 	plástico

PV	plástico a muito plástico

VPL	muito plástico

130.  Consistência seca + consistência úmida (CODM)

consistência seca

LO	solta

SO	macia

SAH	ligeiramente dura

HA	dura

VHA	muito dura

EHA	extremamente dura

SSH	macia a ligeiramente dura

SHH	ligeiramente dura a dura

HVH	dura a muito dura

consistência úmida

LO	solta

VFR	muito friável

FR	friável

FI	firme

VFI	muito firme

EFI	extremamente firme

VFF	muito friável a friável

FRF	friável a firme

FVF	firme a muito firme

131, 132  Cerosidade: quantidade / contraste / natureza / localização (CUT1) 	(CUT2)

quantidade de cerosidade

O	0 %		sem cerosidade

V	0 - 2 %	muito pouca

F	2 - 5 %	pouca

C	5 - 15 %	comuns

M	15 - 40 %	muita

A	40 - 80 %	abundante

D	> 80 %		dominante

contraste da cerosidade

F	fraco

D	distinto

P	proeminente

natureza da cerosidade

CL	argilosa

CS	sesquióxido argiloso

CH	argilo húmico

PF	faces de pressão

SL	atrito na superfície fricção (slickenslides)

SP	slickenslides parcialmente conjuntos

SI	slickenslides inteiramente conjuntos

SF	faces brilhantes

localização da cerosidade

PF	nas faces dos agregados

PV	nas faces verticais dos agregados

PH	nas faces horizontais dos agregados

PO	nos poros

LA	formando lamelas

CF	nos fragmentos grossos

VO	nos vazios

NS	sem localização específica

133.  Cimentação / compactação / continuidade / grau / estrutura / natureza 	(CEMI)

continuidade da cimentação / compactação

0	nada

B	quebrado

D	não contínuo

C	contínuo

grau de cimentação / compactação

N 	não cimentado, não compactado

Y	compactado, não cimentado

W	fracamente cimentado

M	moderadamente cimentado

C	cimentado

S	fortemente cimentado

I	endurecido

estrutura da ciment / comp.

N	nenhuma

M	massiva

V	vesicular

P	laminar

D	nodular

natureza da compactação / cimentação

K	carbonatos

Q	sílica

B	carbonatos - sílica

S	sesquióxidos

F	ferro

P	pisolítica

M	ferro - manganês

O	ferro - matéria orgânica

Y	evaporita CaSO4.2H2O

C	argila

E	sesquióxidos de argilas

M	mecânica

A	aração

N	desconhecida

134, 135.  Poros: quantidade / tamanho (POR1) (POR2)

quantidade de poros(vazios)

muito pequeno / pequeno		médios / grandes

O	0				0	nenhum

F	20-5				2-5	poucos

V	1-20				1-2	muito pouco

C	50-200				5-20	comuns

M 	>200				>20	muitos

A	abundante

tamanho de poros (vazios)

VF	< 0.5 mm		muito finas

FF	< 0.5  -  2 mm		muito fina e fina

FI	0.5  -  2 mm		finas

FM	0.5  -  5 mm		fina/média

ME	2  -  5mm		média

MC	5  -  20 mm		média/grossas

CO	20  -  50mm		grossa

VC	>50mm		muito grossa

136, 137.  Poros: tipos (PTY1) (PTY2)

I	poros intersticiais

B	vesiculares

V	cavidades

C	canais

P	planos

138.  Porosidade total (PRTY)

O	< 2%		muito baixa

L	2-5%	 	baixa

M	5-15%	 	média

H	15-40%	alta

V	> 40%		muito alta

139, 140.   Pedregosidade ou rochosidade

Fragmentos de rochas: quantidade / tamanho / forma / intemperização / natureza   (ROC1) (ROC2)

quantidade de fragmentos de rochas

O	0%		nenhuma

V	0  -  2%	muito poucas

F	2  -  5%	poucas

C	5  -  15%	comuns

M	15  -  40%	muitas

A	40  -  80%	abundantes

D	> 80%		dominantes

tamanho de fragmentos de rochas

FI	0,2  -  0,6cm	fino

ME	0,6  -  2cm	médio

CO	2  -  6cm	calhau

VC			muito grosso

EC			extremamente grosso

CV			grosso e muito grosso

S	6  -  20cm 	pedras

B	20  -  60cm	matacões

LB	>  60cm	matacões grandes ou rochas

FM			pequenos e médios

MC			médio e grande

SB			pedras e matacões

forma das rochas

R	arredondada

F	achatada

A	angular

S	sub-arredondada

meteorização dos fragmentos de rochas

F	pouco meteorizada recentemente

W	meteorizada

S	fortemente meteorizada

natureza das rochas

QU	quartzo

CH	sílica amorfa

GR	granito

BT	basalto

GN	gnaiss

QZ	quartizito

SC	xisto

DO	dolerita

DI	diorito

GA	gabbro

SI	siltito

SH	folhelho

SA	arenito

DM	dolomita

LI	calcário

TU	cinza vulcânica

PU	cinza vulcânica consolidada

MI	mica

FE	feldispato

141, 142. Nódulos:  quantidade / tipo / tamanho / forma / consistência / natureza / cor   (MIN1) (MIN2)

quantidade de nódulos

O	0%		sem concreções /nódulos

V	0  -  2%	muito poucos

F	2  -  5%	poucos

C	5  -  15%	comuns

M 	15  -  40%	muitos

D	40  -  80%	dominantes

A	>80%		abundantes

tipos de nódulos

C	concreções

T	cristais

S	secreções macias

N	nódulos

R	fragm. de rochas

tamanho dos nódulos

V	< 2mm		muito pequenos

F	2  -  6mm	pequenos

M	6  -  20mm	médios

C	> 20 mm	grossos

forma dos nódulos

S	esférica

I	irregular

A 	angular

E	alongado

F 	plano

consistência dos nódulos

H	dura

S	macia

B	dura e macia

natureza dos nódulos

K	calcários

G	gessifero

Q	silício

U	enxofre

F	ferruginosos

M	manganíferos

C	argilosos

L	salino

S	ferro magnesiano

T	argila sesquióxidos

X	carbonato sílica

N	não conhecida

cor dos nódulos

WH	branco

RE	vermelho

BR	bruno

GR	cinza

YE	amarelo

BB	preto azulado

BL	preto

RB	bruno avermelhado

RS	avermelhado

YR	vermelho amarelado

BS	brunado

YB	bruno amarelado

RY	amarelo avermelhado

GE	esverdeado

GS	cinzento

BU	azul

143.  Carbonatos (CARB)

O	não calcários

SL	ligeiramente calcários

MO	moderadamente calcários

ST	fortemente calcários

EX	extremamente calcários

144, 145.  Característica biológica: quantidade / tipo (BIO1) (BIO2)

quantidade características biológicas.

O	nenhuma

V	muito poucas

F	poucas

C	comuns

M	muitas

tipos de características biológicas

BU	buracos de animais

BO	buracos abertos

BI	buracos fechados

TC	buracos de cupins

IA	atividade de insetos

AR	artefatos

CC	carvão

EW	canais de vermes

PT	poros tubulares nos "peds"

AB	outros atividades biológicos

146, 147.  Raízes: quantidade/tamanho (RTS1) (RTS2)

quantidade de raízes

N	0		nenhuma

V	1  -  20		muito poucas

F	50  -  50	poucas

C	50  -  100	comuns

M	100 - 200	muitas

A	>200		abundantes

tamanho de raízes

VF	< 0.5 mm	muito finas

FI	0.5  -  2 mm	finas

FF			muito finas e finas

FM			finas - médias

ME	2  -  5mm	médias

MC			médias - grossas

CO	> 5mm		grossas

VC			muito grossas

149.  pH no campo (PH) (opcional)

Medido molhando-se um pedaço de papel indicador de pH, com uma mistura de solo-água.

150.  Limite do horizonte: transição / topografia (BOUN)

transição

A	0  -  2 cm	abrupta

C	2  -  5 cm	clara

G	5  -  15 cm 	gradual

D	> 15 cm 	difusa

topografia do limite do horizonte

S	plana

W	ondulada

I	irregular

B	quebrada

151.  Observações (REMARKS)

Nota:  As observações devem incluir uma nota sobre a Mineralogia da argila do horizonte diagnóstico:

Códigos	Tipo de mineral dominante na fração de argila:

AL		alófano

CH		clorítico

IL		ilítico

IN		interestratificado ou misto

KA		caulinítico

MO		montmorilonítico

SE		sesquioxídico

VE		vermiculítico

________________________________________________________________

Arquivo HORREMAR   (observações adicionais sobre os horizontes do perfil do solo; opcional)

152.	 ID_perfil (PRNO)

Código do perfil de solo usado para identificar os perfis de solos no banco 	de dados SDBm.

153.	No. de horizonte (HRNO)

Número do horizonte

154.	Observações (REMARKS)

Observações sobre o horizonte.

______________________________________________________________________

Arquivo SDBANA1  (dados analíticos de solos) e, ou o arquivo ANALSOLO    O arquivo ANALSOLO  não ha compatível com o programa SDBm da FAO-ISRIC, mais tem mais dados analíticos.  Também os dados geralmente são mais preciso devido aos limitações dos campos do arquivo SDBANA1.

Os dados registrados nos arquivos SDBANA1 e ANALSOLO são os seguintes:

155. 	ID_perfil (PRNO)

Código do perfil de solo usado para identificar os perfis de solos no banco de dados SDBm

156.	 No. da amostra (SANO)

157.	Profundidade limite superior (UPBO) da amostra

158.	Profundidade limite inferior (LOBO)  da amostra

159.	pH-H2O (PHW)

O pH se determina na suspensão sobrenadante da mistura solo-água em proporção 1: 2.5

160.	pH-KCl (PHC)

Neste caso o pH se determina na suspensão sobrenadante solo-1 M KCl na proporção 1:2.5

161.	Condutividade elétrica (EC)

A CE se determina na suspensão sobrenadante da mistura solo-água em proporção 1: 2.5.  A reportagem esta em uS/dm.

162	Fósforo extraível (P),  mg/kg.  Solução extratora Mehlich.

163.	Nitrogênio total (N) (%)

164.	Carbono total (OC), método Walkley e Black.  (%)

165	presencia de carbonatos.

166	Carbonato de cálcio ativa. (não determinado nos solos de Rondônia.

167	Sulfato de cálcio.  (não determinado nos solos de Rondônia.

168.	ECEC: capacidade de troca efetiva em cmolckg-1 (campo "CECS" no arquivo SDBANA1 e "ECEC" no arquivo ANALSOLO.

169.	Ca2+ trocável (CA)   Ca2+ trocável em cmolckg-1

170.	Mg2+ trocável (MG)   Mg2+ trocável em cmolckg-1

171.	K+ trocável (K)   K+ trocável em cmolckg-1

172.	Na+ trocável (NA)   Na+ trocável em cmolckg-1

173.	H+ trocável (H)   H+ trocável em cmolckg-1.

174.	Al3+ trocável (AL)   Al3 + trocável em cmolckg-1.

175	Fixação de potássio (não determinada).

176.	Porcentagem de saturação de bases (PBS)

177 a 182 opcional.  (areia muito grosso vcS, areia grosso cS, areia média mS, areia fina fS (arquivo SDBANA1, geralmente não determinada.)

183.	Areia (SAND)

184.	Silte (SILT)

185.	Argila (CLAY)

186. 	Opcional (CECC)

187.	Métodos (METH)  Os métodos de análises são detalhado no Anexo 3.

188.	% calhaus, CALH.   (ADDVAR1 em  SDBANA1)

189.	% cascalho CASC   (ADDVAR2 em SDBANA1)

190.	% Terra fina <2mm, TERFIN   (ADDVAR3 em SDBANA1

191.	Densidade real, DENS  em kg/dm3 (ADDVAR4 em SDBANA1).  Observação:  este análise foi registrado no arquivo SDBPHY2

192.	Mn troçável MnTr,   cmol kg-1 (ADDVAR5 em SDBANA1)

193.	Mn extraído (acido duplo) MnEx,  mg/kg (ADDVAR6 em SDBANA1)

194.	Fe extraído (acido duplo) FeEx,  mg/kg  (ADDVAR7 em SDBANA1)

195.	Cu extraído (acido duplo) CuEx  mg/kg  (ADDVAR8 em SDBANA1)

196.	Zn extraído (acido duplo) ZnEx  mg/kg  (ADDVAR9 em SDBANA1)

197.	Ac Ex (HEX + AL)  cmol kg-1. Veja Nos. 199a e 174 .(ADDVAR10 em SDBANA1)

198.	CTC  capacidade troçável de cationes,( Ca + Mg + K + Na + Ac Ex)   cmolckg-1   (ADDVAR11 em SDBANA1)

199.	V Ex (% saturação de bases de CTC)   (ADDVAR12 em SDBANA1)

ANÁLISE ADICIONAIS NO ARQUIVO "ANALSOLO"

199a	HEX: hidrogênio extraído cmolckg-1. (extraído com solução de acetato de cálcio)

199b	CTCc:  CTC x 100 / %argila

199c	ECECc:  ECEC x 100 / %argila

199d	S:  (Ca + Mg + Na + K)

199e	B:  Boro

199f	SENX:  enofre disponível, S enx

199g	MO:  matéria orgânica, %C x 1.72

199h	FCH:  fator de correção de humildade

199i	Fe2O3:  Fe2O3 % no extrato sulfúrico

199j	AL2O3:  Al2O3  % no extrato sulfúrico

199K	TIO2:  TiO2 % no extrato sulfúrico

199l	SiO3:  SiO3 % no extrato sulfúrico

199m	P2O5:  P2O5 % no extrato sulfúrico

199n	MNO:  MnO % no extrato sulfúrico

199o	NLAB:  Numero de laboratório de referencia

________________________________________________________________

Arquivo SDBANA2. MDB (Sais Solúveis dos Horizontes)

Observações:  No Rondônia não forma encontrados solos com sais solúveis.

200. 	ID_perfil (PRNO)

Código do perfil de solo usado para identificar os perfis de solos no banco 	de dados 	SDBm

201.	 No. da amostra  (SANO)

202.	Profundidade limite superior (UPBO) da amostra

203.	Profundidade limite inferior (LOBO)  da amostra

204.	pH-H2O  (PH) O pH se determina na solução extratora de água.

205.	Condutividade elétrica (EC)

A CE se determina na solução extratora de água.

206.	Ca2+ solúvel (CA)   Ca2+ solúvel, cmolckg-1.

207.	Mg2+ solúvel (MG)   Mg2+ solúvel, cmolckg-1.

208.	K+ solúvel (K)   K+ solúvel, cmolckg-1.

209.	Na+ solúvel (NA)   Na+ solúvel, cmolckg-1.

210.	B+ solúvel (BO)   B+ solúvel, cmolckg-1.

211.	CO32- solúvel (CO3)   CO32- solúvel, cmolckg-1.

212.	HCO3- solúvel (HCO3)   HCO3- solúvel, cmolckg-1.

213	Cl- solúvel (CL)   Cl- solúvel, cmoc kg-1.

214.	SO4-- solúvel (SO4)    SO42- solúvel, cmolckg-1.

215.	NO3- solúvel (NO3)   NO3- solúvel, cmolckg-1.

216.	SAR (SAR, taxa de absorção de sódio)

217.	Métodos (METH)

________________________________________________________________

Arquivo SDBPHYS1  (opcional)

218. 	ID_perfil (PRNO)

Código do perfil de solo usado para identificar os perfis de solos no banco 	de dados SDBm

219.	Taxa de infiltração  (INB1)  cm/h

220.	Condutividade hidráulica  (INB2) cm/h (solo saturado com água)

221.	(Não determinado) (INB3)

222.	Índice de estabilidade de estrutura (STAB)

223.	Métodos (METH)  Métodos da laboratório

________________________________________________________________

Arquivo SDBPHYS2

224.  ID. do Perfil (PRNO)

225.  ID. da amostra (SANO)

226.  Profundidade do limite superior (UPBO) da amostra em cm

227.  Profundidade do limite inferior (LOBO) da amostra em cm

228.  Retenção de água %, (0,00 bare),  -0KPa  (M000)  Saturação.

229.  Retenção de água %, (0,06 bare),  -6KPa  (M006)  Capacidade de Campo, usado         por EMBRAPA

230.  Retenção de água %, ( 0,10 bare),  -10KPa  (M010)

231.  Retenção de água %, ( 0,33 bare),  -33KPa  (M033)

232.  Retenção de água % (0,60 bare),  -60KPa  (M06)

233.  Retenção de água % (1,00 bare),  -100KPa  (M1)

234.  Retenção de água (15 bares), -1500KPa  (M15)  Ponto de Murcha Permanente.

NOTA: Conteúdo de umidade

O banco de dados aceita o conteúdo de umidade do solo (%) em 7 diferentes estados de tensão os quais se encontram entre o estado de Capacidade de Campo (-6KPa de acordo com os pesquisas de EMBRAPA, ou -33 KPa de acordo com a literatura tradicional, e o de Ponto de Murcha Permanente -1500 KPa.

Exemplo: (de 5 diferentes estados de tensão)

KPa 	-6KPa	-10KPa	-33KPa	-100KPa	-1500 KPa

Cont. Água do solo, % 	27%	25%	22%	20%	18%

235  Densidade aparente (BULK), kg/dm3

236  Densidade de partículas o real (REAL), kg/dm3

237	  Porosidade total (PORO), %

238	  Micro Porosidade (POMI), %

239	  Macro Porosidade (POMA), %

240  Métodos (METH)   EMBRAPA, Centro do Cerrados, Planaltina, DF, Brasília

________________________________________________________________

USO DA TERRA E  VEGETAÇÃO

Códigos e Atributos usados em SOTRO para descrever  o Uso da Terra

e a Vegetação Natural

A cobertura do terreno (uso da terra e vegetação) é armazenada em arquivos que estão separados das propriedades dos solos e formas de terreno (ver Figura 3 e Quadro 3).

Uso da terra

O Quadro 11 mostra a classificação e códigos usados em SOTER para descrever o uso da terra.

________________________________________________________________

Arquivo LAND_USE   (Uso da Terra)

Corresponde à qualificação de uso da terra no componente da forma de terreno.

1.	Número do componente da forma de terreno (TCID)

Número relativo do componente da forma de terreno na Unidade SOTER.   A combinação dos códigos da Unidade SOTER e os componentes da forma de terreno dão uma completa identificação destes no banco de dados.

2.	Data de coleta (DATE)

Data de coleta da informação do uso da terra, armazenada em formato MM/AAAA.

3.	Uso da terra No.1  (LU_1)

A classe de uso da terra primário definida no sistema hierárquico do Quadro 11.

4.	Proporção do uso da terra No. 1 (%LU_1)

A proporção do componente da forma de terreno baixo o uso primário.

5.	Uso da terra No.  2 (LU_2)

A classe de uso da terra secundaria definida no sistema hierárquico do Quadro. 11.

6.	Proporção do uso da terra No.  2 (%LU_2)

A proporção do componente da forma de terreno baixo o uso secundário.

7.	Uso da terra No.  3 (LU_3)

A classe de uso da terra terceira definida no sistema hierárquico do Quadro 11.

8.	Proporção do uso da terra No. 3 (%LU_3)

A proporção do componente da forma de terreno baixo o uso terceira.

9.	Uso da terra No.  4 (LU_4)

A classe de uso da terra No. 4 definida no sistema hierárquico do Quadro 11.

10.	Proporção do uso da terra No. 4 (%LU_4)

A proporção do componente da forma de terreno baixo o uso No. 4.

11.	Uso da terra No.  5 (LU_5)

A classe de uso da terra No. 5 definida no sistema hierárquico do Quadro 11.

12.	Proporção do uso da terra No. 5 (%LU_5)

A proporção do componente da forma de terreno baixo o uso No. 5.

13.	Uso da terra No.  6 (LU_6)

A classe de uso da terra No. 6 definida no sistema hierárquico do Quadro 11.

14.	Proporção do uso da terra No. 6 (%LU_6)

A proporção do componente da forma de terreno baixo o uso No. 6.

15.	Uso da terra No.  7 (LU_7)

A classe de uso da terra No. 6 definida no sistema hierárquico do Quadro 11.

16.	Proporção do uso da terra No. 7 (%LU_7)

A proporção do componente da forma de terreno baixo o uso No. 7.

Quadro 11.

Uso da Terra  subdividido em ordem, Grupos e Sistemas de uso da Terra

________________________________________________________________

S	ASSENTAMENTOS	SR 	uso residencial

HUMANOS/		SI	uso industrial

INDUSTRIAIS		ST	transporte

SC	recreação

SX	escavação (minas etc.)

A	AGRICULTURA	AA	cultivo anual    	AA1	corte e queima

AA2	cultivo com capoeira

AA3	rotação com pastos

AA4	cultivo de sequeiro

AA5	cultivo de arroz com irrigação

AA6	cultivos com irrigação

AP	cultivo perene 		AP1	sem irrigação

AP2	com irrigação

AT	colheita de árvores	AT1	cultivo de árvores

frutíferas sem irrigação

AT2	cultivo de árvores

frutíferas com

irrigação

AT3	cultivo de arbustos

frutíferos sem

irrigação

AT4	cultivo de arbustos

frutíferos com

irrigação

H	PECUÁRIA		E	pecuária extensiva	HE1	nomadismo

HE2	semi-nomadismo

HE3	ranchos

HI	pecuária intensiva	HI1	produção animal

HI2	produção leiteira

F	FLORESTAL		FN	exploração de		FN1	corte seletiva

bosques naturais	FN2	limpeza (para

reflorestamento)

FP	plantações florestais

M	CULTIVOS 		MF	agrosilvicultura

MISTOS		MP	agropastoreio

E	EXTRAÇÃO/		EV	exploração de

COLETA			vegetação natural

EH	pesca e caça

P	PROTEÇÃO		PN	preservação natural	PN1	reservas

NATURAL						PN2	parques

PN3	manejo de vida

silvestre

PD	controle da gradação PD1  sem interferência

PD2  com interferência

U	SEM USO

Vegetação

_______________________________________________________________

Arquivo VEGETAT  (Vegetação Natural)

1.	Número do componente da Forma de Terreno (TCID)

Número relativo do componente da forma de terreno na Unidade SOTER. A combinação dos códigos da Unidade SOTER e os componentes da forma de terreno dão uma completa identificação destes no banco de dados.

2.	data de observação (DATE)

A data de observação do dado da vegetação nativa, é armazenada em formato MM/AAAA

3.	Vegetação (VEGE)

Descrição geral da fisionomia da vegetação nativa presente segundo a classificação UNESCO ( 1973), veia Quadro .12

4.	proporção da vegetação não alterada (PRNA).   % do componente da forma de terreno com vegetação natural não alterada.

5.	proporção da vegetação alterada (PRAL).   % do componente da forma 	de terreno com  vegetação alterada.

Quadro 12

Codificação para a Classificação das Formações Ecológico-estruturais da Vegetação, adaptado de UNESCO 1973 com a classificação e códigos usados para descrever a vegetação natural.

________________________________________________________________

I.	Floresta Densa

I.A.	Principalmente Perenifólio

I.A.1.	Floresta tropical ombrófila

Classificação e códigos usados:

O - Floresta tropical chuvosa

Sobre terra firme bem drenada:

OT	alta	>  40 m

OM	média	30  -  40 m

OL	baixa	<  30 m

Sobre terra mal drenada

OG	drenagem imperfeita

OH	mal drenada

OF	floresta tropical exposta a inundação anual

I.A.2.	Floresta estacional tropical e subtropical

Classificação e códigos usados:

E - Floresta tropical semi perenifólia estacional

Sobre terra firme bem drenada:

ET	alta	>  40 m

EM	média	30 - 40 m

EL	baixa	<  30 m

Sobre terra mal drenada

EG	drenagem imperfeita

EH	mal drenada

EF	floresta tropical exposta a inundação anual

I.A.3.	Semi caducifólia tropical e subtropical

Classificação e códigos usados:

D - Floresta tropical semi perenifólia estacional

Sobre terra firme bem drenada:

DT	alta	>  40 m

DM	média	30 - 40 m

DL	baixa	<  30 m

Sobre terra mal drenada

DG	drenagem imperfeita

DH	mal drenada

DF	floresta tropical exposta a inundação anual

S - Floresta tropical de várzea

Classificação e códigos usados:

SC	Floresta de várzea densa

SH	Floresta de várzea semi aberta

SO	Floresta de várzea aberta

P - Floresta tropical com palmeiras

Classificação e códigos usados:

PX	Em solos bem drenados

PH	Em solos mal drenados

V.B.   Vegetação graminóide de altura medianamente alta (0,5- 2 m)

C - Cerrados com gramíneas e arbustos

Classificação e códigos usados:

Cerrados mal drenados:

CH	cerrados mal drenados

Cerrados bem drenados:

CL	campo limpo

CS	campo sujo

CA	campo cerrado

CC	cerrado

CD	cerradão

________________________________________________________________

CLIMA

Códigos de atributos Usados em SOTERON para Descrever Parâmetros de Clima

Nota:  Os dados meteorológicas foram extraído dos arquivos preparados pôr EPTISA, arquivos "2000s, 2010s, e Fichas" respectivamente.  Essas arquivas têm sido incluído como uma parte integra do banco de dados SIGTERON em o diretório CLIMA, conjunto com os arquivos CLIMDATA.WB1 para serem usado em o programa de folha eletrónica QUATRO PRO, e as series de arquivos CL-*****  (28), para serem usados em Microsoft Excel

Os seguintes arquivos e atributos são usados para descrever os parâmetros de clima usados em o banco de dados SOTERON.  Ver Quadro 3 e  Figura 3.

________________________________________________________________

Arquivo CLIMSTAT  (Estação Meteorológica)

1.	Identificação  estação meteorológica (STID)

Identificação da estação meteorológica, de acordo com os números usados pôr EPTISA.

2.	Nome da estação meteorológica (STNA)

Nome da estação meteorológica

3.	Latitude (LATI)

Latitude na qual se encontra a estação meteorológica

4.	Longitude (LONG)

Longitude na qual se encontra a estação meteorológica

5.	Altitude (ALTI)

Altura sobre o nível do mar na qual se encontra a estação meteorológica

6.	Zona UTM (ZONE)

7.	Coordenado UTM de longitude (EASTING)

8.	Coordenado UTM de latitude (NORTHING)

________________________________________________________________

Arquivo CLIMDAT  (Dados do Clima)

Atributos

9.	Código do numero da estação meteorológica combinado com o tipo de dado meteorológica.  (met-code) (Por exemplo, 00000.00 onde "00000" corresponde ao estação meteorológica e  ".00"coresponde ao tipo de dado.)

10.	Tipos de dados (KIND)  As variáveis ou características medidas e derivados.

PM:  Precipitação média em mm

PD:  Probabilidade de precipitação confiavél ao nível de 75% ,e dizer, 3 em 4 anos

Tmx:  Temperatura máxima média oC

Tmn: Temperatura mínima média oC

TD^0.5:  Raiz quadrada de TD

ToC + 17.8:  (Tmx – Tmn)/2 + 17.8,  fator usado no calculo de Eto (evapotranspiração de referencia de Hargreaves, 1994.

RA:  Radiação extraterrestre expressado em equivalentes de evaporação em mm / dia.

Eto/dia:  Evapotranspiração de referencia / dia

Eto:  Evapotranspiração  de referencia  / mês

MAI:  Índice de água disponível.  (PD / Eto)

EI30:  Índice da potencial de chuvas a causar erosão de Wischmeier e Smith, 1978.

P10,0.5:  Precipitação em um período de 10 anos durante 30 minutos.

P10,1.0:. Precipitação em um período de 10 anos durante uma hora.

TM:  Temperatura média mensal

11.	Janeiro (JANU)

12.	Fevereiro (FEBR)

13.	Março (MARC)

14.	Abril (APRI)

15.	Maio (MAY)

16.	Junho (JUNE)

17.	Julho (JULY)

18.	Agosto (AUGU)

19.	Setembro (SEPT)

20.	Outubro (OCTO)

21.	Novembro (NOVE)

22.	Dezembro (DECE)

23.	Anual (ANNU)

24.	Nome da estação meteorológica (STNA)

25.	Latitude da estação meteorológica (LATI)

26.	Longitude da estação meteorológica (LONG)

27.	Altitude da estação meteorológica (ALTI)

28.	Identificação da estação meteorológica (STID)

_______________________________________________________________

Arquivo SU_MET (Designação estação meteorológica á unidade SOTRO mapeada)

29.	Identificação Unidade SOTRO mapeda (MAPU)

Código da Unidade SOTRO, ou Componente da Unidade SOTRO, si o último foi mapeada.

30.	Identificação estação meteorológica (STID)

Código de identificação da estação meteorológica mais perto e, ou mais representativa da unidade mapeada

________________________________________________________________

Arquivo SUID-MET  (Designação estação meteorológica á unidade SOTRO mapeada)

31.	Identificação Unidade SOTRO (SUID)

32.	Identificação estação meteorológica STID)

Código de identificação da estação meteorológica mais perto e, ou mais representativa da Unidade SOTRO.

_________________________________________________________________

Arquivo CLIMSOUR  (Fonte dos dados Meteorológicos)

Nota:  No caso destes estudos, como os dados meteorológicas foram compilados pôr EPTISA, este arquivo não foi usado.

33.	Identificação estação meteorológica (STID)

Código de identificação da estação meteorológica

34.	Fontes dos dados medidas (SOUR)

Fontes de onde foram coletado os dados meteorológicos.

________________________________________________________________

Arquivos Adicionais

Os seguintes arquivos descrevem a informação concernente às definições ou fontes usadas para a compilação das Unidades SOTRO, mapas de solos, Laboratórios que analisarão as amostras, os métodos de laboratório as organizações responsáveis pelo perfil do banco de dados, códigos usadas para a classificação de solos, uso da terra, vegetação e outros.

Arquivo BRAS-87 -O Sistema Brasileiro de Classificação de solos Classes de solos e os códigos usados em Rondônia.  (Camargo, M.N., E. Klamt e J.H. Kauffman. 1987. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos.  Separara do B. Inf., Soc. Bras. Ci. Solo, Campinas, 12(1):11-33.)

Código	(LOCALSERIE)

Descrição	(LOCSERIESD)

Arquivo FAO-74    legenda da classificação de solos da FAO-UNESCO 1974.

Código	(FAO-74)

Descrição	(DESCRIPT)

_________________________________________________________________

Arquivo FAO-88 legenda da classificação de solos da FAO-UNESCO, 1988

Código	(FAO-88)

Descrição	(DESCRIPT)

Arquivo ISOCODE   Códigos usados por FAO-UNESCO para identificar países

Código	PH_CODE

Descrição	(DESCRIPTN)

_______________________________________________________________

Arquivo SOURCMAP (Descrição do Mapa Fonte)

Este arquivo deve conter informação acerca do tipo de mapa fonte, sua escala, localização e data dos dados coletados.   Deve existir uma direta correlação entre os dados de terreno e a informação fornecida pelo mapa fonte.  A seguir descrevem-se os atributos a considerar:

1.	Código de identificação   (MAP)

Código de identificação do mapa fonte de onde foram derivados os dados para a compilação das Unidades SOTER..

2.	Título do mapa (TITL)

Em um espaço de que tem 40 caracteres, deve-se citar o título do mapa fonte.

3.	Ano (YEAR)

O ano de publicação do mapa fonte

4.	escala (SCAL)

A escala deste mapa

5.	Latitude mínima (MLAT)

Coordenada Y correspondente à mínima latitude que contempla o mapa fonte em graus decimais.

6.	Longitude mínima (MLOG)

Coordenada X correspondente à mínima longitude que contempla o mapa fonte em graus decimais

7.	Latitude máxima (XLAT)

Coordenada Y máxima do mapa fonte em graus decimais .

8.	Longitude máxima (XLON)

Coordenada X máxima do mapa fonte em graus decimais .

9.	Tipo de mapa fonte (TYPE)

O tipo de mapa fonte, o qual pode ser:

S	Somente mapa de solo

M	Mapa morfopedológico

O	Outros mapas

________________________________________________________________

Arquivo LABNAME  (Identificação do Laboratório)

Para qualquer tipo de laboratório ou método de análises, devem-se considerar os seguintes atributos:

1.	Código de identificação do laboratório (LABO)

Código de identificação do laboratório. Sugere-se a aplicação de um código de campo que indique a cidade ou região, seguido de um número seqüencial.

2.	Nome do Laboratório (LNAM)

Nome do Laboratório sem abreviação. (até 40 caracteres).

________________________________________________________________

Arquivo LABMETH (Método de Laboratório)

3.	Código de identificação do Laboratório (LABO)

Código de identificação do laboratório. Sugere-se a aplicação de um código de campo que indique a cidade ou região, seguido de um número seqüencial.

4.	Data (DATE)

Data em que o Laboratório aplicou um método para analisar um atributo dado. Seu formato é MM/YYYY.

5.	Atributo (ATTR)

Atributo que foi analisado.   Pode usar-se o código que está no banco de dados (códigos entre parênteses).

6.	Métodos de análises  (AMID)

Código de identificação para o método de análises aplicado.

________________________________________________________________

Arquivo ANAMETH  (Métodos de Análises de Laboratório)

7.	Métodos de análises (AMID)

Código de identificação para o método de análise aplicado.

8.	Descrição (AMET)

Descreve-se em forma completa, o tipo de análise que se realizou.  Considera-se um espaço de 256 caracteres.

________________________________________________________________

Arquivo PROFILD  (Banco de dados de Perfis de Solo)

É um arquivo adicional para a identificação dos bancos de dados que contêm os perfis de solos.

1.	Identificação do perfil do banco de dados (PDID)

Identificação do perfil no banco de dados nacional.

2.	Nome (DOWN)

Nome do proprietário, instituição ou organismo que dirige este banco de dados. Também se Incluí a direção em um espaço de 40 caracteres.

ANEXO 2

FORMULÁRIOS PARA A ENTRADA DE DADOS AO BANCO DE DADOS SOTERON

ANEXO 2

FORMULÁRIOS PARA A ENTRADA DE DADOS AO BANCO DE DADOS SOTERON

FORMA DE DADOS	SOTERON					FORMA 1

______________________________________________________________________

TERRAIN (TERRENO)

TERRAIN

1  ID_unidade SOTRO (SUID)			|R O - _ _ _ _ |

2  data de coleta de dados (DATE)		| _ _ _ _ |

3  identificação de mapas (MAPI)		| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

4 elevação mínima (MNEL)			| _ _ _ _ |

5 elevação máxima (MXEL)			| _ _ _ _ |

6  declivedade (SLOP)				| _ _ |

7  intensidade de relevo (RELI)			| _ _ _ _ |

8  forma dominante da terra (LNDF)		| _ _ |

9  declive da região (RSLO)			| _ _ |

10 hipsometría (HYPS)				| _ _ |

11 dissecção (DISS)				| _ |

12 litología geral (LITH)				| _ _ _ |

13 superfície com água permanente (WATE) 	| _ _ |

14 área (AREA)					| _ _ _ _ _ _ _ _ |

_____________________________________________________________________

FORMA DE DADOS	SOTERON					FORMA 2

_____________________________________________________________________

TERRAIN COMPONENT  (Componente de terreno)

TERRCOMP

15 ID_ componente de terreno (TCID)	|R O - _ _ _ _ . _| |R O - _ _ _ _ . _|	|R O - _ _ _ _ . _|

16 ID_ unidade SOTRO (SUID)			| R O - _ _ _ _ |	| R O - _ _ _ _ |	| R O - _ _ _ _ |

17 proporção da unidade SOTRO (PROP)	| _ _ _ | 	| _ _ _ |		| _ _ _ |

18 ID_dados do componente de terreno (TCDC)	| _ _ _ _ . _ |	| _ _ _ _ . _ |	| _ _ _ _ . _ |

19 posição na unidade SOTRO (POSU)		| _ |		| _ |		| _ |

20 forma da terra do componente		| _ _ |		| _ _ |		| _ _ |

de terreno  (LFTC)

__________________________________________________________________________________

FORMA DE DADOS	SOTERON						FORMA 3

____________________________________________________________________________

TERRAIN  COMPONENT  DATA  (Componente de terreno)

TCDATA

21 ID_dados do componente 		| _ _ _ _ . _ |	| _ _ _ _ . _ | 	| _ _ _ _ . _ |

do terreno (TCDC)

22 declive dominante (SCGR)		| _ _ |		| _ _ |		| _ _ |

23 longitude do declive (SCDC)		| _ _ _ _ |	| _ _ _ _ |	| _ _ _ _ |

24 forma do declive (SCFM)		| _ |		| _ |		| _ |

25 forma da superficie local		| _ |		| _ |		| _ |

(GRSF)

26 altura promedia (MRAH)		| _ _ _ |		| _ _ _ |		| _ _ _ |

27 cobertura (MRPR)			| _ _ _ |		| _ _ _ |		| _ _ _ |

28 litología geral (LITH)			| _ _ _ |		| _ _ _ |		| _ _ _ |

29 textura material (TEXT) 		|_| 		|_|		|_|

originário não consolidado

30 profundidade rocha originária	| _ _ |		| _ _ |		| _ _ |

(BEDR)

31 drenagem superficial (DRAI)		| _ |		| _ |		| _ |

32 profundidade lençol freático		| _ _ |		| _ _ |		| _ _ |

(GWAT)

33 freqüência de inundação		| _ |		| _ |		| _ |

(FLFR)

34 duração de inundação		| _ |		| _ |		| _ |

(FLDU)

35 comêço da inundação		|_ _  _ _  _ _  _ _||_ _  _ _  _ _ _ _||_ _  _ _  _ _  _ _|

(FLST)

______________________________________________________________________________

FORMA DE DADOS	SOTERON						FORMA 4 ____________________________________________________________________________

SOILCOMP (Componentes de solo)

36 ID_componente de solo	| R O - _ _ _ _ . _ _ || R O - _ _ _ _ . _ _| | R O - _ _ _ _ . _ _|

(SCID)

37 ID_componente de 		| R O - _ _ _ _ . _ |  | R O - _ _ _ _ . _ |    | R O - _ _ _ _ . _ |

terreno (TCID)

38 grupo de perfil (PRGR)	|R O N - _ _ _ |       | R O N - _ _ _ |        | R O N - _ _ _ |

39 número de perfis no grupo	| _ _ _ |		      | _ _ _ |	             | _ _ _ |

de perfil (NRPR)

40 ID do perfil de referência	| R O _ _ _ _ | 	      | R O _ _ _ _ |          | R O _ _ _ _ |

(PRID)

41 proporção do componente de| _ _ _ |		      | _ _ _ |	              | _ _ _ |

terreno (PROP)

42 posição dentro do componente| _ |		      | _ |		              | _ |

de terreno (POSI)

43 afloramentos rochosas na 	| _ |		      | _ |		              | _ |

superfIcíe (RKSC)

44 pedregosidade superficial	| _ |		      | _ |		              | _ |

(STSC)

45 tipo de erosão/deposição	| _ |		      | _ |	     	              | _ |

(ERTY)

46 área afetada			| _ |		      | _ |		              | _ |

(ERAA)

47 grau de erosão		| _ |		      | _ |		              | _ |

(ERDE)

48 sensibilidade no encostra-	| _ |		      | _ |		              | _ |

mento superficial (SCAP)

49 profundidade radicular	| _ |	 	      | _ |		              | _ |

(RDEP)

50 drenagem (DRAI)		| _ |		      | _ |		              | _ |

51 relação com outros

componentes de solo (RELA)

___________________________________________________________________________

FORMA DE DADOS          SOTERON                                                        FORMA 5

__________________________________________________________________________________

PROF_GR   (Agrupamento de perfis de solos)

52   ID_ grupo de perfis (PRGR)                       | R O N - _ _ _ |            | R O N - _ _ _

53  Numero de componente de solo (SCID)     | R O - _  _ _ _ . _ _ | | R O - _  _ _ _ . _ _

54  Identificação do perfil representativo (PRID)  | R O _ _ _ _ |               | R O _ _ _ _ |

54a  Horizonte diagnóstico                               | _ |                                | _ |

54b  Propriedades diagnóstico                          | _ |                                | _ |

55 classificação de solos  	                           |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _        |_ _ _ _ _ _ _ _ _

Brasileiro (SBCS)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _         _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _|        _ _ _ _ _ _ _ _ _|

56 classificação de solos	                           | _ _ _ _ _ _ _ |                 | _ _ _ _ _ _ _ |

FAO '88 (FAOL)

57 classificação taxonómica 	  		    |_ _ _ _ _ _	                     |_ _ _ _ _ _		 	de solos (STAX)

_ _ _ _ _ _|	             _ _ _ _ _ _|

58  Identificação do banco de dados de perfis de solo (PDID)   | _ _ _ _ | | _ _ _ _ |

____________________________________________________________________________________

FORMA DE DADOS       SOTERON

FORMA 6

______________________________________________________________________

PROF._LST

59  Identificação de perfil de solo (PRNO)              60  Identificação grupo de perfis (PRGR)

| R O _ _ _ _ |                                                           | R O N - _ _ _ |

| R O _ _ _ _ |                                                           | R O N - _ _ _ |

| R O _ _ _ _ |                                                           | R O N - _ _ _ |

| R O _ _ _ _ |                                                           | R O N - _ _ _ |

| R O _ _ _ _ |                                                           | R O N - _ _ _ |

| R O _ _ _ _ |                                                           | R O N - _ _ _ |

| R O _ _ _ _ |                                                           | R O N - _ _ _ |

| R O _ _ _ _ |                                                           | R O N - _ _ _ |

| R O _ _ _ _ |                                                           | R O N - _ _ _ |

| R O _ _ _ _ |                                                           | R O N - _ _ _ |

| R O _ _ _ _ |                                                           | R O N - _ _ _ |

| R O _ _ _ _ |                                                           | R O N - _ _ _ |

| R O _ _ _ _ |                                                           | R O N - _ _ _ |

| R O _ _ _ _ |                                                           | R O N - _ _ _ |

| R O _ _ _ _ |                                                           | R O N - _ _ _ |

| R O _ _ _ _ |                                                           | R O N - _ _ _ |

| R O _ _ _ _ |                                                           | R O N - _ _ _ |

____________________________________________________________________________________

FORMA DE DADOS    SOTERON                                                                    FORMA 7

Observação:  A Forma 7 foi designada para facilitar a entrada de dados no SDBm da FAO-ISRIC-CSIC e para ser usado no campo para as descrições de perfis de solos.  Sua uso no campo foi facilitado com o uso da "Manual de Campo para o Descrições dos Solos no Campo" (DHV/TECNOSOLO).  Inclui os atributos Nos. 61 a 150.

_____________________________________________________________________

FORMA PARA DESCRIÇÃO DE SOLOS NO CAMPO  FORMA 7

Código Do Perfil    R O |___|___|___|___|

Categoria |__| Data |___|___|___| Técnico |____|____|____| Unidade |________|

dia  mês ano

Localidade |______________________________________________________|

Região |__________________________|     Elevação |_______|    Folha |____|

Grid (UTM x100m) |_______,_______| Lat|__|___.___.___| lon|__|___.___.___|

FAO 88 |____|____| FAO 74 |____| Fase|___|  S.T. |___|______|___|___|_____|

gr      sgr     text  min  reaç

Clima do solo |xxx | umid. \temp. |_____| |_____|    Class. Bras. |___________|

Topog.|___| Forma da terra |____|  Elemento da terra |____|     Posição |_____|

Declive |____| |____|   Micro topografia |_____|    Inundação fre\per |____|____|

classe    forma

_______________________________________________________________

Uso da Terra    tipo |______|  cultivo |_____|_____|

Vegetação |_______| Espécies |____|____|____|____|____|  Cov. Gram. |___|

_______________________________________________________________

Material Originário |_____|  em  cima de |_____|    derivado de |_____|               _______________________________________________________________

Pedras |___|__|  Aflor. Roch. |___|___|___|  Ero./Dep. |____|____| |____|____|

qua  tam                       qua  dist  alt                    int      tipo    int     tipo      Cem./encrost. |_____|  Taxa de Infilt. |______|   Materia Organica sup. |_____|

_______________________________________________________________

Drenagem |____| |____| |____|       Lençol Freiático |___|______|______|____|

class    inter   exter                                 prof    min      max    tipo    Umidade|__|_____| |__|_____| |__|_____|  Prof. solo |___|  Influên.hum. |____|

umi  prof    umi prof      umi  prof                                                    _______________________________________________________________

observações:

FORMA 7 (cont.)

Codigó do Perfil  R O |_ _|___|___|___|

Design.	Prof (cm)	Coloraçao (Münsell)  mat    val    cro    umi	Mosqueado  q    ta  cnt  lim    cor	text.           %   <2           arg.  mm           est.	Estrutura  grau    tam      tipo    >	Consistencia  seco     umido pega     plast

cerosidade q   cnt  na  lo	compactacão ct   es   gr   na	porosidade q    ta    ti   po	frag. Rocha q   ta   fo  me  na	nodulos q  ti  ta fo con  na cor	Ca	Biol q    ti	Raiz q   ta	Lim la  to	pH

|    |     | 	             	     |         |       	   |      |     |     | 	   |    |    |    |     |     |    		    |     	    |

|      |     |	    |      |      | 	     |         |     | 	   |      |     |     |      	   |    |    |    |     |     |  		    | 	    |  	     |

|      |     |   	    	     |         |       	   |       |     |     |   	   |    |    |    |     |     |		    |	    |

|      |     | 	    |      |      |   	     |         |     | 	   |        |     |     | 	   |    |    |     |     |     |		    |	    |    	     |

|      |     |   	        	     |         |      	   |        |     |     |    	   |    |    |     |     |     |  		    |	    |

|      |     |	    |      |      |    	     |         |     |	   |        |     |     |	   |    |    |     |     |     | 		    |	    |	     |

|      |     |	      	     |         |       	   |        |     |     |    	   |    |    |     |     |     |		    |	    |

|      |     |	    |      |      | 	     |         |     |	   |        |     |     | 	   |    |    |     |     |     |    		    |	    |    	     |

|      |     |   	    	     |         |       	   |        |     |     |  	   |    |    |     |     |     |  		    |  	    |

|      |     |	    |      |      |	     |         |     |	   |        |     |     |	   |    |    |     |     |     | 		    |  	    |	     |

|      |     |	    	     |         |     	   |        |     |     |	   |    |    |     |     |     |		    |	    |

|      |    |	    |      |      | 	     |         |     |	   |        |     |     |	   |    |    |     |     |     | 		    |		     |

FORMA DE DADOS	SOTERON						FORMA 8

___________________________________________________________________

LAND USE categorias (Categorias de uso da terra)

LAND_USE

1 ID_componente de terreno	 | R O - _ _ _ _ . _| | R O - _ _ _ _ . _| | R O - _ _ _ _ . _| | R O - _ _ _ _ . _|

(TCID)

2 data de observação		 | _ _ _ _ _ _|	 | _ _ _ _ _ _|	   | _ _ _ _ _ _|	    | _ _ _ _ _ _|

(DATE)

3 uso da terra No. 1		 | _ _ _ |		 | _ _ _ |		   | _ _ _ |	    | _ _ _ |

(LU_1)

4 proporção do uso da terra No.1     | _ _ _ |		 | _ _ _ |		   | _ _ _ |	    | _ _ _ |

(%LU_1)

5 uso da terra No. 2		| _ _ _ |		 | _ _ _ |		   | _ _ _ |	    | _ _ _ |

(LU_2)

6 proporção do uso da terra No.2     | _ _ _ |		 | _ _ _ |		   | _ _ _ |	    | _ _ _ |

(%LU_2)

7 uso da terra No. 3		| _ _ _ |		 | _ _ _ |		   | _ _ _ |	    | _ _ _ |

(LU_3)

8 proporção do uso da terra No3      | _ _ _ |		| _ _ _ |		   | _ _ _ |	    | _ _ _ |

(%LU_3)

9 uso da terra No. 4		| _ _ _ |		| _ _ _ |		   | _ _ _ |	    | _ _ _ |

(LU_4)

10 proporção do uso da terra No.4   | _ _ _ |		| _ _ _ |		| _ _ _ |		    | _ _ _ |

(%LU_4)

11 uso da terra No. 5		| _ _ _ |		| _ _ _ |		| _ _ _ |		    | _ _ _ |

(LU_5)

12 proporção do uso da terra No.5  | _ _ _ |		| _ _ _ |		| _ _ _ |		    | _ _ _ |

(%LU_5)

13 uso da terra No. 6		| _ _ _ |		| _ _ _ |		| _ _ _ |		    | _ _ _ |

(LU_6)

14 proporção do uso da terra No.6  | _ _ _ |		| _ _ _ |		| _ _ _ |		    | _ _ _ |

(%LU_6)

15 uso da terra No. 7		| _ _ _ |		| _ _ _ |		| _ _ _ |		    | _ _ _ |

(LU_7)

16 proporção do uso da terra No.7 | _ _ _ |		| _ _ _ |		| _ _ _ |		    | _ _ _ |

(%LU_7)

______________________________________________________________________

FORMA DE DADOS        SOTERON					FORMA 9

___________________________________________________________________

VEGETATION (Vegetação original)

VEGETAT

1 ID_componente de terreno	| R O - _ _ _ _ . _|   | R O - _ _ _ _ . _|  | R O - _ _ _ _ . _|

(TCID)

2 data de observação		| _ _ _ _ _ _ |	        | _ _ _ _ _ _ |          | _ _ _ _ _ _ |

(DATE)

3 vegetação natural		| _ _ _ _ _ _ _ |        | _ _ _ _ _ _ _ |       | _ _ _ _ _ _ _ |

(VEGE)

4 proporção  não alterada	| _ _ _ |	         | _ _ _ |		     | _ _ _ |

no componente (PRNA)

5..proporção alterada		| _ _ _ |	         | _ _ _ |	     	     | _ _ _ |

no componente (PRAL)

___________________________________________________________________________________

FORMA DE DADOS	SOTERON						FORMA 10

_____________________________________________________________________

CLIMATE STATION  (Estação meteorológico)

CLIMSTAT

1 ID_estação meteorológica		| R N - _ _ _ |

(STID)

2 nome da estação (STNA)		|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ __ _|

3 latitude (LATI)			| _ _ _ _ _ _ |

4 longitude (LONG)			| _ _ _ _ _ _ |

5 altitude (ALTI)			| _ _ _ _ _ _ |

__________________________________________________________________________________

FORMA DE DADOS	SOTERON						FORMA 11

______________________________________________________________________

CLIMATE DATA (Dados climáticos)

CLIMDAT

6 ID_estação meteorológica	| R N - _ _ _ |	| R N - _ _ _ |	| R N - _ _ _ |	| R N - _ _ _ |

(STID)

7 tipo de dados (KIND)		| _ _ _ _ _ |	| _ _ _ _ _ |	| _ _ _ _ _ |	| _ _ _ _ _ |

8 ID_origem (SOID)		| _ _ _ _ _ _ |	| _ _ _ _ _ _ |	| _ _ _ _ _ _ |	| _ _ _ _ _ _ |

9 primeiro ano (FTYR)		| _ _ _ _ _ |	| _ _ _ _ _ |	| _ _ _ _ _ |	| _ _ _ _ _ |

10 último ano (LTYR)		| _ _ _ |		| _ _ _ |		| _ _ _ |		| _ _ _ |

11 n° de anos	 (NYRS)		| _ _ _ |		| _ _ _ |		| _ _ _ |		| _ _ _ |

12  janeiro (JANU)		| _ _ _ _ _ _ _ _ |	| _ _ _ _ _ _ _ _ |	| _ _ _ _ _ _ _ _ |	| _ _ _ _ _ _ _ _ |

13  fevereiro	(FEBR)		| _ _ _ _ _ _ _ _ |	| _ _ _ _ _ _ _ _ |	| _ _ _ _ _ _ _ _ |	| _ _ _ _ _ _ _ _ |

14  março (MARC)		| _ _ _ _ _ _ _ _ |	| _ _ _ _ _ _ _ _ |	| _ _ _ _ _ _ _ _ |	| _ _ _ _ _ _ _ _ |

15  abril (APRI)			| _ _ _ _ _ _ _ _ |	| _ _ _ _ _ _ _ _ |	| _ _ _ _ _ _ _ _ |	| _ _ _ _ _ _ _ _ |

16  maio (MAY)			| _ _ _ _ _ _ _ _ |	| _ _ _ _ _ _ _ _ |	| _ _ _ _ _ _ _ _ |	| _ _ _ _ _ _ _ _ |

17  junho (JUNE)			| _ _ _ _ _ _ _ _ |	| _ _ _ _ _ _ _ _ |	| _ _ _ _ _ _ _ _ |	| _ _ _ _ _ _ _ _ |

18  julho (JULY)			| _ _ _ _ _ _ _ _ |	| _ _ _ _ _ _ _ _ |	| _ _ _ _ _ _ _ _ |	| _ _ _ _ _ _ _ _ |

19  agosto (AUGU)		| _ _ _ _ _ _ _ _ |	| _ _ _ _ _ _ _ _ |	| _ _ _ _ _ _ _ _ |	| _ _ _ _ _ _ _ _ |

20  setembro	(SEPT)		| _ _ _ _ _ _ _ _ |	| _ _ _ _ _ _ _ _ |	| _ _ _ _ _ _ _ _ |	| _ _ _ _ _ _ _ _ |

21  outubro (OCTO)		| _ _ _ _ _ _ _ _ |	| _ _ _ _ _ _ _ _ |	| _ _ _ _ _ _ _ _ |	| _ _ _ _ _ _ _ _ |

22  novembro (NOVE)		| _ _ _ _ _ _ _ _ |	| _ _ _ _ _ _ _ _ |	| _ _ _ _ _ _ _ _ |	| _ _ _ _ _ _ _ _ |

23  dezembro (DECE)		| _ _ _ _ _ _ _ _ |	| _ _ _ _ _ _ _ _ |	| _ _ _ _ _ _ _ _ |	| _ _ _ _ _ _ _ _ |

24   anual (ANNU)		| _ _ _ _ _ _ _ _ |	| _ _ _ _ _ _ _ _ |	| _ _ _ _ _ _ _ _ |	| _ _ _ _ _ _ _ _ |

FORMA DE DADOS      SOTERON						FORMA 12

_____________________________________________________________________

SOTRO UNIT  METEOROLOGICAL STATION ASSOCIATION

(Associação de estação meteorológicas na unidade SOTRO)

SU_MET

25 unidade SOTRO (SUID)		| R O - _ _ _ _ |

26 ID_estação meteorológica		| R N - _ _ _ |

(STID)

28 nome estação meteorológica	| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_

(STNA)

______________________________________________________________________

FORMAS DE DADOS     SOTERON						FORMA 13

______________________________________________________________________

CLIMATE DATA SOURCE   (Origem de dados climáticos)

CLIMSOUR

28 ID_origem (SOID)			| _ _ _ _ _ _ |

29 nome da origem (SOUR)		| _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|

ANEXO 4

MANUAL DE AVALIAÇÃO DA APTIDÃO AGRÍCOLA DAS TERRAS DE RONDÔNIA

Sistema do Centro Nacional de Pesquisas de Solos, CNPS-EMBRAPA, adaptada para a computação

Conteúdo.

Seção 1.  Introdução

Seção 2.  Resumo do metodologia do sistema de avaliação da aptidão

agrícola das terras usado por CNPS-EMBRAPA

Seção 3.  A adaptação ao digitação do metodologia da sistema de avaliação

da aptidão agrícola das terras usado por CNPS-EMBRAPA

Seção 4.  Análises e mapas temáticas usando o sistema de avaliação da

aptidão agrícola digitada

Seção 5.  Clima agrícola

Seção 6.  Aptidão agrícola em termos das principais culturas tropicais

APÊNDICE 1

Formas para facilitar a digitação de dados para a avaliação da aptidão agrícola de Rondônia

MANUAL DE AVALIAÇÃO DA APTIDÃO AGRÍCOLA DAS TERRAS DE RONDÔNIA

Sistema do Centro Nacional de Pesquisas de Solos, CNPS-EMBRAPA, adaptada para a computação

A avaliação da aptidão agrícola das terras de Rondônia foi feito de acordo com a metodologia descrita no Sistema de Avaliação da Aptidão Agrícola das Terras do Centro Nacional de Pesquisas de Solos, CNPS-EMPBRAPA (Ramalho Filho et alii, 1978).  Este metodologia foi especificada nos termos de referência do projeto ZEE-RO.  Devidas modificações foram introduzidas para tornar o sistema compatível para uso em computadores, e permitir a integração do sistema com SIGTERON.

Os arquivos desenhados para o sistema foram integrados com o banco de dados SOTERON.  Este há expandida a capacidade do sistema para tomar em conta outros informações especificas da geomorfologia dos terrenos e os características físicas e químicas dos solos, além do fator clima.  Assim a avaliação das terras de Rondônia já pode ser feita a base de culturas específicas.

O ANEXO 4 contêm os detalhes do metodologia do CNPS-EMBRAPA e como foi adaptada ao digitação.

A metodologia do CNPS-EMBRAPA

A metodologia do CNPS-EMBRAPA (antes o SNCLS-EMBRAPA), admite seis grupos de aptidão;  3 para avaliar as condições agrícolas de cada componente de solo para lavouras, uma para pastagem plantada, uma para pastagem natural e silvicultura, e ultimamente uma classe de terra sem aptidão para uso agrícola, devendo as áreas inaptas serem indicadas para a preservação da flora e da fauna.

Os 3 grupos de aptidão para lavouras são definidas de acordo com a aptidão de terras denominadas Grupo 1 "boa", Grupo 2 "regular" e Grupo 3 "restrita" para um dos 3 níveis de intensidade de manejo de terras designadas A, B e C.  "A" significa práticas agrícolas que refletem um baixo nível tecnológica, "B" práticas agrícolas que refletem um nível tecnológica médio e "C" práticas que significa um nível tecnológica alta.  Estes 3 grupos de aptidão para as lavouras são por sua vez subdividas em subgrupos de acordo com a aptidão das terras.  Mas além, na avaliação da aptidão agrícola esta levada em consideração as condições do meio ambiente juntos com as condições agrícolas  das terras e suas propriedades físicas e químicas, em relação aos graus de limitações para cinco fatores básicos (deficiência de fertilidade; deficiência de água; excesso de água ou deficiência de oxigênio; susceptibilidade à erosão e impedimentos à mecanização), nos três níveis de manejo considerados.

Os grupos aptos para pastagem plantada e silvicultura, e, ou pastagem natural são subdividas em grupos em termos de aptidão boa, regular ou restrita para tais usos

A adaptação da metodologia CNPS-EMBRAPA à digitação.

A metodologia da CNPS-EMBRAPA  foi adaptada à digitação através da criação de 2 arquivos denominada APTIDÃO e APTI_DAD respetivamente.  Estes arquivos são interconectáveis e  também conectáveis com o sistema SIGTERON.  Tem sido incluído com os arquivos do banco de dados SOTERON, para a conveniência  do usuário.  Efetivamente os "atributos" (descritores) do sistema de aptidão agrícola do CNPS-EMBRAPA tem sido incluídos nesses arquivos para sistematizar a avaliação da aptidão agrícola e mas além, para facilitar a produção de mapas temáticos de temas diversos. Evidentemente foi necessário de modificar os códigos dos subgrupos para os requerimentos de digitação e fazer outras modificações.

A avaliação da aptidão agrícola foi feito ao nível de Componente de Terra (SOILCOMP) na sistema SOTERON.

O Quadro 4 mostra os campos e atributos dos arquivos APTIDÃO e APTI_DAD

Quadro 4.  Os arquivos APTIDÃO e APTI_DAD

Arquivo:  APTIDÃO

________________________________________________________________

Campo	Descrição

SCID		ID_Componente de Solo

TCID		ID_Componente de Terreno

PRGR		ID_grupo de perfis

PRID		ID_perfil representativo do componente de Solo

SCAD		ID_dados de aptidão agrícola: alfa númeric código "A0000.00"

TIPU		Tipo de utilização das terras:  A, B, C, P, S, N

GRPO		Grupo de aptidão agrícola:  Nos. 1 à 6

CSGR		Categoria de Subgrupos de aptidão agrícola:  1.1-.6;  2.1-.6;  3.1-.6;  4.1-.6;  5.1-.6;  6-6

SGRP		Subgrupos de aptidão agrícola com os subclasses:  F, H, O, E e M

Arquivo:  APTI_DAD

Campo	Descrição

SCAD		ID_dados de aptidão agrícola:  alfanúmeric código "A0000.00"

NIVL  		Nível de manejo dos lavouras:  A, B e C

CLAA  		Classe de aptidão agrícola:  Boa = 1, Regular = 2, Restrita = 3, Inapta = 4

SCLA  		Subclasses de aptidão agrícola:  F, H, O, E, e M.

DEFF  		Deficiência de fertilidade:  N, L, M, F e MF

DEFA  	Deficiência de água:  N, L, M, F e MF

SERO  	Susceptibilidade à erosão:  N, L, M, F e MF

IMEC  		Impedimentos à mecanização:  N, L, M, F e MF

NIVF   		Níveis de aplicação de fertilizantes e corretivos:  F1, F2, F3, F4

PRCO 		Práticas conservatistas:  C1, C2, C3, C4

NIVM  		Níveis de possibilidades de mecanização das terras:  M1, M2, M3, M4

CONV  	Convenções adicionais:  CA, CP, CL, AI, NS, IR, 2

NMCA 		Viabilidade de melhoramento condições agrícolas:  1, 2, 3 e 4

Efetivamente as descrições dos "atributos" do sistema de aptidão agrícola do CNPS-EMBRAPA tem sido incluídos nesses 2 arquivos para sistematizar a avaliação da aptidão agrícola e, mas além, para facilitar a produção de mapas temáticos e de temas diversos.  Evidentemente foi necessário modificar alguns códigos para permitir a digitação da sistema CNPS_EMBRAPA, e fazer outras modificações menores.

O arquivo APTIDÃO foi desenhado para:

1)	conectar os atributos de aptidão agrícola com os outros arquivos do banco de dados SOTERON, e assim integrarlo com o sistema SIGTERON, e

2)	facilitar a produção de mapas de aptidão agrícola em termos dos grupos e subgrupos (com subclasses se forem desejadas), de aptidão agrícola das terras de acordo com os níveis de manejo A, B e C. (veja Quadro 3 em Anexo 4)

Os primeiros 4 campos do arquivo APTIDÃO, SCID, TCID, PRGR, PRID, (veja o Quadro No. 4),  foram incluídos para facilitar e dar flexibilidade à conexão dos atributos da aptidão agrícola contidos nos arquivos APTIDÃO e APTI_DAD, com os arquivos do banco de dados SOTERON.

O quinta campo do arquivo, "SCAD",  é usado para identificar os dados de aptidão agrícola é conectar o arquivo APTIDÃO com o arquivo APTI_DAD.  Os dados de aptidão agrícola são identificados usando o código "A0000.00", onde "A" significa "aptidão agrícola", e os números  são os mesmos usados para identificar os Componentes de Solos no banco de dados SOTERON

Os outros campos contem as seguintes informações:

TIPU  O tipo de utilização tem sido identificado com os letras A, B, C, P, S e N que corresponde às seguintes "classes" de Aptidão Agrícola das terras (veja o Quadra 2):

LAVOURAS, níveis de manejo;  A, B, C

PASTAGEM;  P

SILVICULTURA;  S

PASTAGEM NATURAL;  N

GRPO  Os Grupos de aptidão agrícola:  Estes tem os números 1 à 6 de acordo com o sistema de CNPS-EMBRAPA.

CSGR  Os Categorias de Subgrupos de aptidão agrícola:  Estes tem sido definidos por os "categorias" 1.1 à 1.6, 2.1 à 2.6, 3.1 à 3.6, 4.1 à 4.3, 5.1 à 5.4 e 6 para identificar os Subgrupos do sistema CNPS-EMBRAPA (veja o Quadro No.3), e também com os números 1 à 26 , para facilitar aspectos da digitação.

SGRP  As Categorias de Subgrupos de aptidão agrícola com os subclasses:  As subclasses dos Subgrupos  representam os fatores dos limitações mais significantes, e foram identificadas com as letras F,H,O,E e M de acordo com o sistema CNPS-EMBRAPA.

O arquivo APTI_DAD foi desenhado para proporcionar dados adicionais sobre as terras aptas para lavouras.  Os atributos do arquivo são:

SCAD  Identificação dos dados de aptidão agrícola:  Os dados de aptidão agrícola são identificados usando o código "A0000.00", onde "0000.00" identificar os Componentes de Solos no banco de dados SOTERON

-NIVL  Nível de manejo de lavouras A, B e C.  Estes são os mesmos códigos usados no sistema CNPS-EMBRAPA

CLASS  Classe de aptidão agrícola:  Boa = 1, Regular = 2, restrita = 3 e Inapta = 4.  Foi necessário usar os números 1 à 4 na digitação das descrições de classes de aptidão em lugar de usar as letras maiúscula, minúscula e minúscula entre parêntesis, do sistema CNPS-EMBRAPA. -SCLA  Subclasses de aptidão agrícola:  As letras F, H, O, E e M foram usadas de acordo com o sistema CNPS-EMBRAPA.

DEFF  Deficiência de fertilidade:  As letras N, L, M, F, MF foram usadas de acordo com o sistema CNPS-EMBRAPA.

DEFA  Deficiência de água: As letras N, L, M, F, MF foram usadas de acordo com o sistema CNPS-EMBRAPA.

EXOA  Excesso de água ou deficiência de oxigênio: As letras N, L, M, F, MF foram usadas de acordo com o sistema CNPS-EMBRAPA

SERO  Susceptibilidade à erosão:  As letras N, L, M, F, MF foram usadas de acordo com o sistema CNPS-EMBRAPA.

IMEC  Impedimentos à mecanização:  As letras N, L, M, F, MF foram usadas de acordo com o sistema CNPS-EMBRAPA.

NIVF  Níveis de aplicação de fertilizantes e corretivos:  Os códigos F!, F2, F3 e F4 foram usados de acordo com o sistema CNPS-EMBRAPA.

PRCO  Práticas conservatistas:  Os códigos C1, C2, C3 e C4 foram usados de acordo com o sistema CNPS-EMBRAPA.

NIVM  Níveis de possibilidades de mecanização das terras:  Os códigos M1, M2, M3 e M4 foram usados de acordo com o sistema CNPS-EMBRAPA.

CONV  Convenções adicionais: Os códigos CA, CP, CL, AI, NS, IR, 2,  etc. foram usados de acordo com o sistema CNPS-EMBRAPA.

VMCA  Viabilidade de melhoramento das condições agrícolas:  Os códigos 1, 2, 3 e 4 foram usados de acordo com o sistema CNPS-EMBRAPA.

Metodologia de trabalho

A obtenção das informações utilizadas na avaliação da aptidão agrícola das terras, foi feita concomitantemente aos trabalhos de campo para a identificação e mapeamento dos terrenos e solos, através de observações relativas à paisagem (como por exemplo, topografia, declividade, pedregosidade, inundação, uso da terra, drenagem etc.), e as descrições dos perfis e coleta de amostras dos horizontes dos perfis.  Foram desenhados 2  formas para ser preenchidos para facilitar a sistematização destes trabalhos (forma 14 APTIDÃO e forma 15 APTI_DAD, veja Apêndice 1 no ANEXO 4.), e à digitação subsequente dos dados nos arquivos APTIDÃO e APTI_DAD

Na etapa seguinte, foi realizada a avaliação das classes e aptidão agrícola das terras, levando-se em consideração os graus de limitações nos três níveis de manejo considerados para as terras de lavouras, e a viabilidade de melhoramento dos fatores limitantes.

Análises e Mapas Temáticas usando o Sistema de Aptidão Agrícola Digital.

O sistema digital de aptidão agrícola facilita a análises e a produção de mapas temáticas.

a)	O sistema digital facilita a avaliação das terras em termos dos níveis de manejo diferentes, e a produção de mapas temáticas destes níveis diferentes.  No sistema original da CNPS-EMBRAPA, os grupos e subgrupos de aptidão agrícola para lavouras são misturados com os níveis de manejo, como é evidente no Quadro 3.  Por exemplo, a caracterização do Grupo 1 se define como "Terras com aptidão boa para lavouras em pelo menos um dos níveis de manejo A,B, ou C".  Assim, terras boas para lavouras (classe "boa"), no Grupo 1, inclui terras boas para os 3 níveis de manejo, e conseqüentemente dificulta a avaliação das terras para uma pessoa  interessada em um nível só de manejo.  Evidente, o sistema também permite a produção de um mapa de aptidão agrícola de acordo com o sistema original da CNPS-EMBRAPA.

b)   O sistema digital facilita a analises dos dados de aptidão agrícola.  Por exemplo, é fácil avaliar qualquer área não só em termos das classes de aptidão agrícola, mas também em termos mas específicos de deficiências dos solos e os custos de superar tais deficiências.  Como os arquivos são conectados com os arquivos SOTERON, o equação  de Cochrane et el. (1980), pode ser usado para estimar as necessidades de calagem de solos.  Também, o equação de Cochrane (1988) para estimar necessidades de fertilizantes onde existe algumas experiências no uso de fertilizantes, pode ser aplicada.  Assim, o banco de dados SOTERON, pode poupar muito dinheiro para os agricultores de Rondônia.

c)	O sistema facilita a modificação de critério para a avaliação de aptidão agrícola, conforme as necessidades do pesquisador.  Evidentemente, como os arquivos do sistema são integradas com o banco de dados SOTERON, este em turno facilita a conexão com outros arquivos de outras fontes. .Na realidade, o banco de dados SOTERON com seu jogo de arquivos de terrenos  solos e clima, pode ser considerado como um verdadeiro sistema para avaliar a aptidão agrícola em termos não só de "níveis de manejo" e "classes", mais também em termos das necessidades dos culturas.

A conexão dos arquivos do sistema de avaliação da aptidão agrícola com os mapas das Unidades SOTRO

Os arquivos do sistema de avaliação do aptidão agrícola podem ser conectados facilmente com os mapas das unidade SOTRO para imprimir mapas temáticas de aptidão agrícola.  Porém, deve ser lembrado que os mapas das Unidades SOTRO não mostram os Componentes de Solos, que foram usados como a base de avaliação da aptidão agrícola; só as Unidades de Terrenos e, em alguns casos, os Componentes de Terrenos.  Não foi possível mapear os Componentes de Solos na escala de mapeamento (1:250.000).  Assim um mapa de aptidão agrícola só pode mostrar a aptidão agrícola dos principais solos ou alternativamente, indicar áreas onde existe possibilidades para vários usos das terras.

Deve ser observado que o mapa das Unidades SOTRO, usado em combinação com o banco de dados SOTERON, pode facilitar uma melhor avaliação de qualquer área de interesse do ponto de vista da aptidão agrícola.  Não obstante, um "mapa de aptidão agrícola" pode indicar em forma geral, as possibilidades do uso das terras, e as áreas não aptas para a agricultura.   Deve ser observado que o mapa das Unidades SOTRO, usado em combinação com o banco de dados SOTERON, pode facilitar uma melhor avaliação de qualquer área de interesse do ponto de vista da aptidão agrícola.

1. INTRODUÇÃO

A aptidão agrícola das terras apresentada nesta manual, está de acordo com a metodologia descrita no Sistema de Avaliação da Aptidão Agrícola das Terras do Centro Nacional de Pesquisas de Solos, CNPS-EMPBRAPA (Ramalho Filho et alii, 1978).  Este metodologia foi especificada nos termos de referência do projeto ZEE-RO.  Devidas modificações foram introduzidas para tornar o sistema compatível para uso em computadores, e permitir a integração do sistema com SIGTERON.

A metodologia do CNPS-EMBRAPA admite seis grupos de aptidão;  3 para avaliar as condições agrícolas de cada componente de solo para lavouras, uma para pastagem plantada, uma para pastagem natural e silvicultura, e ultimamente uma classe de terra sem aptidão para uso agrícola, devendo as áreas inaptas serem indicadas para a preservação da flora e da fauna.

Os 3 grupos de aptidão para lavouras são definidas de acordo com a aptidão de terras denominadas Grupo 1 "boa", Grupo 2 "regular" e Grupo 3 "restrita" para um dos 3 níveis de intensidade de manejo de terras designadas A, B e C.  "A" significa práticas agrícolas que refletem um baixo nível tecnológica, "B" práticas agrícolas que refletem um nível tecnológica médio e "C" práticas que significa um nível tecnológica alta.  Estes 3 grupos são por seu vez subdividas em subgrupos de acordo com a aptidão das terras.  Os grupos aptas para pastagem plantada e silvicultura, e, ou pastagem natural são subdividas em grupos em termos de aptidão boa, regular ou restrita para tais usos.  Mas além, na avaliação da aptidão agrícola esta levada em consideração as condições de meio ambiente juntos com as condições agrícolas  das terras e seus propriedades físicas e químicas, em relação aos graus de limitações para cinco fatores básicos (deficiência de fertilidade; deficiência de água; excesso de água ou deficiência de oxigênio; susceptibilidade à erosão e impedimentos à mecanização), nos três níveis de manejo considerados.

Digitação

A metodologia do CNPS-EMBRAPA  foi adaptada ao digitação através da criação de  2 arquivos denominada APTIDÃO e APTI_DAD respetivamente.  Estes arquivos são interconectáveis e  também conectáveis com o sistema SIGTERON.  Têm sido incluído com os arquivos do banco de dados SOTERON, para a conveniência  do usuário.   Efetivamente os descritores do sistema de aptidão agrícola do CNPS-EMBRAPA tem sido incluídos nesses arquivos para sistematizar a avaliação da aptidão agrícola e mas além, para facilitar a produção de mapas temáticos de temas diversos. Evidentemente foi necessário de modificar os códigos dos subgrupos para os requerimentos de digitação e fazer outras modificações.

A avaliação da aptidão agrícola foi feito ao nível de Componente de Terra (SOILCOMP) na sistema SOTERON.

Metodologia de trabalho

A obtenção das informações utilizadas na avaliação da aptidão agrícola das terras, foi feita concomitantemente aos trabalhos de campo para a identificação e mapeamento dos terrenos e solos, através de observações relativas à paisagem (como por exemplo, topografia, declividade, pedregosidade, inundação, uso da terra, drenagem etc.), e as descrições dos perfis e coleta de amostras dos horizontes dos perfis.

Na etapa seguinte, foi realizada a avaliação das classes e aptidão agrícola das terras, levando-se em consideração os graus de limitações nos três níveis de manejo considerados e a viabilidade de melhoramento dos fatores limitantes.  Foi desenhados 2  formas para ser preenchidos para facilitar estes trabalhos; forma 14 APTIDÃO e forma 15 APTI_DAD, veja Apêndice 1.

2. Resumo do metodologia do Sistema de Avaliação da Aptidão Agrícola das Terras usado por CNPS-EMBRAPA

Esta seção tem sido preparado para prover um sumário do sistema de avaliação agrícola das terras da CNPS-EMBRAPA  (Ramalho Filho et alii, 1978).

"2.1 Critérios Básicos

A metodologia da interpretação segue a orientação no "Soil Survey Manual" do USDA e na metodologia da FAO, 1976 que recomendam seja a avaliação da aptidão agrícola das terras baseada em resultados de levantamentos sistemáticos, realizados com base nos vários atributos da terras: solo, clima, vegetação, geomorfologia, etc.

Como a classificação da aptidão agrícola das terras é um processo interpretativo, seu caráter é efêmero, podendo sofrer variações com a evolução tecnológica.

A classificação da aptidão agrícola com tem sido empregada, não é precisamente um guia para obtenção do máximo benefício das terras, e sim, uma orientação de como devem ser utilizados seus recursos, a nível de planejamento regional e nacional.

O termo terra está sendo considerado no seu mais amplo sentido, incluindo todas as suas relações ambientais.

A metodologia em questão procura atender, embora subjetivamente, a uma relação custo / benefício a média da possibilidade dos agricultores, numa tendência econômica de longo prazo, sem perder de vista o nível tecnológico a ser adotado.

Trata-se de uma metodologia apropriada para avaliar a aptidão agrícola de grande extensões de terras, devendo sofrer reajustes no caso de ser aplicada a pequenas glebas de agricultores individualmente."

2.1  NIVEIS DE MANEJO CONSIDERADOS:

Tendo em vista as práticas agrícolas ao alcance da maioria dos agricultores, num contexto específico, técnico, social e econômico, são considerados três níveis de manejo, visando diagnosticar o comportamento das terras em diferentes níveis tecnológicos. Sua indicação é feita através das letras A, B e C, as quais podem aparecer na simbologia da classificação, escritas de diferentes formas, segundo as classes de aptidão que apresentem as terras em cada um dos níveis adotados.

2.1.1. Nível de Manejo A

Baseado em práticas agrícolas que refletem um baixo nível tecnológico. Praticamente não há aplicação de capital para manejo, melhoramento e conservação das condições das terras e das lavouras. As práticas agrícolas dependem do trabalho braçal, podendo ser utilizada alguma tração animal, com implementos agrícolas simples.

2.1.2. Nível de Manejo B

Baseado em práticas agrícolas que refletem um nível tecnológico médio. Caracteriza-se pela modesta aplicação de capital e de resultados de pesquisas para manejo, melhoramento e conservação das condições das terras e das lavouras. As práticas agrícolas estão condicionadas principalmente à tração animal.

2.1.3. Nível de Manejo C

Baseado em práticas agrícolas que refletem um alto nível tecnológico. Caracteriza-se pela aplicação intensiva de capital e de resultados de pesquisa para manejo, melhoramento e conservação das condições das terras e das lavouras. A motomecanização está presente nas diversas fases da operação agrícola.

Os níveis B e C envolvem melhoramentos tecnológicos em diferentes modalidades. Contudo, não levam em conta a irrigação na avaliação da aptidão agrícola das terras. Apenas são assinaladas, com convenção especial no mapa, as áreas com irrigação instalada ou programada.

No caso de pastagem plantada e da silvicultura, está prevista uma modesta aplicação de fertilizantes, de defensivos e de corretivos, que corresponde ao nível de manejo B. Para a pastagem natural está implícita uma utilização sem melhoramentos tecnológicos, condição que caracteriza o nível de manejo A.

As terras consideradas viáveis de total ou parcial melhoramento mediante a aplicação de fertilizantes e corretivos ou o emprego de técnicas como drenagem, controle à erosão, proteção contra inundações, remoção de pedras, etc. são classificadas de acordo com as limitações persistentes, tendo em vista os níveis de manejo considerados. No caso do nível de manejo A, a classificação é feita de acordo com as condições naturais da terra, uma vez que esse nível não implica em técnicas de melhoramento.

2.2. GRUPOS, SUBGRUPOS E CLASSES DE APTIDÃO AGRÍCOLA DAS TERRAS :

A metodologia adotada permite que se represente num só mapa a classificação da aptidão agrícola das terras, para diversos tipos de utilização, sob os três níveis de manejo considerados.

2.2.1. Grupo de Aptidão Agrícola :

O grupo de aptidão agrícola das terras indica no mapa o tipo de utilização mais intensivo das terras, com base nos fatores ambientais (solo, clima e relevo) e da melhor classe de aptidão num dos três níveis de manejo.

Os grupos de aptidão 1, 2 e 3 identificam terras cujos tipos de utilizações mais intensivas são as lavouras. O grupo de utilização 4 é constituído de terras em que o tipo de utilização mais intensivo é a pastagem plantada, enquanto que o grupo 5 engloba terras nas quais os tipos de uso mais intensivos são silvicultura e/ou pastagem natural. O grupo 6 refere-se às terras inaptas para qualquer um dos tipos de utilização mencionados.

Os grupos 1, 2 e 3, além da identificação de lavouras como tipos de utilização, desempenham a função de representar, no subgrupo, as melhores classes de aptidão das terras indicadas para lavouras, conforme os níveis de manejo. Os grupos 4, 5 e 6  apenas identificam tipos de utilização (pastagem plantada, silvicultura e, ou pastagem natural e preservação da flora e da fauna, respectivamente), independentemente da classe de aptidão. A representação dos grupos é feita com algarismos de 1 a 6, em escalas decrescentes, segundo as possibilidades de utilização das terras. As limitações que afetam os diversos tipos de utilização aumentam do grupo 1 para o grupo 6, diminuindo, consequentemente, as alternativas de uso e a intensidade com que as terras podem ser utilizadas, conforme demonstra o Quadro 1.

Quadro 1 - Alternativas de Utilização das Terras de Acordo com os Grupos de Aptidão Agrícola

Grupo	 	 Aumento da Intensidade de Uso

de				 Lavouras

Aptidão  Agrícola	 	Preserva-ção da Flora e da Fauna	Silvicultu-ra e/ou Pastagem Natural	 Pasta-     gem plantada	 Aptidão restrita	 Aptidão regular	 Aptidão boa

A               D U               I M              M	 1

N               I E               N N               U T               I	 2

O              Ç                  Ã D              O A	 3

D L               O I M              U	 4

I                S T               O A Ç	 5

Ã O  	 6

2.2.2. Subgrupo de Aptidão Agrícola :

É o resultado conjunto da avaliação da classe de aptidão em relação aos níveis de manejo, indicando o tipo de utilização da terra (veja Quadro 3).

2.2.3. Classes de Aptidão Agrícola:

As classes expressam a aptidão agrícola das terras para um tipo de utilização determinado, com um tipo de manejo definido dentro do subgrupo de aptidão. Elas refletem o grau de intensidade com que as limitações afetam as terras, sendo definidas em termos de graus, referentes aos fatores limitantes mais significativos.

a) Classe boa (1) - Terras sem limitações significativas para a produção sustentada de um determinado tipo de utilização, observando-se as condições do manejo considerado. Há um mínimo de restrições que não reduz a produtividade ou benefícios expressivamente e não aumenta os insumos acima de um nível aceitável. Nessa classe, os diversos tipos de utilização das terras são representados pelos símbolos :

A, B e C - lavouras

P - pastagem plantada

S - silvicultura

N - pastagem natural

b) Classe regular (2) - Terras que apresentam limitações moderadas para a produção sustentada de um determinado tipo de utilização, observando-se as condições do manejo considerado. As limitações reduzem a produtividade ou os benefícios, elevando a necessidade de insumos de forma a aumentar as vantagens globais a serem obtidas do uso. Ainda que atrativas, essas vantagens são sensivelmente inferiores àquelas auferidas das terras da Classe Boa. Nesta classe, os diversos tipos de utilização das terras são representados pelos seguintes símbolos :

a, b e c - lavouras

p - pastagem plantada

s - silvicultura

n - pastagem natural

c) Classe restrita (3) - Terras que apresentam limitações fortes para a produção sustentada de um determinado tipo de utilização, observando-se as condições do manejo considerado. Essas limitações reduzem a produtividade ou os benefícios, ou então aumentam os insumos necessários de tal maneira que os custos só seriam justificados marginalmente. Nessa classe, os diversos tipos de utilização das terras são representados pelos seguintes símbolos :

(a), (b) e (c) - lavouras

(p) - pastagem plantada

(s) - silvicultura

(n) - pastagem natural

d) Classe inapta (0) - Terras apresentando condições que parecem excluir a produção sustentada do tipo de utilização em questão. Ao contrário das demais, essa classe não é representada por símbolos. Sua interpretação é feita pela ausência das letras do tipo de utilização considerado. As terras consideradas inaptas para lavouras não exclui, necessariamente, o uso da terra com um tipo de utilização menos intensivo.

2.3.   AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES AGRÍCOLAS DAS TERRAS :

Para a avaliação das condições agrícolas das terras, é necessário que se estabeleça uma comparação hipotética entre um solo considerado ideal e os cinco fatores básicos limitantes que são:  deficiência de fertilidade, deficiência de água, excesso de água ou deficiência de nitrogênio, susceptibilidade à erosão e impedimentos à mecanização.

Como normalmente as condições agrícolas das terras fogem a um ou mais desses fatores, estabeleceram-se diferentes graus de limitação em relação ao "solo ideal", para indicar a intensidade desses desvios.

2.3.1. Graus de Limitação por Deficiência de Fertilidade

Nulo (N) - Esse grau refere-se a terras que possuem elevadas reservas de nutrientes para as plantas, sem apresentar toxidez por sais solúveis, sódio trocável ou outros elementos prejudiciais ao desenvolvimento das plantas.  Praticamente não respondem à adubação e apresentam ótimos rendimentos durante muitos anos (supostamente mais de 20 anos), mesmo sendo as culturas das mais exigentes.  Solos pertencentes a esse grau apresentam ao longo do perfil mais de 80% de saturação de bases; soma de bases acima de 6cmol kg-1 de solo e são livre de alumínio trocável (AI3+) na camada de arável. A condutividade elétrica (pasta de saturação), é menor que 4 mmhos/cm a 25ºC.

Ligeiro (L) - Terras com boa reserva de nutrientes para as plantas, sem a presença de toxidez por excesso de sais solúveis ou sódio trocável, devendo apresentar saturação de bases (V%) maior que 50% saturação de alumínio menor que 30% e soma de bases trocáveis (S) sempre acima de 3cmol kg-1 de T.F.S.A (Terra Fina Seca ao Ar).  A condutividade elétrica do extrato de saturação deve ser menor que 4 mmhos/cm a 25ºC e a saturação com sódio inferior a 6%. As terras com essas características têm capacidade de manter boas colheitas durante vários anos (supostamente mais de 10 anos), com pequena exigência de fertilizantes para manter o seu estado nutricional.

Moderado (M) - Terras com limitada reserva de nutrientes para as plantas, referente a um ou mais elementos, podendo conter sais tóxicos capazes de afetar certas culturas.  A condutividade elétrica (pasta de saturação), no solo que pode situar-se entre 4 e 8 mmhos/cm a 25ºC e a saturação com sódio entre 6 a 15%. Durante os primeiros anos de utilização agrícola, essas terras permitem bons rendimentos, verificando-se, posteriormente (supostamente depois de cinco anos), um rápido declínio na produtividade.  Torna-se, necessária a aplicação de fertilizantes e corretivos após as primeiras safras.

Forte (F) - Terras com reservas muito limitadas de um ou mais elementos nutrientes, podendo conter sais tóxicos em quantidades tais que permitam apenas o desenvolvimento de plantas com tolerância.  Normalmente se caracterizam pela baixa soma de bases trocáveis (S), podendo estar a condutividade elétrica (pasta de saturação), quase sempre entre 8 a 15 mmhos/cm a 25ºC e a saturação com sódio acima de 15%.  Essas características se refletem nos baixos rendimentos da maioria das culturas e da pastagem, desde o início da exploração agrícola, devendo ser corrigida essa deficiência na fase inicial de sua utilização.

Muito Forte (MF) - Terras mal providas de nutrientes, com remotas possibilidades de serem exploradas com quaisquer tipos de utilização agrícola. Podem ocorrer, nessas terras, grandes quantidades de sais solúveis, chegando até a formar desertos salinos. Apenas plantas com muita tolerância conseguem adaptar-se essas áreas. Podem incluir terras em que a condutividade elétrica (pasta de saturação), seja maior que 15 mmhos/cm a 25ºC, compreendendo solos salinos, sódicos e thiomorficos.

2.3.2. Graus de Limitação por Deficiência de água

Nulo (N) - Terras em que não há falta de água disponível para o desenvolvimento das culturas em nenhuma época do ano.  Terras com boa drenagem interna ou livres de estação seca, bem como aquelas com lençol freático elevado, típicas de várzeas, devem estar incluídas nesse grau de limitação. A vegetação natural é normalmente de floresta perenifólia, campos hidrófilos e hidrófilos e campos subtropicais sempre úmidos.  Em algumas áreas, dependendo da temperatura, da umidade relativa e da distribuição das chuvas, há possibilidade de dois cultivos em um ano.

Ligeiro (L) - Terras sujeitas à ocorrência de uma pequena falta de água disponível durante um período de um a três meses, limitando o desenvolvimento de culturas mais sensíveis, principalmente as de ciclo vegetativo longo.  A vegetação normalmente é constituída de floresta e cerrado subperenifólio e de alguns campos.  As terras pertencentes a esse grau de limitação podem ser subdivididas conforme a ocorrência de veranicos durante a época úmida, o que facilita a interpretação sobre a possibilidade de dois cultivos por ano.

Moderado (M) - Terras em que ocorre uma considerável deficiência de água disponível durante um período de três a seis meses por ano, o que elimina as possibilidades de grande parte das culturas de ciclo longo e reduz significativamente as possibilidades de dois cultivos de ciclo curto, anualmente.  Não se prevêem em áreas com esse grau de limitação irregularidades durante o período de chuvas.  As formações vegetais que normalmente se relacionam a esse grau de limitação são o cerrado e a floresta subcaducifólia, bem como a floresta caducifólia em solos com alta capacidade de retenção de água disponível.

Forte (F) - Terras nas quais ocorre uma acentuada deficiência de água durante um longo período, normalmente seis a oito meses. As precipitações oscilam de 600 a 800 mm por ano, com irregularidade em sua distribuição, e predominam altas temperaturas.  A vegetação que ocupa as áreas dessas terras é constituída, normalmente, de floresta caducifólia, transição de floresta e cerrado para caatinga e caatinga hipoxerólfila, ou seja, de caráter seco menos acentuado.  Terras com estação seca menos marcante, porém com baixa disponibilidade de água, pertencem a esse grau.  As possibilidades de desenvolvimento de culturas de ciclo longo não-adaptadas à falta de água estão seriamente comprometidas e as de ciclo curto dependem muito da distribuição das chuvas na sua estação de ocorrência.

Muito Forte (MF) - Terras com uma severa deficiência de água durante um período seco que oscila de oito a 10 meses.  A precipitação está compreendida entre 400 e 600 mm por ano, com muita irregularidade em sua distribuição e com altas temperaturas.  A vegetação é tipicamente de caatinga hiperxerófila ou outras espécies de caráter seco muito acentuado, equivalente à do sertão do Rio São Francisco.  Terras com estação seca menos pronunciada, porém com baixa disponibilidade de água para as culturas, estão incluídas nesse grau, bem como aquelas que apresentem alta concentração de sais solúveis, capaz de elevar o ponto de murchamento.  Está implícita a eliminação de quaisquer possibilidades de desenvolvimento de culturas de ciclo longo não adaptadas à falta de água.

2.3.3. Graus de Limitação por Excesso de água ou Deficiência de Oxigênio

Nulo (N) - Terras que não apresentam problemas de aeração ao sistema radicular da maioria das culturas durante todo o ano.  São classificadas como excessivamente e bem drenadas.

Ligeiro (L) - Terras que apresentam certa deficiência de aeração às culturas sensíveis ao excesso de água, durante a estação chuvosa, sendo em geral moderadamente drenadas.

Moderado (M) - Terras nas quais a maioria das culturas sensíveis não se desenvolve satisfatoriamente, em decorrência da deficiência de aeração durante a estação chuvosa.  São consideradas imperfeitamente drenadas, estando sujeitas a riscos ocasionais de inundação.

Forte (F) - Terras que apresentam sérias deficiências de aeração, só permitindo o desenvolvimento de culturas não adaptadas, mediante trabalho de drenagem artificial, envolvendo obras ainda viáveis ao nível do agricultor.  São consideradas, normalmente, mal drenadas e muito mal drenadas, estando sujeitas a inundações freqüentes, prejudiciais à maioria das culturas.

Muito Forte (MF) - Terras que apresentam praticamente as mesmas condições de drenagem do grau anterior, porém os trabalhos de melhoramento compreendem grandes obras de engenharia a nível de projetos fora do alcance do agricultor, individualmente.

2.3.4. Graus de Limitação por Susceptibilidade à Erosão

Nulo (N) - Terras não suscetíveis à erosão.  Geralmente ocorrem em relevo plano ou quase plano, com boa permeabilidade.  Quando cultivadas por 10 a 20 anos podem apresentar erosão ligeira, que pode ser controlada com práticas simples de manejo.

Ligeiro (L) - Terras em que apresentam pouca suscetibilidade à erosão.  Normalmente possuem boas propriedades físicas, variando os declives de 3 a 8%.  Quando utilizadas com lavouras por um período de 10 a 20 anos mostram, normalmente, uma perda de 25% ou mais de horizonte superficial.  Práticas conservacionistas simples podem prevenir contra esse tipo de erosão.

Moderado (M) - Terras que apresentam moderada suscetibilidade à erosão. Seu relevo é normalmente ondulado, com declives de 8 a 20%.  Esses níveis de declive podem variar para mais, quando as condições físicas forem muito favoráveis, ou para menos de 8%, quando muito desfavoráveis, como é o caso de solos com horizonte A arenoso e mudança textural abrupta para o horizonte B.  Se utilizadas sem adoção de princípios conservacionistas, essas terras podem apresentar sulcos e voçorocas, requerendo, pois práticas intensivas de controle à erosão, desde o início de sua utilização agrícola.

Forte (F) - Terras que apresentam grande suscetibilidade à erosão.  Ocorrem em relevo forte ondulado, com declives normalmente de 20 a 45%, os quais podem ser maiores ou menores, dependendo de suas condições físicas.  Na maioria dos casos a prevenção à erosão é difícil e dispendiosa, podendo ser antieconômica.

Muito Forte (MF) - Terras que apresentam severa suscetibilidade à erosão.  Não são recomendáveis para o uso agrícola, sob pena de serem totalmente erodidas em poucos anos.  Tratam-se de terras ou paisagens com declives superiores a 45%, nas quais deve ser estabelecida uma cobertura vegetal que evite o seu arrasamento.

2.3.5. Graus de Limitação por Impedimentos à Mecanização

Nulo (N) - Terras que permitem, em qualquer época do ano, o emprego de todos os tipos de máquinas e implementos agrícolas ordinariamente utilizados.  São geralmente de topografia plana e praticamente plana, com declividade inferior a 3%, não oferecendo impedimentos relevantes à mecanização.  O rendimento do trator (número de horas de trabalho usadas efetivamente) é superior a 90%.

Ligeiro (L) - Terras que permitem, durante quase todo o ano, o emprego da maioria das máquinas agrícolas.  São quase sempre de relevo suave ondulado, com declives de 3 a 8%, profundas a moderadamente profundas, podendo ocorrer em áreas de relevo mais suaves, apresentando, no entanto, outras limitações, como textura muito arenosa ou muito argilosa, restrição de drenagem, pequena profundidade, pedregosidade, sulcos de erosão, etc.  O rendimento do trator deve estar entre 75 a 90%.

Moderado (M) - Terras que não permitem o emprego de máquinas ordinariamente utilizadas durante todo o ano. Essas terras apresentam relevo ondulado com declividade de 8 a 20% ou topografia mais suave, no caso de ocorrência de outros impedimentos à mecanização (pedregosidade, rochosidade, profundidade exígua, textura muito arenosa ou muito argilosa do tipo 2:1, grandes sulcos de erosão, drenagem imperfeita, etc.). O rendimento do trator normalmente está entre 50 a 75%.

Forte (F) - Terras que permitem apenas, em quase sua totalidade, o uso de implementos de tração animal ou máquinas especiais.  Caracterizam-se pelas declives acentuados (20 a 45%) em relevo forte ondulado.  Sulcos e voçorocas podem constituir impedimentos ao uso de máquinas, bem como pedregosidade, rochosidade, pequena profundidade, má drenagem, etc.  O rendimento do trator é inferior a 50%.

Muito Forte (MF) - Terras que não permitem o uso de maquinaria, sendo difícil até mesmo o uso de implementos de tração animal.  Normalmente são de topografia montanhosa, com declives superiores a 45%, com impedimentos muito fortes devido à pedregosidade, rochosidade, profundidade ou problemas de drenagem.  Convém enfatizar que uma determinada área, do ponto de vista de mecanização, para ter importância agrícola deve possuir dimensões mínimas de utilização capazes de propiciar um bom rendimento ao trator.

2.4.  VIABILIDADE DE MELHORAMENTO DAS CONDIÇÕES AGRÍCOLAS DAS TERRAS

Trata-se da possibilidade de remover, diminuir ou controlar determinadas limitações que afetam o uso agrícola das terras, estimada pela diminuição ou remoção de determinada limitação natural, através do emprego de práticas agrícolas, adequadas ao sistema de manejo empregado.

Na Tabela1. "Tabela Guia.." estão as classes de aptidão de acordo com a viabilidade ou não  de melhoramento da aptidão.  A irrigação não está incluída entre as práticas de melhoramento previstas para os níveis de manejo B e C.

Consideram-se 4 classes de melhoramento, conforme as condições especificadas para os níveis B e C.

Classe 1 - Melhoramento viável com práticas simples e pequeno emprego de capital. Essas práticas são suficientes para atingir o grau indicado na Tabela Guia.

Classe 2 - Melhoramento viável com práticas intensivas e mais sofisticadas e considerável aplicação de capital.  Essa classe ainda é considerada economicamente compensadora.

Classe 3 - Melhoramento viável somente com práticas de grande vulto, aplicadas a projetos de larga escala, que estão normalmente além das possibilidades individuais dos agricultores.

Classe 4 - Sem viabilidade técnica ou econômica de melhoramento.  A ausência de algarismo sublinhado acompanhando a letra representativa do grau de limitação indica não haver possibilidades de melhoramento daquele fator limitativo.

2.4.1.Melhoramento da Deficiência de Fertilidade

O fator deficiência de fertilidade torna-se decisivo no nível de manejo A, uma vez que o uso da terra está na dependência da fertilidade natural.  Os graus de limitação atribuídos às terras são possíveis de melhoramento somente nos níveis de manejo B e C.  O melhoramento da fertilidade natural de muitos solos que possuem condições físicas em geral propícias é fator decisivo no desenvolvimento agrícola. De modo geral, a aplicação de fertilizantes e corretivos é uma técnica pouco difundida e as quantidades insuficientes.  Portanto, seu emprego deve ser incentivado, bem como outras técnicas adequadas ao aumento da produtividade.  Terras com alta fertilidade natural e boas propriedades físicas exigem eventualmente pequenas quantidades de fertilizantes para a manutenção da produção.  A viabilidade de melhoramento pertence à classe 1; terras com fertilidade natural baixa exigem quantidades maiores de fertilizantes e corretivos, bem como alto nível de conhecimento técnico.  A viabilidade de melhoramento pertence à classe 2.

A título de exemplo de práticas empregadas para o melhoramento de fertilidade, nas classes 1 e 2, pode-se citar :

Classe 1

adubação verde

incorporação de esterco

aplicação de tortas diversas

correção do solo (calagem)

adubação com NPK

rotação de culturas

Classe 2

adubação com NPK + micronutrientes

adubação foliar

dessalinização

combinação destas práticas com "mulching"

2.4.2. Melhoramento da Deficiência de Água

Alguns fatores limitantes não são viáveis de melhoramento, como é o caso da deficiência de água, uma vez que não está implícita a irrigação em nenhum dos níveis de manejo considerados. Basicamente, os graus de limitação expressam as diferenças de umidade predominantes nas diversas situações climáticas. No entanto, são preconizadas algumas práticas de manejo que favorecem a umidade disponível das terras, tais como :

-aumento da umidade mediante o uso do "mulching", que atua na manutenção e melhoramento da estrutura;

-redução da perda de água da chuva, através da manutenção do solo com cobertura de folhas mortas, proveniente de restos vegetais, plantio em faixas ou construção de cordões, terraços e covas, práticas que asseguram sua máxima infiltração;

-ajustamento dos cultivos à época das chuvas;

-seleção de culturas adaptadas à falta de água.

2.4.3. Melhoramento do Excesso de Água

O problema de excesso de água é possível de melhoramento mediante a adoção de práticas compatíveis com os níveis de manejo B e C.  Vários fatores indicam a viabilidade de minorar ou não a limitação pelo excesso de água, tais como drenagem interna do solo, condições climáticas, topografia do terreno e exigência das culturas.  Embora no nível de manejo C (desenvolvido) estejam previstas práticas complexas de drenagem, estas requerem estudos mais profundos de engenharia de solos e água, não abordados no presente trabalho.  A classe de melhoramento 1 diz respeito a trabalhos simples de drenagem, a fim de remover o excesso de água prejudicial ao sistema radicular das culturas.  A construção de valas constitui uma prática acessível, que apresenta bons resultados.  No entanto, deve ser bem planejada para não causar ressecamento excessivo das terras e evitar a erosão em áreas mais declivosas;  a classe de melhoramento 2 é específica para terras que exigem trabalhos intensivos de drenagem para remover o excesso de água; e a classe de melhoramento 3 normalmente foge às possibilidades individuais dos agricultores, por exigir práticas típicas de grandes projetos de desenvolvimento integrado.

2.4.4. Melhoramento da Susceptibilidade à Erosão

A suscetibilidade à erosão usualmente tem sua ação controlada através de práticas pertinentes aos níveis de manejo B e C, desde que seja mantido o processo de conservação.  Uma área pode tornar-se permanentemente inadequada para agricultura, por ação da erosão se ocorrer o carreamento da camada superficial do solo e, sobretudo, o dissecamento do terreno.  A conservação do solo, no seu sentido mais amplo, é essencial à manutenção da fertilidade e da disponibilidade de água, pois faz parte do conjunto de práticas necessárias a manutenção dos nutrientes e da umidade desse solo.

À classe 1 de viabilidade de melhoramento incluem-se terras nas quais a erosão pode ser facilmente evitada ou controlada através das seguintes práticas:

- aração mínima (mínimo preparo do solo);

- enleiramento de restos culturais, em nível;

- culturas em faixa;

- cultivos em contorno;

- rotação de culturas;

- terraços de base larga;

- terraços de base estreita (cordões);

- terraços com canais largos;

- pastoreio controlado.

À classe 2 de viabilidade de melhoramento incluem-se terras nas quais a erosão somente pode ser evitada ou controlada mediante a adoção de práticas intensivas, incluindo obras de engenharia, tais como :

- terraços em nível;

- terraços em patamar;

- banquetas individuais;

- diques;

- interceptadores (obstáculos);

- controle de voçorocas.

2.4.5. Melhoramento dos Impedimentos à Mecanização

O impedimento à mecanização somente é considerado relevante no nível de manejo C.  Os graus de limitação atribuídos às terras, em condições naturais, têm por termo de referência o emprego de máquinas motorizadas nas diversas fases da operação agrícola.  A maior parte dos obstáculos à mecanização tem caráter permanente ou apresenta tão difícil remoção que se torna economicamente inviável o seu melhoramento. No entanto, algumas práticas, ainda que dispendiosas, poderão ser realizadas em benefício do rendimento das máquinas, como é o caso da construção de estradas, drenagem, remoção de pedras e sistematização do terreno.

2.5.  AVALIAÇÃO DAS CLASSES DE APTIDÃO AGRÍCOLA DAS TERRAS

A avaliação das classes de Aptidão Agrícola das Terras e por conseguinte dos grupos e subgrupos, é feita através do estudo comparativo entre os graus de limitação atribuídos às terras e os estipulados na Tabela 1, elaborada para atender às regiões de clima tropical úmido.

A Tabela 1, também conhecida como tabela de conversão, constitue uma orientação geral para a Classificação da Aptidão  Agrícola das Terras em função de seus graus de limitação, relacionados com os níveis de manejo A, B e C.

Na referida tabela, consta os graus de limitação máximos que as terras podem apresentar com relação aos cinco fatores, para pertencer a cada uma das categorias de classificação definidas. Assim, a classe de Aptidão Agrícola das Terras, de acordo com os diferentes níveis de manejo, é obtida em função do grau limitativo mais forte referente a qualquer um dos fatores que influenciam a sua utilização agrícola: deficiência de fertilidade; deficiência de água; excesso de água (deficiência de oxigênio); susceptibilidade à erosão e impedimentos à mecanização.

Nesta avaliação, visa-se diagnosticar o comportamento das terras para lavouras, nos níveis de manejo A,B e C; para pastagem plantada e silvicultura no nível de manejo B e para pastagem natural no nível de manejo A.

A classificação da Aptidão Agrícola das Terras deve ser feita em conjunto com as informações sobre viabilidade de melhoramento dos graus de limitação das condições agrícolas das terras, apresentadas no item anterior.

TABELA 1 - TABELA-GUIA DE AVALIAÇÃO DA APTIDÃO AGRÍCOLA DAS TERRAS  PARA A REGIÃO TROPICAL ÚMIDA

APTIDÃO AGRÍCOLA	GRAUS DE LIMITAÇÃO DAS CONDIÇÕES AGRÍCOLAS DAS TERRAS PARA OS NÍVEIS DE MANEJO A,B e C	TIPO

SUBGRUPO	 GRUPO	 CLASSE	Deficiência de Fertilidade	Deficiência de Água	Excesso de Água	Suscetibilidade à erosão	Impedimentos à mecanização	DE UTILIZAÇÃO

A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	INDICADO

1ABC    2abc    3(abc)	 1 2 3	 BOA REGULAR RESTRITA	 N/L    N/L1   N2 L/M   M        L2 M/F   M1     L2/M2	 L/M  L/M   L/M M     M       M M/F  M/F   M/F	  L     L1      N/L1  M    L/M1   L2 M/F  M2      L2/M2	 L/M       N/L1     N2 M          L/M1    N2/L2 F           M1       L2	 M          L         N    MF       M         L F          M/F      M 	  LAVOURAS

4P        4p        4(p)	 4 	 BOA REGULAR RESTRITA	             M1             M1/F1             F1	 M M/F F	 F1 F1 F1	                M/F1                 F1                 MF	           M/F           F           F	 PASTAGEM PLANTADA

5S        5s        5(s)         5N        5n        5(n)	 5	 BOA REGULAR RESTRITA  BOA  REGULAR RESTRITA	            M/F1            F1            MF             M/F            F            MF	            M            M/F            F             M/F            F            MF	               L1               L1               L/M1                M/F               F               F	                 F1                 F1                 MF                   F                  F                  F	                      M/F              F              F               MF              MF              MF	 SILVICULTURA  E/OU  PASTAGEM NATURAL

6	 6	 SEM APTIDÃO AGRÍCOLA	                -	              -	                 -	                   -	                 -	 PRESERVAÇÃO DA FLORA E DA FAUNA

- Graus de Limitação:  N - Nulo                                                                            L - Ligeiro                                                                           M - Moderado                                                                            F - Forte                                                                            MF - Muito Forte                                                                             / - Intermediário                    	 NOTAS :  - Os algarismos sublinhados correspondem aos níveis de viabilidade de melhoramento das condições agrícolas das terras.                   - Terras sem aptidão para lavouras em geral, devido ao excesso de água, podem ser indicadas para arroz de inundação.                    * No caso de grau forte por suscetibilidade à erosão, o grau de limitação por deficiência de fertilidade não deve ser maior do que lieiro a moderado para a classe restrita - 3 (a).

2.6. NÍVEIS DE EXIGÊNCIA DAS TERRAS PARA APLICAÇÃO DE INSUMOS, PRÁTICAS CONSERVACIONISTAS E POSSIBILIDADE DE MECANIZAÇÃO

Este item tem por objetivo fornecer subsídios para a classificação das terras quanto às exigências de aplicação de fertilizantes e corretivos, práticas conservacionistas e possibilidades de mecanização, visando atender um importante segmento dentro do planejamento agrícola.

2.6.1. Níveis de Aplicação de Fertilizantes e Corretivos

Os níveis de aplicação de insumos, com referência à aplicação de fertilizantes e corretivos, estão correlacionados com os níveis de manejo B e C, definidos na metodologia da classificação da aptidão agrícola das terras.

Foram admitidos os seguintes níveis :

F1 - Baixo - Terras com exigências mínimas de fertilizantes para manutenção de seu estado nutricional. Para pertencer a esse nível as terras devem apresentar as seguintes características químicas :

- Capacidade de troca de cátions (T) acima de 8cmolCkg-1 de solo;

- Saturação de bases (V) maior que 50% , exceto para solos com valor T menor que 3cmolCkg-1;

- Soma de bases (S) acima de 4cmolCkg-1;

- Alumínio trocável (AI3+ abaixo de 0,3cmolCkg-1;

- Cálcio + Magnésio (Ca2+ +  Mg2+) maior que 3cmolCkg-1;

- Potássio (K) acima de 135mg/kg;

- Fósforo (P) acima de 30mg/kg;

- Saturação com sódio (Na+) abaixo de 10%;

- Condutividade Elétrica CE (pasta de saturação), abaixo de 4mmhos/cm a 25ºC.

F2 - Médio - Terras com moderada exigência de fertilizantes e baixa necessidade de calagem para manutenção e correção de seu estado nutricional.  Nesse nível, as terras devem apresentar algumas das seguintes características químicas :

- Capacidade de troca de cátions (T) entre 6 a 8cmolCkg de solo;

- Saturação de bases (V) entre 50 e 35%;

- Soma de bases (S) abaixo de 4cmolCkg-1;

- Alumínio Trocável (AI3+) entre 0,3 e 1,5cmolCkg-1;

- Cálcio + Magnésio (Ca2+ +  Mg2+) abaixo de 3cmolCkg-1;

- Potássio (K) entre 45 e 135mg/kg;

- Fósforo (P) entre 10 e 30mg/kg;

- Saturação com Sódio entre 10 e 20%;

- Condutividade Elétrica CE (pasta de saturação) entre 4 e 8 mmhos/cm a 25ºC.

F3 - Alto - Terras com altas exigências de fertilizantes e moderada necessidade de calagem para manutenção e correção de seu estado nutricional.  As terras pertencentes a esse nível devem apresentar algumas das seguintes características químicas:

- Capacidade de troca de cátions (T) entre 4 e 6cmolCkg-1de solo;

- Saturação de bases (V) abaixo de 35%;

- Soma de bases (S) abaixo de 3cmolCkg-1;

- Alumínio trocável (AI3+) entre 1,5 e 4cmolCkg-1g;

- Cálcio + Magnésio (Ca2+  +  Mg2+) abaixo de 2cmolCkg-1;

- Potássio (K) abaixo de 45mg/kg;

- Fósforo (P) abaixo de 10mg/kg;

- Saturação com Sódio entre 20 e 50%;

- Condutividade Elétrica CE (pasta de saturação), entre 8 e 15mmhos/cm a 25ºC.

F4 - Muito Alto - Terras com altas exigências de fertilizantes e necessidades de calagem para manutenção e correção do seu estado nutricional.  Esse nível inclui terras com algumas das seguintes características químicas :

- Capacidade de troca de cátions (T) abaixo de 4cmolCkg-1 de solo;

- Saturação de bases (V) abaixo de 35%;

- Soma de bases (S) abaixo de 3cmolCkg-1

- Alumínio trocável (AI3+) acima de 4cmolCkg-1 ;

- Cálcio + Magnésio (Ca2+ +  Mg2+) abaixo de 2cmolCkg-1

- Potássio (K) abaixo de 45mg/kg;

- Fósforo (P) abaixo de 10mg/kg;

- Saturação com Sódio acima de 50%;

- Condutividade Elétrica CE (pasta de saturação), acima de 15mmhos/cm a 25ºC.

2.6.2. Práticas Conservacionistas

Os níveis de exigência quanto ao emprego de práticas conservacionistas baseiam-se nas condições naturais das terras, para que essas sejam utilizadas sob os níveis de manejo B e C. Foram admitidos os seguintes níveis:

C1 - Baixo - Terras com limitação nula a ligeira quanto à erosão, necessitando de medidas simples para a sua conservação, mediante o emprego de práticas culturais e de manejo. São consideradas as seguintes práticas :

- aração mínima (mínimo preparo do solo);

- rotação de culturas;

- culturas em faixas;

- cultivo em contorno;

- pastoreio controlado

C2 - Médio - Terras com limitação ligeira a moderada quanto à suscetibilidade à erosão, as quais necessitam para sua conservação de medidas intensivas, incluindo práticas de engenharia de solos e de água. Para esse nível estão previstas as seguintes práticas :

- terraços com base larga;

- terraços com base estreita (cordões);

- terraços com canais largos;

- diques.

C3 - Alto - Terras com limitação moderada a forte quanto à erosão, necessitando para sua conservação do emprego de medidas muito intensivas e complexas, incluindo práticas onerosas de engenharia de solos e de águas.  Pertencem a esse nível as seguintes práticas conservacionistas :

- terraços em nível;

- terraços em patamar;

- banquetas individuais;

- interceptadores (obstáculos);

- controle de voçorocas.

C4 - Muito Alto - Terras com limitação forte a muito forte quanto à erosão, necessitando para sua conservação de práticas técnica e economicamente pouco viáveis, que não justificam a sua aplicação. São terras para as quais não devem ser dispensados tratos culturais periódicos.  Normalmente, são indicadas com restrição para pastagem ou silvicultura e, em casos mais desfavoráveis, para preservação da flora e da fauna.

2.6.3. Níveis de Possibilidades de Mecanização das Terras

Os níveis atribuídos para avaliar as possibilidades de utilização de máquinas e implementos agrícolas baseiam-se nas restrições que as terras apresentam para ser utilizadas sob o nível de manejo C. Foram admitidos os seguintes níveis:

M1 - Alto - Terras praticamente sem limitação quanto ao uso de máquinas e implementos agrícolas, nas quais a declividade não ultrapassa a 6%. O rendimento efetivo do trator deve ser acima de 90%.

M2 - Médio - Terras com limitação ligeira a moderada quanto ao uso de máquinas e implementos agrícolas. A declividade situa-se normalmente entre 6 e 12% e o rendimento esperado do trator deve estar entre 70 e 90%.

M3 - Baixo - Terras com limitação moderada a forte quanto ao uso de máquinas e implementos agrícolas ordinariamente utilizados. O declive está, normalmente entre 12 e 20% e o rendimento do trator situa-se entre 50 e 70%.

M4 - Muito Baixo - Terras com impedimentos muito fortes quanto à mecanização, onde os declives ultrapassam a 20% e o rendimento apresentado pelo trator está abaixo de 50%.

2.7. SIMBOLIZAÇÃO :

2.7.1. Grupo Classe e Subclasse

A Aptidão Agrícola para cada componente de solo estará representada por:

a) um algarismo de 1 a 6, os quais representam os grupos de Aptidão Agrícola, que indentificam o tipo de utilização mais intensivo permitido pela terra, conforme indicado no Quadro 1.

b) As letras que acompanham os algarismos indicam as classes de Aptidão das terras para lavouras em pelo menos um dos níveis de manejo considerados e podem ser maiúsculas, minúsculas ou minúsculas entre parênteses, conforme as classes de Aptidão boa, regular ou restrita.

A classe inapta não é representada por símbolo, sua interpretação é feita pela ausência de letras, como demonstrado no quadro 2.

QUADRO 2 - SIMBOLOGIA CORRESPONDENTE ÀS CLASSES DE APTIDÃO AGRÍCOLA DAS TERRAS

CLASSE	 TIPO DE UTILIZAÇÃO

DE APTIDÃO AGRÍC.	 LAVOURAS	 PASTAGEM PLANTADA	 SILVICULTURA	 PASTAGEM NATURAL

NÍVEL DE MANEJO	 NÍVEL DE  MANEJO B	 NÍVEL DE MANEJO B 	 NÍVEL DE MANEJO A

A	B	C

BOA REGULAR RESTRITA INAPTA 	 A b (a) -	 B b (b) -	 C c (c) 	 P p (p) -	 S s (s) -	 N n (n)

c) As subclasses de Aptidão Agrícola que representam os fatores limitantes mais significativos, estão simbolizadas por letras maiúsculas, indicativas desses fatores limitantes :

F - Deficiência de Fertilidade

H - Deficiência de Água

O - Excesso de Água ou Deficiência de Oxigênio

E - Susceptibilidade à erosão

M - Impedimentos à mecanização

2.7.2. Convenções Adicionais

Em face de certas características especiais dessas mesmas terras ou do conjunto ambiental, podem existir outras possibilidades de utilização ou, ao contrário, impedimentos a certos usos.  Basicamente, terras aptas para culturas de ciclo curto são também para culturas de ciclo longo, considerados menos exigentes.  Mas há fatores, como a ocorrência de solos muito rasos, ou de terras localizadas em áreas inundáveis ou sujeitas a freqüentes inundações ou, ainda, de condições climáticas desfavoráveis, que constituem exceção.  Essas áreas são indicadas no mapa de aptidão agrícola com convenções especiais.

Os Convenções adicionais indicam:

a)	Terras aptas paras culturas anuais, inaptas para culturas de ciclo longo.  Não indicadas para silvicultura:  CA

b)	Terras aptas para culturas perenes:  CP

c)	Terras com aptidão para culturas especiais de ciclo longo: CL

d)	Terras aptas para arroz de inundação; inaptas para a maioria das culturas de ciclos curto e longo.  Não indicadas para silvicultura:  AI

e)	Terras não indicadas para silvicultura: NS

f)	Terras com irrigação instaladas ou prevista:  IR

g)	O número 2 depois do convenção indica terras com aptidão para dois cultivos por ano.

2.7.3. Convenções de Cores

Com o fim de se obter uma rápida visualização da distribuição espacial dos grupos, subgrupos e classes de aptidão agrícola das terras, foi utilizado um sistema de representação cartográfica baseado em seis cores, decompostas em 26 tonalidades. Para cada grupo foi convencionada uma cor básica :

Grupo 1 - verde

Grupo 2 - marrom

Grupo 3 - laranja

Grupo 4 - amarelo

Grupo 5 - róseo

Grupo 6 - cinzento

O Quadro 3 mostra as convenções em cores, com as tonalidades correspondentes aos diferentes subgrupos de aptidão agrícola.

QUADRO 3 - DIFERENCIAÇÃO DOS GRUPOS E SUBGRUPOS DE APTIDÃO AGRÍCOLA DAS TERRAS, DE ACORDO COM OS NÍVEIS DE MANEJO A, B e C

_____________________________________________________________________

GRUPO		CARACTERIZAÇÃO		SUBGRUPO	        CATEGORIA (No.)

_____________________________________________________________________

1ABC				1.1  (1)

-

1ABc, 1AB(c), 1AB 		1.2  (2)

1aBC, 1(a)BC, 1BC		1.3  (3)

1Abc, 1Ab(c), 1A(bc), 1A(b), 	1.4  (4)

Terras com aptidão boa para lavouras	1A

1	em pelo menos um dos níveis de ma

nejo A, B ou C				1aBc, 1B(c), 1(a)Bc, 1(a)B(c)	1.5  (5)

1aB, 1Bc, 1(a)B, 1B(c), 1B

1abC,1(a)bC, 1(ab)C, 1bC, 	1.6  (6)

1(b)C,1C

2abc				2.1  (7)

-	2ab(c), 2ab			2.2  (8)

Terras com aptidão  regular para 		(a)bc, 2bc			2.3  (9)

2	lavouras em pelo menos um dos

níveis de manejo A, B ou C		2a(bc), 2a(b), 2a			2.4  (10)

2(a)b(c), 2(a)b,2b(c),2b		2.5  (11)

2(ab)c, 2(b)c, 2c			2.6  (12)

_____________________________________________________________________

3(abc)				3.1  (13)

3(ab)				3.2  (14)

Terras com aptidão  restrita para		3(bc)				3.3  (15)

3	lavouras em pelo menos um dos

níveis de manejo A, B e C			3(a)				3.4  (16)

3(b)				3.5  (17)

3(c)				3.6  (18)

_____________________________________________________________________

4P				4.1  (19)

4	Terras com aptidão boa, regular ou 	4p				4.2  (20)

restrita para pastagem plantada

4(p)				4.3  (21)

_____________________________________________________________________

5SN, 5Sn, 5S(n), 5S		5.1  (22)

Terras com aptidão boa, regular,		5sN, 5sn, 5s(n), 5s		5.2  (23)

5             restrita e inapta para silvicultura

e/ou pastagem natural			5(s)N, 5(s)n, 5(sn), 5(s)		5.3  (24)

5N, 5n, 5(n)			5.4  (25)

_____________________________________________________________________

6	Terras sem aptidão para uso agrícola	6				6     (26)

3. A adaptação a digitação do metodologia do Sistema de Avaliação da Aptidão Agrícola das Terras usado por CNPS-EMBRAPA

Os arquivos APTIDÃO e APTI_DAD

A metodologia do CNPS-EMBRAPA  foi adaptada a digitação através da criação de 2 arquivos denominada APTIDÃO e APTI_DAD respetivamente.  Estes arquivos são interconectáveis e  tem sido incorporado no o sistema SIGTERON, como 2 arquivos extras ao banco de dados SOTERON.

Quadro 4 mostra os campos e atributos dos arquivos APTIDÃO e APTI_DAD

Quadro 4.  Os arquivos APTIDÃO e APTI_DAD

Arquivo:  APTIDÃO

_____________________________________________________________________

Campo		Descrição

SCID		ID_Componente de Solo

TCID		ID_Componente de Terreno

PRGR		ID_grupo de perfis

PRID		ID_perfil representativo do Componente de Solo

SCAD		ID_dados de aptidão agrícola: alfa númeric código "A0000.00"

TIPU		Tipo de utilização das terras:  A, B, C, P, S, N.

GRPO		Grupo de aptidão agrícola:  Nos. 1 à 6

CSGR		Categoria de Subgrupos de aptidão agrícola.  1.1-.6;  2.1-.6;  3.1-.6;  4.1-.3;  5.1-.6;  6

SGRP		Subgrupo de aptidão agrícola com os subclasses:  F, H, O E e M

Arquivo:  APTI_DAD

Campo		Descrição

SCAD		ID_dados de aptidão agrícola:  alfanúmeric código "A0000.00"

NIVL		Nível de manejo dos lavouras:  A, B e C

CLAA		Classe de aptidão agrícola: Boa = 1, Regular = 2, Restrita = 3, Inapta = 4

SCLA		Subclasses de aptidão agrícola:  F, H, O, E, e M.

DEFF		Deficiência de fertilidade:  N, L, M, F e MF

DEFA		Deficiência de água:  N, L, M, F e MF

EXOA		Excesso de água ou deficiência de oxigênio: As letras N, L, M, F, MF

SERO		Susceptibilidade à erosão:  N, L, M, F e MF

IMEC		Impedimentos à mecanização:  N, L, M, F e MF

NIVF		Níveis de aplicação de fertilizantes e corretivos:  F1, F2, F3, F4

PRCO		Práticas conservatistas:  C1, C2, C3, C4

NIVM		Níveis de possibilidades de mecanização das terras:  M1, M2, M3, M4

CONV		Convenções adicionais:  CA, CP, CL, AI, NS, IR, 2

NMCA		Viabilidade de melhoramento condições agrícolas:  1, 2, 3 e 4

A avaliação da aptidão agrícola foi feito ao nível de Componente de Terra (SOILCOMP) no sistema SOTERON.

3.1.	O arquivo APTIDÃO foi desenhado para:

a)	conectar os atributos de aptidão agrícola com os outros arquivos do banco de dados SOTERON, e assim integrarlo com o sistema SIGTERON, e

b)	para facilitar a produção de mapas de aptidão agrícola em termos dos grupos e subgrupos (com subclasses se foram desejadas), de aptidão agrícola das terras de acordo com os níveis de manejo A, B e C. (veja Quadro 3)

a)	Os primeiros 4 campos do arquivo APTIDÃO, SCID, TCID, PRGR, PRID, (veja o Quadro No. 4),  foram incluídos para facilitar e dar flexibilidade à conexão dos atributos da aptidão agrícola contidos nos arquivos APTIDÃO e APTI_DAD, com os arquivos do banco de dados SOTERON.

O quinto campo do arquivo, SCAD,  é usado para identificar os dados de aptidão agrícola é conectar o arquivo APTIDÃO com o arquivo APTI_DAD.  Os dados de aptidão agrícola são identificados usando o código "A0000.00", onde "A" significa "aptidão agrícola", e os números  são os mesmos usados para identificar os Componentes de Solos no banco de dados SOTERON

b)	Os campos 6 à 9 contem as seguintes informações

Campo 6:  TIPU… O tipo de utilização tem sido identificado com os letras A, B, C, P, S e N que corresponde às seguintes "classes" de Aptidão Agrícola das terras (veja o Quadra 2):

LAVOURAS, níveis de manejo;  A, B, C

PASTAGEM;  P

SILVICULTURA;  S

PASTAGEM NATURAL;  N

Campo 7:  GRPO  Os Grupos de aptidão agrícola.  Estes tem os números 1 à 6 de acordo com o sistema de CNPS-EMBRAPA.

Campo 8:  CSGR  As Categorias de Subgrupos de aptidão agrícola  Estes tem sido definidos pelos "categorias" 1.1 à 1.6, 2.1 à 2.6, 3.1 à 3.6, 4.1 à 4.3, 5.1 à 5.4 e 6 para identificar os Subgrupos do sistema CNPS-EMBRAPA (veja o Quadro No.3), e também com os números 1 à 26 , para facilitar aspectos da digitação.

Campo 9:  SGRP  As Categorias de Subgrupos de aptidão agrícola com as subclasses.  As subclasses dos Subgrupos  representam os fatores das limitações mais significantes, e foram identificadas com as letras F,H,O,E e M de acordo com o sistema CNPS-EMBRAPA.

3.2.	O arquivo APTI_DAD foi desenhado para proporcionar dados adicionais sobre as terras aptas para lavouras.

Campo 1:  SCAD  Identificação dos dados de aptidão agrícola. Os dados de aptidão agrícola são identificados usando o código "A0000.00", onde "A" identificar os Componentes de Solos no banco de dados SOTERON

Campo 2:  NIVL  Nível de manejo de lavouras A, B e C.  Estos são os mesmos códigos usados no sistema CNPS-EMBRAPA

Campo 3:  CLASS  Classe de aptidão agrícola:  Boa = 1, Regular = 2, restrita = 3 e Inapta = 4.  Foi necessário usar os números 1 à 4 na digitação das descrições de classes de aptidão em lugar de usar as letras maiúscula, minúscula e minúscula entre parêntesis, do sistema CNPS-EMBRAPA.

Campo 4:  SCLA  Subclasses de aptidão agrícola.  As letras F, H, O, E e M foram usadas de acordo com o sistema CNPS-EMBRAPA.

Campo 5:  DEFF  Deficiência de fertilidade.  As letras N, L, M, F, MF foram usadas de acordo com o sistema CNPS-EMBRAPA.

Campo 6:  DEFA  Deficiência de água ou deficiência de oxigeno. As letras N, L, M, F, MF foram usadas de acordo com o sistema CNPS-EMBRAPA.

Campo 7:  SERO  Susceptibilidade à erosão.  As letras N, L, M, F, MF foram usadas de acordo com o sistema CNPS-EMBRAPA.

Campo 8;  IMEC  Impedimentos à mecanização.  As letras N, L, M, F, MF foram usadas de acordo com o sistema CNPS-EMBRAPA.

Campo 9:  NIVF  Níveis de aplicação de fertilizantes e corretivos.  Os códigos F!, F2, F3 e F4 foram usados de acordo com o sistema CNPS-EMBRAPA.

Campo 10: PRCO  Práticas conservatistas.  Os códigos C1, C2, C3 e C4 foram usados de acordo com o sistema CNPS-EMBRAPA.

Campo 11: NIVM  Níveis de possibilidades de mecanização das terras.   Os códigos M1, M2, M3 e M4 foram usados de acordo com o sistema CNPS-EMBRAPA.

Campo 12: CONV  Convenções adicionais. Os códigos CA, CP, CL, AI, NS, IR, 2,  etc. foram usados de acordo com o sistema CNPS-EMBRAPA.

Campo 13: VMCA  Viabilidade de melhoramento das condições agrícolas. Os códigos 1, 2, 3 e 4 foram usados de acordo com o sistema CNPS-EMBRAPA.

Efetivamente as descrições ("atributos") do sistema de aptidão agrícola do CNPS-EMBRAPA tem sido incluídos nesses 2 arquivos para sistematizar a avaliação da aptidão agrícola e, mas além, para facilitar a produção de mapas temáticos e de temas diversos.  Evidentemente foi necessário modificar alguns códigos para permitir a digitação da sistema CNPS_EMBRAPA, e fazer outras modificações menores.

4.  Análises e Mapas Temáticos usando o Sistema de Avaliação da Aptidão Agrícola Digitado.

O sistema digitado da avaliação da aptidão agrícola facilita a análises e a produção de mapas temáticos.

a)	O sistema digitado facilita a avaliação das terras em termos dos níveis de manejo diferentes, e a produção de mapas temáticas destes níveis diferentes.  No sistema original da CNPS-EMBRAPA, os grupos e subgrupos de aptidão agrícola para lavouras são misturados com os níveis de manejo, como é evidente no Quadro 3.  Por exemplo, a caracterização do Grupo 1 se define como "Terras com aptidão boa para lavouras em pelo menos um dos níveis de manejo A,B, ou C".  Assim, terras boas para lavouras (classe "boa"), no Grupo 1, inclui terras boas para os 3 níveis de manejo, e conseqüentemente dificulta a avaliação das terras para uma pessoa  interessada em um nível só de manejo.  Evidente, o sistema também permite a produção de um mapa de aptidão agrícola de acordo com o sistema original da CNPS-EMBRAPA.

b)   O sistema digitado facilita a analises dos dados de aptidão agrícola.  Por exemplo, é fácil avaliar qualquer área não só em termos das classes de aptidão agrícola, mas também em termos mas específicos de deficiências dos solos e os custos de superar tais deficiências.  Como os arquivos são conectados com os arquivos SOTERON, o equação  de Cochrane et el. (1980), pode ser usado para estimar as necessidades de calagem de solos.  Também, o equação de Cochrane (1988) para estimar necessidades de fertilizantes onde existe alguns experiências no uso de fertilizantes, pode ser aplicada.  Assim, o banco de dados SOTERON, pode poupar muito dinheiro para os agricultores de Rondônia.

c)	O sistema facilita a modificação de critério para a avaliação de aptidão agrícola, conforme as necessidades do pesquisador.  Evidentemente, como os arquivos do sistema são integradas com o banco de dados SOTERON, este em turno facilita a conexão com outras arquivos de outras fontes. .Na realidade, o banco de dados SOTERON com seu jogo de arquivos de terrenos  solos e clima, pode ser considerado como um verdadeiro sistema para avaliar a aptidão agrícola em termos não só de "níveis de manejo" e "classes", mais também em termos dos necessidades dos culturas.

O conexão dos arquivos do sistema de avaliação da aptidão agrícola com os mapas das Unidades SOTRO.

Os arquivos do sistema de avaliação do aptidão agrícola podem ser conectados facilmente com os mapas das unidade SOTRO para imprimir mapas temáticas de aptidão agrícola.  Porém, deve ser lembrado que os mapas das Unidades SOTRO não mostram os Componentes de Solos, que foram usados como o base da avaliação da aptidão agrícola; só as Unidades de Terrenos e, em algumas casos, os Componentes de Terrenos.  Não foi possível mapear os Componentes de Solos na escala de mapeamento (1:250.000).  Assim um mapa de aptidão agrícola só pode mostrar a aptidão agrícola dos principais solos ou alternativamente, indicar áreas onde existe possibilidades para vários usos das terras.

Na realidade, o mapa das Unidades SOTRO, usado em combinação com o banco de dados SOTERON, pode facilitar uma melhor avaliação de qualquer área de interesse do ponto de vista da aptidão agrícola.  Não obstante, um "mapa de aptidão agrícola" pode indicar em forma geral, as possibilidades do uso das terras, e as áreas não aptas para a agrícola.

Bibliografia:

Cochrane, T.T. 1969.  A method for the assessment of land use potential in the under-developed regions of the humid tropics.  Ph.D. thesis, Imperial College of Tropical Agriculture, U.W.I., St. Augustine, Trinidad, W.I. 1043p and 10 maps.

Cochrane, T.T. 1980.  An equation for liming acid mineral soils to compensate crop aluminium tolerance.  Trop. Agric. (Trinidad), Vol. 57, No. 2. Pp133-140.

Cochrane, T.T. 1988.  A differential equation to estimate fertilizer response curves.Soil Science Society of America Journal, Vol. 52, No. 2. Pp 525-529.

Cochrane, T.T. 1989.  Chemical properties of native savanna and forest soils in central Brazil.  Soil Science Society of America Journal, Volume 53, no.1. pp139-141.

Cochrane ,T.T. and Jones, P.G. 1981.  Savannas, forests and wet season potential evapotranspiration in tropical South America.  Trop. Agric. (Trinidad) Vol. 58. No. 3. Pp185-190

Ramalho Filho, A, Pereira E.G.e Beek, K.J. 1978.  Sistema de avaliação de aptidão agrícola da terras.  Ministerio de Agricultura, SUPLAN, SNCLS-EMBRAPA, (agora CNPS-EMBRAPA), Brasilia, D.F. 70	PP.

APÊNDICE 1

Formas para facilitar a digitação de dados para a avaliação da aptidão agrícola de Rondônia

FORMA DE DADOS,  SOTERON			FORMA 14

_____________________________________________________________

APTIDÃO (Aptidão agrícola)

ID_componente de solo		 | R O - _ _ _ _ . _ _ | | R O - _ _ _ _ . _ _ |

(SCID)

ID_componente de terreno 	 	 | R O - _ _ _ _ . _ |    | R O - _ _ _ _ . _ |

(TCID)

ID_grupo de perfil			 | R O N-  _ _ _ |        | R O N - _ _ _ |

(PRGR)

ID_perfil representativo		 | R O _ _ _ _ |           | R O _ _ _ _ |

(PRID)

ID_ dados de aptidão agrícola	 | A _ _ _ _ . _ _ |       | A _ _ _ _ . _ _ |

(SCAD)

Tipo de utilização das terras	 	 | _ _ |                         | _ _ |

(TIPU)

Grupo de aptidão agrícola 		 | _ |                            | _ |

(GRPO)

Categoria de subgrupos de 		 | _ . _ |                       | _ . _ |

apti. agrícola (CSGR)

Subgrupo de aptidão agrícola	 	 | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

com subclasses (SGRP)

Apêndice 1 (cont.)

FORMA DE DADOS,  SOTERON			FORMA 15

_____________________________________________________________

APTI_DAD (Dados de aptidão agrícola)

ID_ dados de aptidão agrícola	 | A _ _ _ _ . _ _ |       | A _ _ _ _ . _ _ |

(SCAD)

Nivel de manejo de lavouras		 | _ |                           | _ |

(NIVL)

Classe de aptidão agrícola 		 | _ |                           | _ |

(CLAA)

Subclasses de aptidão agrícola 	 | _ _ _ _ _ _ _ _ |     | _ _ _ _ _ _ _ _ |

(SCLA)

Deficiência de fertilidade		 | _ _ |                        | _ _ |

(DEFF)

Deficiência de agua 			 | _ _ |                        | _ _ |

(DEFA)

Excesso de agua ou deficiência 	 | _ _ |                        | _ _ |

de oxigênio (EXOA)

Susceptibilidade á erosão 		 | _ _ |                        | _ _ |

(SERO)

Impedimentos à mecanização 	 | _ _ |                        | _ _ |

(IMEC)

Niveis de applicação de fertil-	 	 | _ _ |                        | _ _ |

izantes e corretivos (NIVF)

Praticas conservatistas		 | _ _ |                        | _ _ |

(PRCO)

Níveis de possibilidades de 		 | _ _ |                        | _ _ |

mecanização das terras (NIVM)

Convenções adicionais 		 | _ _ |                        | _ _ |

(CONV)

Viabilidade de melhoramento das	 | _ |                           | _ |

condições agrícolas (VMCA)

Bibliografia geral.

BAI.  11991.  Booker Tropical Soil Manual.  Booker / Tate, London.

Camargo, M.N., Klamt, E., J.H.Kauffman. 1987.  Sistema Brasileiro de Classificação de Solos.  Separata ao B. Inf. Soc. Bras. Ci. Solo, Campinas, 12(1): 11-33.

Christian, C.S., S.A. Stewart.  1953.  Survey of Katherine-Darwin region, 1946. Land Research Series 1.  CSIRO, Melbourne, Australia. 126p.

Cochrane, T.T. 1969.  A method for the assessment of land use potential in the under-developed regions of the humid tropics.  Ph.D. thesis, Imperial College of Tropical Agriculture, U.W.I., St. Augustine, Trinidad, W.I. 1043p and 10 maps.

Cochrane, T.T. 1980.  An equation for liming acid mineral soils to compensate crop aluminium tolerance.  Trop. Agric. (Trinidad), Vol. 57, No. 2. Pp133-140.

Cochrane, T.T. 1988.  A differential equation to estimate fertilizer response curves.Soil Science Society of America Journal, Vol. 52, No. 2. Pp 525-529.

Cochrane, T.T. 1989.  Chemical properties of native savanna and forest soils in central Brazil.  Soil Science Society of America Journal, Volume 53, no.1. pp139-141.

Cochrane ,T.T. and Jones, P.G. 1981.  Savannas, forests and wet season potential evapotranspiration in tropical South America.  Trop. Agric. (Trinidad) Vol. 58. No. 3. Pp185-190

Cochrane, T.T., Sanchez, L.G., Azevedo, L.G., Porras, J.H. , C.L. Garver. 1985.  Land in Tropical America. CIAT, Cali, Colombia and EMBRAPA, Planaltina, D.F., BRAZIL.  ISBN 84-89206.  3 vols and maps.

Corson-Rikert, J.  1993.  Roots Digitizing  System.  Users Manual for Computer Graphics & Spatial Analysis.  Harvard Graduate School of Design. Massachusetts, USA. 153p.

Eastman, J.R. 1993. IDRISI 4.1.  Clark University, Graduate School of Geography, Worcester, Massachusetts, USA.

FAO,ISRIC, CSIC. 1995  The FAO-ISRIC-CSIC SDBm. ISRIC, Wageningem

Holmes, 1968.  Physical geology.  Wiley & Sons, Ltd., New York.

Hancock,J.K., Hill, R.W. e Hargreaves, G.H. 1979.  Potential Evapotranspiration and Precipitation Deficits for Tropical America. CIAT, Cali, Colombia. 398p.

Hargreaves, G.H. 1972.  The evaluation of water deficiencies.  Age of changing priorities for land and water, irrigation and drainage speciality conference. Amer. Soc. Civil Engineers, Spokane, Washington. P.273-290.

Hargreave, G.H. 1981.  Simplied method for rainfall intensities.  Journal of Irrigation and drainage Division, Proceedings of the American Society of Civil Engineers, ASCE, Vol 107, No. IR3, pp283-288

Hargreaves, G.H. 1994.  Defining and Using Reference Evapotranspiration.  Journal of Irrigation and and Drainage Engineering, Vol.120, No. 6, 1132-1139.

Jones, J.R. 1995  TOSCA  Clark University, Graduate School of Geography, Worcester, Massachusetts, USA.

Moone, E.H.A., W.G. Sombroek. 1992.  Terrestrial Systems.  In: International Conference on an Agenda of Sciemce for Environment and Development into the 21st Century (ASCYMD 21). ICSU.  ISBN 0521. Cambridge University Press. 173-186.

Parker, H.D. 1989.  GIS software 1989.  A Survey and Commentary.  Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 55(11):1589-1591.

ISRIC 1993.  Global , National Soils and Terrain Digital Databases (SOTER).  Procedures manual.ISRIC, Wageningem. 91p.

ISSS 1986.  Procedings of an International Workshop on the Structure of a Digital International Soil Resources Map annex Database.  SOTER report 1, ISSS, ISRIC, Wagenigem, 139p.

Ramalho Filho, A, Pereira E.G.e Beek, K.J. 1978.  Sistema de avaliação de aptidão agrícola da terras.  Ministerio de Agricultura, SUPLAN, SNCLS-EMBRAPA, (agora CNPS-EMBRAPA), Brasilia, D.F. 70	PP.

Strahler, A.N., 1969.  Physical Geology.  Wiley and Sons, New York.

UNEP, ISSS, ISRIC,FAO 1995,  Global and National Soils and Terrain Digital Databases (SOTER)   World Soils Resources Report 74. FAO

Wischmeier, W.H. and Smith, D.D. 1978.  Predicting rainfall erosion losses – a guide to conservation planning.  USDA Agricultural Handbook No. 537.

Table 4.1

A)  Files adapted from SOTER (UNEP, ISSS, ISRIC, FAO 1995), that describe the spatial attributes of the Land Systems (terrain) and soils.

________________________________________________________________

TERRAIN  -Land System

1	SUID Identification Land System unit (Identificação ID_, unidade Sistema de Terra)

2	DATE date of data collection (data coleta de dados)

3	MAPI map identification (identificação de cartas) ()

4	MNEL minimun elevation (mínima elevação)

5	MXEL maximum elevation (máxima elevação)

6	SLOP slope gradient (gradiente de declive)

7	RELI relief intensity (intensidade de relevo)

8	LNDF major landform (forma dominante da terra)

9	RSLO regional slope (declive regional)

10	HYPS hypsometry (hipsometría)

11	DISS dissection (dissecação)

12	LITH general lithology (litologia geral)

13	WATE permanent water surface (superfície com água permanente)

14	área (AREA)

________________________________________________________________

TERRCOMP

15	TCID Terrain Component identification (ID_componente da forma de terreno)

16	SUID Land System unit identification (ID_unidade Sistema de Terra)

17	PROP proportion of Land System (proporção da unidade Sistema de Terra)

18	TCDC Terrain Component data identification (ID_dados de componente de terreno)

19	POSU position in the Land System (posição na Sistema de Terra)

20	LFTC land form of the Terrain Component (forma da terra do componente de terreno)

________________________________________________________________

TCDATA

21	TCDC Terrain Component data identification (ID_dados do componente de terreno)

22	SCGR dominant slope (declive dominante)

23	SCDL length of slope (comprimento da pendente)

24	SCFM form of slope (forma da pendente)

25	MRSF local surface form (forma da superfície local)

26	MRAH average height (altura média)

27	MRPR coverage (cobertura)

28	LITH surface lithology (litologia geral)

29	TEXT texture, non consolidated parent materal (textura material parental não consolidado)

30	BEDR depth to bedrock (profundidade rocha matriz)

31	DRAI surface drainage (drenagem superficial)

32	GWAT depth to groundwater (profundidade lençol freático)

33	FLFR frequency of flooding (freqüência de inundações)

34	FLDU duration of flooding (duração da inundação)

35	FLST start of flooding (começo da inundação)

________________________________________________________________

SOILCOMP

36	SCID Soil Component identification (ID_componente de solo)

37	TCID Terrain Component identification (ID_componente de terreno)

38	PRGR profile group identification (ID_ grupo de perfis)

39	NRPR number of reference profiles (número de perfis de referência no grupo de perfis)

40	PRID identification of reference profile (ID_perfil representativo)

41	PROC proportion of Terrain Component (proporção do componente de terreno)

42	POSI position in Terrain Component (posição dentro do componente do terreno)

43	RKRC surface rockiness (afloramentos rochosos na superfície)

44	STSC surface stoniness (pedregosidade superficial)

45	ERTY types of erosion/deposition (tipo de erosão)

46	ERAA area affected by erosion/deposition (área afetada)

47	ERDE degree of erosion (grau de erosão)

48	SCAP sensibility to capping (sensibilidade ao encrostamento superficial)

49	RDEP rootable depth (profundidade sistema radícula)

50	DRAN internal drainage (drenagem)

51	RELA relation with other soil components (relação com outros componentes de solo)

________________________________________________________________

(B) Files to connect the spatial attribute files of the AMAZ-DATA database with the point files of the SDBm database  (Arquivos para conectar os arquivos dos atributos espaciais do banco de dados SOTERON com os arquivos dos atributos pontuais (os perfis de solos), do banco de dados SDBm)

________________________________________________________________

PROF_GR   (Profile Group)

52  PRGR profile group identification (Identificação (ID)_ grupo de perfis)

53  SCID Soil Component identification (ID_ componente de solo)

54  PRID identification of reference profile (ID_ perfil típico)

(54a)	where appropriate, diagnostic horizon (onde apropriada, horizonte diagnóstico)

(54b)	where appropriate, diagnostic property (onde apropriada, propriedade diagnóstico)

55		Brazlian soil classification system (sistema brasileiro de classificação de solos)

56	FAOL FAO soil legend,1990 (classificação de solos segundo legenda de  FAO revisada, 1990

57	STAX Soil Taxonomy classification (classificação taxonômica de solos)

58  PDID identification of profile database (ID_ base de dados de perfis)

________________________________________________________________

PROF_LST   (Profile list)

59  PRNO soil profile identification (Identificação (ID)_perfil)

60  PRGR  profile group identification (Identificação (ID)_ grupo de perfis)

________________________________________________________________

(C)  Arquivos do banco de dados SDBm dos atributos (as características) dos perfis de solos, os atributos pontuais dos solos. -Arquivos e atributos de perfis de solos adaptados do banco de dados SDBm, "Multilingual Soil [profile] database" (FAO-ISRIC-CSIC, 1995).

Observação:  Estes arquivos estão no formato "*.dbf "de dBASE no programa SDBm.  É fácil "importar" os arquivos dBASE a MS ACCESS.

________________________________________________________________

SDBSITE

61	Identificação (ID)_perfil (PRNO)

62	No. de horizonte (SHNO)

63	ID_grid ref. No.(GRID)

64	ID_unidade de solo (UNIT)

65	status (STAT)

66	FAO unidade de solo (FAO)

67	FAO fase (PHAS)

68	FAO unidade de solo + 3o nível 88 (FAOR)

69	ST grande grupo + subgrupo (STSG)

70	ST mineralogia + textura + reação (STFM)

71	clima do solo (SCLM)

72	regime de umidade do solo + regime de temperatura do solo (SMTR)

73	classificação local do solo (LOCAL SERIE)

74	latitude (LAT)

75	longitude (LON)

76	elevação (ELEV)

77	data de amostragem (DATE)

78	autor (AUTH)

79	forma da terra (LAFO)

80	elemento da terra (LAEL)

81	posição do sítio (POS)

82	topografia (TOP)

83	classe de pendente (SLGR)

84	forma de pendente (SLFR)

85	micro-topografía (MITO)

86	cimentação superficial / encrostamento (SEAL)

87		taxa de infiltração (ADD1)

88		matéria orgânica na superfície do solo (ADD2)

(88a)		(opcional) profundidade da matéria orgânica na superfície do solo (ADD3)

89	pedregosidade na  superfície  (STON)

90	rochosidade na superfície, abundância + distância + altura (ROCK)

91	material de origem + tipo de rocha do material de origem (PAMA)

92	tipo de rocha (ROTY)

93	classe de drenagem (DRA1)

94	permeabilidade + drenagem externa (DRA2)

95	umidade  condição1/ profundidade + cond. 2/ prof. + cond. 3/ prof.  	(MOIS)

96	erosão /sedimentação intensidade /tipo + intensidade / tipo (EROS)

97	uso da terra (LUT)

98	cultivo + cultivo (CROP)

99	tipo de vegetação (VEG)

100	cobertura de pasto (GRCO)

101	espécie 1 + espécie 2 + espécie 3 (SPEC)

102	profundidade efetiva do solo (DEPT)

103	influência humana (HUM)

104	freqüência de inundação + duração (FLOD)

105	lençol freático profundidade atual + prof. min. + prof. max. (GWAT)

106	área do estudo (AREA)

107	descrição da localidade (LOC)

108	observações (REMS)

109	em branco (ADD4)

110	em branco (ADD5)

111	em branco (ADD6)

________________________________________________________________

SDBREMAR

112	ID_perfil (PRNO)

113	observações (REMS)

_______________________________________________________________

SDBHORIZ

114	ID_perfil (PRNO)

115	No. de horizonte (HRNO)

116	designação do horizonte  (DESI)

117	profundidade, limite superior do horizonte (UPBO)

118	profundidade, limite inferior do horizonte  (LOBO)

119	1o cor matiz / valor / chroma + modificador  (COL1)

120	2 cor matiz / valor / chroma + modificador (COL2)

121	1o mosqueado abundância / tamanho / contraste / limite/ cor (MOT1)

122	2o mosqueado abundância / tamanho / contraste / limite  /cor (MOT2)

123	1o textura (TEXT1)

124	2o textura (TEXT2)

125	% argila, estimado no campo (CLAY)

126	1o estrutura: grau / tamanho / tipo (STR1)

127		2o  estrutura:  grau / tamanho / tipo (STR2)

128		relação entre 1a  estrutura e 2a estrutura (ST12)

129	 	consistência molhada: pegajosidade / plasticidade (COSP)

130	 	consistência seca + consistência úmida (CODM)

131	 	1o cerosidade: quantidade /contraste / natureza / localização (CUT1)

132		2o cerosidade quantidade/ contraste/ natureza/ localização (CUT2)

133	 	cimentação / compactação / continuidade / grau /estrutura natureza 	(CEMI)

134		1o poros: abundância / tamanho (POR1)

135		2o poros: abundância / tamanho (POR2)

136		1o poros: tipo (PTY1)

137		2o poros: tipo (PTY2)

138		porosidade (PRTY)

139		1o fragmentos de rochas:  abundância / tamanho / forma / intemperização / natureza (ROC1)

140		2o fragmentos de rochas:  abundância / tamanho / forma / intemperização / natureza (ROC2)

141		1o nódulos: abund. / tipo /tamanho / forma / dureza / natureza / cor

(MIN1)

142		2o nódulos: abund. /tipo /tamanho / forma / dureza / natureza / cor (MIN2)

143		carbonatos (CARB)

144		1o características biológicas: quantidade/tipo (BIO1)

145		2o características biológicas: quantidade/tipo (BIO2)

146		1o raízes: abundância/  tamanho (RTS1)

147		2o raízes: abundância/ tamanho (RTS2)

149		pH do campo (PH)

150		limites do horizonte:   largura / topografia (BOUN)

151		observações (REMARKS)

HORREMAR

152		ID_ Perfil (PRNO)

152		No. Horizonte (HRNO)

154		observações  REMARKS)

________________________________________________________________

Arquivo SDBANA1 e

Arquivo ANALSOLO

Nota.  O arquivo ANALSOLO  não é compatível com o programa SDBm da FAO-ISRIC, mais tem mais dados analíticos.  Além disso os dados geralmente são mais preciso devido aos limitações dos campos do arquivo SDBANA1 do FAO.

Os dados registrados nos arquivos SDBANA1 e ANALSOLO são os seguintes:

155		ID_do perfil (PRNO)

156		Nº da amostra (SANO)

157		profundidade limite superior (UPBO)

158		profundidade limite inferior (LOBO)

159		pH-H2O (PHW)

160		pH-KCL (PHC)

161		condutividade elétrica (EC)

162		fósforo extraível (P)

163		nitrogênio total (N)

164		carbono total (OC)

165		CaCO3 total (CACO)

166		CaCO3 efetivo (CACA)

167		CaSO4 total (CASO)

168		ECEC - capacidade de troca efetiva (CECS)

169		Ca2+ trocável (CA)

170		Mg2+ trocável (MG)

171		K+ trocável (K)

172		Na+ trocável (NA)

173		H+ trocável (H)

174		Al3+ trocável (AL)

175		potássio fixado (KF)

176		porcentagem saturação de bases (PBS)

177		areia muito grossa (VCS)

178		areia grossa (CS)

179		areia média (MS)

180		areia fina (FS)

181		areia muito fina (VFS)

182		silte fino (FSI)

183		areia (SAND)

184		silte (SIL8T)

185		argila (CLAY)

186		CEC argila (CECC)

187		métodos (METH)

188		calhaus (pedras) (ADDVAR1)

189 		cascalho (ADDVAR2)

190	 	terra fina < 2mm (ADDVAR3)

191 		densidade real (ADDVAR4)

192 		Mn trocável (ADDVAR5)

193	 	Mn Ex (ADDVAR6)

194	 	Fe Ex (ADDVAR7)

195 		Cu Ex (ADDVAR8)

196	 	Zn Ex (ADDVAR9)

197	 	Ac Ex (ADDVAR10)

198 		CTC (ADDVAR11)

199 		V Ex (ADDVAR12)

ANÁLISE ADICIONAIS NO ARQUIVO "ANALSOLO"

199a	HEX: hidrogênio extraído cmol kg-1. (extraído com solução de acetato de cálcio)

199b	CTCc:  CTC x 100 / %argila

199c	ECECc:  ECEC x 100 / %argila

199d	S:  (Ca + Mg + Na + K)

199e	B:  Boro

199f	SENX:  enofre disponível, S enx

199g	MO:  matéria orgânica, %C x 1.72

199h	FCH:  fator de correção de umidade

199i	Fe2O3:  Fe2O3 % no extrato sulfúrico

199j	AL2O3:  Al2O3  % no extrato sulfúrico

199K	TIO2:  TiO2 % no extrato sulfúrico

199l	SiO3:  SiO3 % no extrato sulfúrico

199m	P2O5:  P2O5 % no extrato sulfúrico

199n	MNO:  MnO % no extrato sulfúrico

199o	NLAB:  Numero de laboratório de referencia

________________________________________________________________

SDBANA2

200		ID_do perfil (PRNO)

201		ID_Nº de amostra (SANO)

202		profundidade limite superior (UPBO)

203		profundidade limite inferior (LOBO)

204		pH (PH)

205		condutividade elétrica (EC)

206 		Ca2+ solúvel (CA)

207	 	Mg2+ solúvel (MG)

208	 	K+ solúvel (K)

209 		Na+ solúvel g (NA)

210		Bo solúvel (BO)

211 		CO32- solúvel (CO3)

212 		HCO3- solúvel (HCO3)

213 		Cl- solúvel (CL)

214		SO42- solúvel (SO4)

215		NO3- solúvel (NO3)

216		SAR (SAR)

217 		Métodos (METH)

________________________________________________________________

SDBPHYS1  (opcional)

218		ID_ do perfil (PRNO)

219	 	taxa de infiltração, 1 (INB1)

220		condutividade hidráulica 2 (INB2)

221		(não determinada 3) (INB3)

222		índice de estabilidade de estrutura (STAB)

223		métodos (METH)

________________________________________________________________

SDBPHYS2

224	      ID_do perfil (PRNO)

225	      ID da amostra (SANO)

226	      profundidade do limite superior (UPBO)

227	      profundidade do limite inferior (LOBO)

228	      retenção de água 0,00 bares, 0KPa (M000). (%saturação)

229	      Retenção de água 0,06 bares, -6Kpa (M006). (capacidade. de campo)

230	      retenção de água 0,10 bares, -10Kpa (M010).

231	      retenção de água 0,33 bares, -33KPa (M033).

232	      retenção de água 0,6 bares, -60KPa (M06).

233	…..retenção de água 1,0 bares, -100Kpa (M1).

234	      retenção de água 15 bares, -1500Kpa (M15) . (murcha permanente.)

235	      densidade aparente (BULK)

236	      densidade de partículas (REAL)

237	      porosidade total (PORO). %

238	      microporosidade (POMI).%

239	      macroporosidade (POMA). %

240	      métodos (METH)

Arquivos de uso da terra e vegetação

Os arquivos LAND_USE   e VEGETAT,  ver Figura 2, estão resumidos no Quadro 2.  Estes arquivos são uma parte integral do banco de dados relacionadas SOTERON, sendo de importância para avaliar a aptidão agrícola das terras.  A classificação do uso da terra foi adaptada da classificação usada pelo sistema SOTER e a descrição fisionômica da vegetação natural foi adaptada da classificação da vegetação da UNESCO.  Ver ANEXO 1 para detalhes.

Quadro 2: Arquivos e atributos de Uso da Terra e Vegetação Utilizados no banco de Dados SOTERON

________________________________________________________________

LAND_USE

1	ID_componente da forma de terreno (TCID)

2	data da observação (DATE)

3	primeira uso da terra (LU_1)

4	proporção da componente de terreno uso No. 1 (%LU_1)

5	segunda uso da terra (LU_2)

6	proporção da componente de terreno uso No. 2 (%LU_2)

7	terceira uso da terra (LU_3)

8	proporção da componente de terreno uso No. 3 (%LU_3)

9	quarta uso da terra (LU_4)

10	proporção da componente de terreno uso No. 4 (%LU_4)

11	quinta uso da terra (LU_5)

12	proporção da componente de terreno uso No. 5 (%LU_5)

13	sexta uso da terra (LU_6)

14	proporção da componente de terreno uso No. 6 (%LU_6)

15	sétima uso da terra (LU_7)

16	proporção da componente de terreno uso No. 7 (%LU_7)

________________________________________________________________

VEGETAT

1	ID_componente da forma de terreno (TCID)

2	data da observação (DATE)

3	vegetação natural (VEGE)

4	proporção vegetação natural não alterada no componente (PRNA)

5	proporção vegetação natural alterada no componente (PRAL)

________________________________________________________________

Arquivos de dados meteorológicos.

Os arquivos CLIMSTAT  ,  CLIMDAT  ,  SU_MET  ,  SUID-MET  e  CLIMSOUR,  ver Figura 2, estão resumidos no Quadro 3, no qual se dá uma descrição dos parâmetros de clima usados e analisadas no sistema SOTERON, para examinar as características climáticas dos terrenos e solos do estado de Rondônia.  Ver ANEXO 1 para detalhes.

Quadro 3: Arquivos e Atributos de dados de Clima Utilizados no banco de dados SOTERON

________________________________________________________________

CLIMSTAT

1	Identificação ID_estação meteorológica (STID)

2	nome da estação meteorológica (STNA)

3	latitude (LATI)

4	longitude (LONG)

5	altitude (ALTI)

6	zona UTM (ZONE)

7	coordenado UTM de longitude (EASTING)

8	coordenado UTM de latitude (NORTHING)

________________________________________________________________

CLIMDAT

9	código combinado da estação meteorológica e tipo de dado (MET-COD)

10	tipos de dados meteorológicos (KIND) *

11	janeiro (JANU)

12	fevereiro (FEBR)

13	março (MARC)

14	abril (APRI)

15	maio (MAY)

16	junho (JUNE)

17	julho (JULY)

18	agosto (AUGU)

19	setembro (SEPT)

20	outubro (OCTO)

21	novembro (NOVE)

22	dezembro (DECE)

23	anual (ANNU)

24	nome da estação meteorológica (STNA)

25	latitude da estação meteorológica (LATI)

26	longitude da estação meteorológica (LONG)

27	altitude da estação meteorológica (ALTI)

28	ID_estação meteorológica (STID)

___________

* As variáveis ou características medidas e derivados são:

PM:  Precipitação média em mm

PD:  Probabilidade de precipitação confiavél ao nível de 75% ,e dizer, 3 em 4 anos

Tmx:  Temperatura máxima média oC

Tmn: Temperatura mínima média oC

TD^0.5:  Raiz quadrada de TD, (Tmx – Tmn)

ToC + 17.8:  (Tmx – Tmn)/2 + 17.8,  fator usado no calculo de Eto (evapotranspiração de referencia de Hargreaves, 1994.

RA:  Radiação extraterrestre expressado em equivalentes de evaporação em mm / dia.

Eto/dia:  Evapotranspiração de referencia / dia

Eto:  Evapotranspiração  de referencia  / mês

MAI:  Índice de água disponível.  (PD / Eto)

EI30:  Índice do potencial erosivo da chuva (erosividade pluviométrica) de Wischmeier e Smith, 1978.

P10,0.5:  Precipitação em um período de 10 anos durante 30 minutos.

P10,1.0:. Precipitação em um período de 10 anos durante uma hora.

TM:  Temperatura média mensal

________________________________________________________________

SU_MET

29	ID_Unidade SOTERON mapeado, SUID o TCID, (MAPU)

30	ID_estação meteorológica (STID)

________________________________________________________________

CLIMSOUR

31	ID_estação meteorológica (STID)

32	fontes de dados meteorológicas (SOUR)

33	metodologias  usados no calculo dos dados derivados

SUID-MET

34	 ID_Unidade SOTRO (SUID)

35	ID_estação meteorológica (STID)

________________________________________________________________

Observação:  Os dados meteorológicas foram extraído dos arquivos preparados pôr EPTISA, arquivos "2000s, 2010s, e Fichas" respectivamente.  Essas arquivas têm sido incluído como uma parte integro do banco de dados SIGTERON no diretório CLIMA, conjunto com os arquivos CLIMDATA.WB1 para ser usado no programa de folha eletrónica QUATRO PRO, e o series de arquivos CL-*****  (28), para serem usados em Microsoft Excel

Outros arquivos

A Figura 4.1 mostra os arquivos no banco de dados AMAZON-DATA. Os arquivos enquadrados a direita da figura "Arquivos Adicionais", apresentam informação sobre as definições usadas, e não formam parte do banco de dados propriamente dito.

Entrada de dados

O Anexo 2 contêm um jogo de formulários preparados para facilitar a digitação dos atributos dos arquivos do banco de dados AMAZON-DATA.  Estes ajudam na sistematização dos trabalhos de campo e também na extração de informação de diversas fontes da literatura existente.

Códigos de identificação

Com respeito ao jogo de arquivos para descrever Terrenos e Solos, destaca-se que:

a)	O código "RO-0000", se usa para enumerar as formas de terreno (unidades SOTRO), arquivo TERRAIN

b)	Usar-se o código ampliado "RO-0000.0" para identificar os Componentes da Forma de Terreno dentro das unidades SOTER, arquivo TERRCOMP, que está interligado com o arquivo TCDATA lateralmente, com os códigos "0000.0" tomado do código RO-0000.0.

c)	Pôr último, se usa o código RO-0000.00 para identificar os Componentes de Solo, (SOILCOMP).

Os mesmos códigos são usados nos mapas de unidades SOTRO.

# A estrutura dos arquivos

O usuário interessado, pode examinar a forma na qual foi estruturada os arquivos do banco de dados AMAZON-DATA  para uso em MS ACCESS, usando os arquivos de banco de dados do regiao Amazonica no Pacote de Usuários de AMAZON-GIS para PCs.  A interligação dos arquivos usando o "QUERY" (pergunta) do programa permite uma ampla análise de todo o banco de dados.